## 1	Teckentrup

### 1.1	Falttor FE "Teckentrup 50"

#### 1.1.1	Falttor FE "Teckentrup 50"

Stahl-Faltschiebetor FE "Teckentrup 50"

Beispiel Ausschreibungstext:

Stahl-Faltschiebetor FE "Teckentrup 50", doppelwandig, PUR-ausgeschäumt.

Vierflügeliges Tor, 3:1 gekuppelt. Gehflügel DIN rechts.

Torblatt 50 mm dick,mit senkrecht angeordneten Gummiunfall-schutzprofilen.

Zarge seitlich aus Rechteckrohr. Oberes Zargenprofil mit Führungsschiene (U-Profil).

Gangflügel mit aufliegendem Treibriegelschloss, PZ-vorgerichtet und

Drückergarnitur (schwarz). Verriegelung der übrigen Torflügel mit

aufliegender Basküle. Die Torflügel sind mit zweiteiligen Bändern gekuppelt.

Fabrikat FE äTeckentrup 50" oder vergleichbar.

Bestellgröße:

Bau-Richtmaße:_____ mm Breite und _____mm Höhe,

Flügelzahl _____, Faltschema _____,

Flügelöffnung 90°/180°

Bestellangaben:

Wand und Sturzdicke (Beton _____mm/Mauerwerk _____mm)

Tor öffnet nach außen/innen (von der Anschlagseite des

Tores gesehen)

Sturzhöhe _____mm (mind. 150 mm)

Seitlicher Platz rechts _____mm, links _____mm

( ) mit Schlupftür (im Flügel eingebaut)

Größenbereich:

Bau-Richtmaße

Breite: 2250 - 16000 mm

Höhe: 2000 - 5000 mm

Oberfläche:

Torflügel verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß).

Torzarge verzinkt.

( ) wahlweise pulverbeschichtet grundiert in RAL nach Wahl

Verglasung:

( ) Acrylscheiben 5/6/8 mm dick

( ) Verbundsicherheitsglas 6 mm dick

( ) SAN-Doppelscheibe 18 mm dick (nur Alu-Rahmen)

( ) Doppel-Verbundsicherheitsisolierglas (VSG/VSG) 21 mm dick

(mit Alu-Klemmleisten oder Gummiklemmprofil)

Sonderausstattungen:

( ) Stahlbänder schwarz (matt) \ Edelstahl

( ) Torfeststeller

( ) geteilter Gehflügel incl. Anschlagdichtung, auch mit Panikfunktion

( ) Schlupftür mit und ohne Schwelle inkl. Anschlagdichtung

( ) Schlupftüren mit Schwelle nicht für Panikausgänge zugelassen.

Schlupftür immer in mittigen Endflügel.

( ) Panikschloss nur bei

- Schlupftür ohne Schwelle

- mit Panikstangengriff nach DIN EN 1125

- mit Drückergarnitur nach DIN EN 179

Achtung Platzbedarf der Drückergarnitur beachten!

( ) Feuerwehr-Entriegelung mit Seilzug

bei Faltschema 2:2

RAM-Breite: 4.000 - 5.450 mm;

RRM-Höhe: 3.550 - 5.000 mm

( ) Motor mit Totmannsteuerung

RAM-Breite: 2.250 - 4.000 mm;

RRM-Höhe: 2.550 - 4.250 mm

Steuerung für kraftbetätigte Tore mit Automatikfunktion

nach EN 12453 (Baumuster geprüft)

( ) Luftschlitze

( ) Regenblech

* ( ) Zutreffendes bitte ankreuzen

Herstellernachweis:

Teckentrup GmbH & Co. KG

Industriestr. 50

D-33415 Verl - Sürenheide

Tel.: +49 (0) 52 46/5 04-0

Fax: +49 (0) 52 46/5 04-230

URL: http://www.teckentrup.biz

Email: info@teckentrup.biz

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |