## 1	Teckentrup

### 1.1	Nebentür GSW 40-L

#### 1.1.1	Nebentür aus Alu GSW 40-L

Download Prospekte

CarTeck Nebentür zu "CarTeck GSW 40-L"

Garagen Nebentür, ansichtsgleich zum Garagensectionaltor GSW 40-L,

Türblattrahmen und Blendrahmen aus stranggepressten Alu-Profilen

(keine thermische Trennung), Bautiefe 53 mm, dreiseitige doppelte

Anschlagdichtung, Schleifdichtung im Schwellenbereich. Türfüllung aus

doppelwandigen Stahllamellen, außen woodgrain, innen stucco dessiniert,

gefertigt aus galvan verzinktem Stahlblech, PU-ausgeschäumt. Ein Fluchten

der Türfüllung ist nur bei einem Tor gleicher Höhe möglich.

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Baurichtmaß (BxH mm): x

Menge:

Produkt:

Nebentüren für GSW 40-L

(Holzdekore: Golden Oak, Mahagoni, Night Oak, Winchester)

( ) 1flg.

( ) 2flg.

Größenbereich 1flg.:

Breite: 875 - 1400 mm

Höhe: 1925 - 2550 mm

Größenbereich 2flg.:

Breite: 1400 - 2500 mm

Höhe: 1925 - 2300 mm

Türblatt:

( ) mit Sicke

( ) mit Sicke glatt

( ) Kassette

( ) ohne Sicke

( ) ohne Sicke glatt

( ) Mittelsicke

Oberflächen-Schutz:

( ) Ansicht wie CarTeck Garagensectionaltor.

( ) Türblattrahmen und Zarge außen beschichtet im Farbton der

Türfüllung, innen Verkehrsweiß gepulvert.

( ) "Golden Oak" = Türblattrahmen + Zarge in Sepiabraun.

( ) "Mahagoni" = Türblattrahmen + Zarge in Mahagonibraun.

( ) "Night Oak" = Türblattrahmen + Zarge in Sepiabraun.

( ) "Winchester" = Türblattrahmen + Zarge in Sepiabraun.

Türfüllung:

Lamellen aus Galvan-veredeltem Stahlblech mit beidseitiger

Polyestergrundbeschichtung.

Außen:

- Standard Verkehrsweiß in Anlehnung an RAL 9016,

Trendfarben oder RAL nach Wahl in Anlehnung an die RAL-Farbkarte.

Ausführung GSW 40-L Golden Oak, Mahagoni, Winchester: Stahlsectionen

mit UV-beständiger, thermoplastischer Oberflächenfolie in attraktiver

Optik.

Innen:

- Grauweiß, in Anlehnung an RAL 9002 Sicherheitshinweis:

(Dunkle Bunttöne bei direkter Sonneneinstrahlung vermeiden, da

Beschädigungen am Torblatt nicht ausgeschlossen werden können.)

Nicht lieferbar sind Perleffectfarben, Leuchtfarben und Metallicfarben.

Oberfläche:

- Außenseite woodgrain dessiniert

- Innenseite stucco dessiniert

Türabschluss durch:

- Bodenschleifdichtung in anfriersicherer APTK-Qualtität

Verglasung:

für Tor und Tür mit Kassette

( ) Typ Rechteck 1

( ) Typ Kreuzsprosse

( ) Typ Mehrfachsprosse

( ) Typ Rautensprosse

(Weißer Polyurethan-Rahmen, Oberfläche glatt)

( ) Typ Alu-Lichtband

(eloxierter Aluminium-Lichtband)

Verglasung:

für Tor und Tür mit Sicke, Mittelsicke, ohne Sicke

( ) Typ Rechteck 1

( ) Typ Kreuzsprosse

( ) Typ Mehrfachsprosse

( ) Typ Rautensprosse

(Weißer Polyurethan-Rahmen, Oberfläche glatt)

( ) Typ Rechteck 3

(Weißer Kunststoff-Verglasungsrahmen, Oberfläche glatt)

( ) Typ Quadrat 1

(Weißer Polyurethan-Rahmen, Oberfläche glatt)

( ) Typ Alu-Lichtband

(eloxierter Aluminium-Lichtband)

Verglasung:

für Tor und Tür ohne Sicke

( ) Typ Rechteck 1

( ) Typ Kreuzsprosse

( ) Typ Mehrfachsprosse

( ) Typ Rautensprosse

(Weißer Polyurethan-Rahmen, Oberfläche glatt)

( ) Typ Alu-Lichtband

(eloxierter Aluminium-Lichtband)

( ) Typ Rundverglasung Edelstahl

(Edelstahl-Rundverglasungsrahmen)

( ) Typ Rundverglasung Kunststoff

(Weißer Kunststoff-Rundverglasungsrahmen, Oberfläche glatt)

( ) Typ Rechteck 3

(Weißer Kunststoff-Verglasungsrahmen, Oberfläche glatt)

( ) Typ Quadrat 1

( ) Typ Quadrat 2

(Weißer Polyurethan-Rahmen, Oberfläche glatt)

* ( ) Zutreffendes bitte ankreuzen

Herstellernachweis:

Teckentrup GmbH & Co. KG

Industriestr. 50

D-33415 Verl - Sürenheide

Tel.: +49 (0) 52 46/5 04-0

Fax: +49 (0) 52 46/5 04-230

URL: http://www.teckentrup.biz

Email: info@teckentrup.biz

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |