## 1	Teckentrup

### 1.1	Rolltor 4020

#### 1.1.1	Rolltor 4020 mit Elektro-Antrieb

Download_Prospekte

Rolltor, doppelwandig, isoliert, aus Aluminium- oder Stahlprofilen, Konsolen verzinkt.

Mit Sturzdichtung und grundierter Wickelwelle.

Fabrikat: Teckentrup oder gleichwertig. Rolltor 4020, Aluminium oder Stahl, doppelwandig.

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

Antrieb:

( ) Antrieb als Aufsteckantrieb, 400 V, 50 Hz, 20 Zyklen (Auf/Zu) pro Stunde,

Schutzart IP 54, integrierte Fangvorrichtung, Nothandkurbel

( ) Antrieb als Kettenantrieb, 400 V, 50 Hz, 20 Zyklen (Auf/Zu) pro Stunde,

Schutzart IP 54, separate Fangvorrichtung, Nothandkurbel

Steuerung:

( ) für Aufsteckantrieb mit Frquenzumrichter-Steuerung. Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp,

steckerfertig verkabelt, CEE-Stecker

Montage:

Hinter der Öffnung oder vor der Öffnung, auf Beton, sämtliche

Befestigungselemente, auf das Baukörpermaterial

abgestimmt, beiliegend.

Bestellmaße:

'..........' mm Breite und

'..........' mm Höhe

Wand- und Sturzdicke (Beton ___mm / Mauerwerk ___mm),

Sturzhöhe __mm, Seitlicher Platz rechts ___mm,

links ___mm

Größenbereich:

Bestellmaße

Breite: 1.000 - 9.000 mm

Höhe: 1.000 - 8.000 mm

Größere Tore auf Anfrage.

Sonderausstattungen:

( ) Feststehendes Seitenteil mit eingebauter Tür

( ) Nebentür Typ N 53

( ) Nebentür-Oberblende

( ) Drehbares Seitenteil mit eingebauter Tür.

( ) Einbruchhemmende Verschlüsse

( ) Anschlagrohre, Stahl verzinkt ______________

Panzerverkleidung aus:

( ) verzinktem Stahlblech

( ) Aluminium (RAL 9016 beschichtet)

( ) Aluminium natur

( ) Grundierung in RAL nach Wahl

( ) andere Ausführungen auf Anfrage

Schräg laufende Bodenprofile, dem Fußboden angepasst.

Seitliche- oder Dachmontagen

* ( ) Zutreffendes bitte ankreuzen

Herstellernachweis:

Teckentrup GmbH & Co. KG

Industriestr. 50

D-33415 Verl - Sürenheide

Tel.: +49 (0) 52 46/5 04-0

Fax: +49 (0) 52 46/5 04-230

URL: http://www.teckentrup.biz

Email: info@teckentrup.biz

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |