EWSAX06D9W Sole-/Wasser-Wärmepumpe

Daikin Altherma 3 WS

Hydraulisch ausgerüstet mit integriertem 180l Edelstahl- Warmwasserspeicher, Sole-Regelungsventil,

Heizungs-Sicherheitsbaugruppe, Strömungswächter sowie Füll- und Entleerungshähnen. Elektrische

Ausrüstung mit Lastschütz für Elektro-Zusatzheizungen und Heizungsumwälzpumpe. Integrierter

Elektroheizer 400V 6kW (9kW Notbetrieb möglich) Inkl. Außenfühler.

Sole-Wasser-Wärmepumpe, 180l Speicher

----- Energieeffizienzkennzeichen -----

Energieeffizienzklasse Raumheizung: A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung im

Verbund mit integrierter Regelung: A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasser

(Zapfprofil): A+ (L)

Heizleistung nom: B0/W35: 6,44 kW

Kühlleistung nom: B30/W18: 6,11 kW

COP B0/W35: 3,85

EER: 5,07

Abmessungen (H x B x T): 1891x597x666 mm

Gewicht: 222 kg

Speicher: Edelstahl

Speicher-Wasservolumen: 180 Liter

Max. Speicherwasser-Temperatur: 60 C

Kältemittel: R-32, GWP: 675

Nom. Schallleistungspegel: 39 dB(A)

Betriebsbereich wasserseitig

(Heizen): min. 5 C - max. 65 C

Betriebsbereich wasserseitig

(Warmwasser): min. 25 C - max. 60 C

Strom: 50 Hz/400 V/3 phasig

Stromsicherung: 16 A

Typ: DAIKIN Altherma 3 WS, 6 kW