DAIKIN Altherma Luft-zu-Wasser-Wärmepumpe Heizen und Kühlen
TYP: DAIKIN Altherma 3 R F Standgerät Inneneinheit 4kW 

Bestehend aus Inneneinheit EHVX04S23E3V inklusive 230L Speicher

Für Altherma 3 R Außeneinheit ERGA04EVA
DAIKIN Altherma 3 R F Standgerät ist ein Niedertemperatur-Heizsystem, das als Split-Anlage aufgebaut ist, und aus einem Außengerät und einer Inneneinheit inklusive Speicher besteht. Garantierter Einsatzbereich des Systems bis -25°C Außentemperatur.
Wärmetauscher

Hochleistungs-Wärmetauscher R-32-optimiert zur sicheren Wärme/Kälte-Abgabe. Auch bei hohen/niedrigen Außentemperaturen. Für eine lange Lebensdauer ist der Wärmetauscher durch PE-beschichtete Oberflächen wirkungsvoll gegen Umwelteinflüsse (saurer Regen etc.) geschützt. Flüssigkeitsseitig mit Kältemittelfiltertrockner und elektronischem Expansionsventil
Inneneinheit 
Inneneinheit für den Wärmeaustausch zwischen Kältemittel und Wasser mit Hilfe eines Platten-Wärmetauschers.

Hydraulische Ausrüstung mit Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe, rückspülbarem Magnetitfilter mit integrierter Sicherheitsbaugruppe bestehend aus Schnellentlüfter und Sicherheitsventil, Ablaufwanne mit Schlauch für Anschluss an Abwasser, elektronischem Wasserdrucksensor, Kältemittel Hochdrucksensor, Ausdehnungsgefäß, Strömungswächter sowie Messing-Schmutzfänger, Reserveheizung integriert. Absperrhähne Heizungsseitig sowie Überströmventil im Lieferumfang enthalten.
Integrierter Edelstahl-Trinkwasserspeicher 230 Liter mit Dreiwegeumschaltventil für die bedarfsgerechte Brauchwassererwärmung.

Regelung

Regelung mit integrierter Mikroprozessor-Steuerung zur Witterungsgeführten Vorlaufregelung im Heizbetrieb, Warm-Wasserbereitung und Witterungsgeführte Vorlaufregelung im Kühlbetrieb.

Hintergrundbeleuchtetes Farb-Display. Wärmemengenzähler: Erweiterte Energieverbrauchs- und Erzeugungsstatistik (Verbrauchter Strom in (kWhel) für Heizung und Trinkwassererwärmung (separat), Wärmeerzeugung in (kWhWärme) für Heizung und Trinkwassererwärmung (separat). Auslesbarkeit auf täglicher wöchentlicher, monatlicher oder jährlicher Basis (JAZ). Wochenzeitschaltuhr. Aufspielen der bauseitigen Einstellungen via PC.

3 Zugriffsebenen (Benutzer-, Erweiterter Endbenutzer und Monteurebene)
Erweiterte Endbenutzer sowie Monteurebene sind Passwortgeschützt.
Programme für die Thermische Desinfektion des Brauchwassers mit der Reserveheizung/Zusatzheizung und Estrichtrocknung.  

Mikrocomputerregelung mit integrierter Selbstdiagnosefunktion. elektrisch komplett verdrahtet, mit Klemmleisten für Netzeinspeisung und Verbindung zur Außeneinheit.

Anschlussmöglichkeit einer Trinkwasser-Zirkulationspumpe.

Optional: Platine zur Betriebsmeldung, Störmeldeanzeige und Solar- und Bivalenzbetrieb alternativ. Raumtemperaturregler. 

Die Regelungseinheit ist in der Inneneinheit integriert. Eine weitere Regelung kann als Fern Bedienung via bauseitigem Kabel im Gebäude installiert werden.
Smart-Grid Funktionalität ist integriert.
W-LAN Modul wird mitgeliefert.

Technische Daten 

Abmessungen

Höhe                 1850 mm

Breite                595 mm

Tiefe                 625 mm

Gewicht               139 kg

Gehäuse Farbe           weiß
Material  Kunstharz / Metall
Betriebsspannung       230/1N/50 V/Ph/Hz

Leistung (Elektroheizstab)  3 kW/230 V
Pumpe

Leistungsaufnahme max. 0,09 kW
ESP Nominal           59,6 kpa 
Wärmetauscher

Wasserinhalt            0,95 l

Durchflussmenge
Minimal             12,0 l/min
Ausdehnungsgefäß

Volumen                   10 l

Wasserdruck max.         3 bar

Vordruck                 1 bar

Wasserkreislauf
Wasseranschluss      1 Zoll IG
Wasserinhalt             3,2 l

Sicherheitsventil        3 bar

Kältemittelkreislauf

Sauggas:               15,9 mm

Flüssigkeitsleitung    6,40 mm

Schalldruckpegel:     28 dB(A)

Einsatzbereich

Außentemperatur:

Heizen     -25 bis +25°C

Warmwasser -25 bis +35°C
Wassertemperatur:

Heizen     +15 bis +65°C

Warmwasser +25 bis +60°C
Kühlen      +5 bis +22°C

Warmwasser Speicher inkl. Hydrobox:

Wasserinhalt 230 l

Material Edelstahl (EN 1.4521)

Wassertemperatur  max +60 °C

Wasserdruck max 10 Bar

Isolierung  Polystyrol (EPS)

Wärmeverluste  1,4 kWh/24 h

Wärmetauscher Volumen 0,95 l

3 Wegeventil

Kv Wert:

Heizung     8 m³/h

Warmwasser 10 m³/h

