ETSX16P50E Daikin Altherma 3 H HT ECH2O Heizen und Kühlen

Daikin Altherma 3 H HT ECH2O ETSX16P50E

Für Außengeräte H HT EPRA14-18DW1(7).

Mit integriertem 500 Liter Wärmespeicher für die hygienische Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip. Für Heizen, Kühlen und Warmwasser. Ausgestattet mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32.

Hydraulisch ausgerüstet mit einer Hocheffizienzpumpe, Umschaltventilen für Warmwasser/Heizen und Heizen/Kühlen, mit Heizungs-Sicherheitsbaugruppe mit elektronischem Manometer, Durchflusssensor sowie Füll- und Entleerungshähnen. Bitte 400V 9kW inline E-Heizer EKECBUA9W und dazugehöriges Anschlussset EKECBUCO1A separat bestellen!

Integrierter DAIKIN MMI Regler. Zwei verschiedene Zugriffsebenen (Bedien- und Fachmannebene), Wochenzeitschaltuhr für Heizung/Kühlung und Trinkwassererwärmung. Anschlussmöglichkeit einer Trinkwasser-Zirkulationspumpe. W-LAN Modul mitgeliefert. Steuerung über App möglich (W-LAN Empfang vorausgesetzt).

Abmessungen (HxBxT): 1910x792x817 mm

Gewicht: 98 kg

Betriebsbereich Heizen min.: 15 C

Betriebsbereich Heizen max.: 70 C

Betriebsbereich Kühlen min.: 5 C

Betriebsbereich Kühlen max.: 22 C

Betriebsbereich Warmwasser min.: 10 C

Betriebsbereich Warmwasser max.: 75 C (ab 63 C mit BUH)

Speicher Wasservolumen: 477 L

Speicher max. Wassertemperatur: 85 C

Speicher Isolierung Wärmeverlust: 1,7 kWh/24h

Wasserkreislauf Anschluss: G 1 Zoll IG

Anschluss Kalt ein/Warm aus: G 1 Zoll AG

Schallleistungspegel: 46 dBA

Stromversorgung: 1-phasig/50 Hz/230 V

Empfohlene Sicherung: 16 A