EPRA08EW1 Daikin Altherma 3 H MT

Daikin Altherma 3 Mitteltemperatur-Außengerät

R-32 Inverter-Hydrosplit-Wärmepumpen-Außengerät als Inverter-gesteuerte

Kompressor-/Verdampfereinheit mit erweitertem Modulationsbereich.

Untergebracht in einem wetterfesten Gehäuse. Integrierter

Außentemperaturfühler.

Einsatzbereich: Heizen bis -28 °C Außentemperatur.

Maße (B x T x H) 1.270 x 533 x 1.019 mm.

Empfohlene Absicherung 3~N 400V C16

Spannungsversorgung 3~ N PE 400V 50Hz

EPRA08EW1

Grunddaten

Betriebsbereich Außentemperatur

(Heizen): min. -28 C / max. 25 C

Betriebsbereich Außentemperatur

(Kühlen): min. 10 C / max. 43 C

Betriebsbereich Außentemperatur

(Brauchwasser): min. -28 C / max. 35 C

Schallleistungspegel:

Heizen nom.: 58,5 dB (A)

Heizen max.: 62 dB (A)

Schallleistungspegel Flüsterbetrieb 2/3:

53 dB (A) / 49,8 dB (A)

Leistungsregelung: Inverter geregelt

Durchmesser Rohrleitungsanschlüsse:

G1 Zoll AG

Spannungsversorgung Phase: 3-phasig

Spannungsversorgung Frequenz: 50 Hz

Spannungsversorgung Spannung: 400V

Empfohlene Sicherung: 16 A

Kältemittel: R-32

GWP: 675

Füllmenge: 3,25 L

----- Leistungsdaten -----

Nom. Heizleistung A-7/W35: 7,49 kW

Nom. Heizleistung A2/W35: 7,75 kW

Nom. Heizleistung A7/W35: 7,95 kW

Kühlleistung A35/W18: 10,89 kW

Kühlleistung A35/W7: 6,81 kW

COP A-7/W35: 3,14

COP A-2/W35: 4,23

COP A7/W35: 5,10

EER A35/W18: 4,51

EER A35/W7: 3,20