ETSXB12P50E Daikin Altherma 3 H MT ECH2O Heizen und Kühlen

Daikin Altherma 3 H MT ECH2O ETSXB12P50E

Für Außengeräte H MT EPRA08-12EW1

Mit integriertem 500 Liter Wärmespeicher für die hygienische Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip. Für Heizen, Kühlen und Warmwasser. Ausgestattet mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32.

Hydraulisch ausgerüstet mit einer Hocheffizienzpumpe, Umschaltventilen für Warmwasser/Heizen und Heizen/Kühlen, mit Heizungs-Sicherheitsbaugruppe, elektronischem Manometer, Durchflusssensor sowie Füll- und Entleerungshähnen. Integrierter Zusatzwärmetauscher für Solar oder andere externe Wärmeerzeuger.

Bitte 400V 9kW inline E-Heizer EKECBUA9W und dazugehöriges Anschlussset EKECBUCO1A separat bestellen!

Integrierter DAIKIN MMI Regler. Zwei verschiedene Zugriffsebenen (Bedien- und Fachmannebene), Wochenzeitschaltuhr für Heizung/Kühlung und Trinkwassererwärmung. Anschlussmöglichkeit einer Trinkwasser-Zirkulationspumpe. W-LAN Modul mitgeliefert. Steuerung über App möglich (W-LAN Empfang vorausgesetzt).

Abmessungen (HxBxT): 1910x792x817 mm

Gewicht: 100 kg

Betriebsbereich Heizen min.: 15 C

Betriebsbereich Heizen max.: 65 C

Betriebsbereich Kühlen min.: 5 C

Betriebsbereich Kühlen max.: 22 C

Speicher Wasservolumen: 477 L

Speicher max. Wassertemperatur: 85 C

Speicher Isolierung Wärmeverlust: 1,7 kWh/24h

Wasserkreislauf Anschluss: G 1 Zoll IG

Solar-Wärmetauscher: G 1 Zoll AG

Anschluss Kalt ein/Warm aus: G 1 Zoll AG

Schallleistungspegel: 47 dBA

Stromversorgung: 1-phasig/50 Hz/230 V

Empfohlene Sicherung: 16 A