ELVH12S23E9W Daikin Altherma 3 R MT F H Heizen

Daikin Altherma 3 R MT F H

Für Außengeräte R MT ERRA08-12EW1. Hydraulisch ausgerüstet mit integriertem 230l Edelstahl Warmwasserspeicher, Hocheffizienzpumpe, Ausdehnungsgefäß (10l), Heizungs-Sicherheitsbaugruppe, Strömungswächter sowie Füll- und Entleerungshähnen und

Magnet-Schmutzfänger. Elektrische Ausrüstung mit Lastschütz für Elektro-Zusatzheizungen und Heizungsumwälzpumpe. Überströmventil und W-LAN Modul werden mitgeliefert.

Mindestdurchfluss von 20l/m muss immer gewährleistet sein!

Mindestwasserinhalt 20l im System.

Heizen:

ELVH12S23E9W Innengerät mit 230 l Speicher

3~400 V 9 kW E-Heizstab

Für Altherma 3 H MT ERRA08-12EW1 Außengeräte.

Daikin R-32 BLUEVOLUTION Technologie

Split Wärmepumpe - Kältemittelleitung notwendig

Warmwasser, Heizung

Magnetischer Schmutzfänger integriert

Inkl. integriertem Edelstahl-Warmwasserspeicher 230 L

W-LAN Modul mitgeliefert

Überstromventil (mitgeliefert)

Elektronisches Manometer

Farbe: Weiß

Maße: (B x T x H) 595 x 625 x 1.850 mm.

Gewicht: 117kg.

Schallleistungspegel Nom.:44 dBA

Schalldruckpegel Nom.:30 dBA, 1m Abstand Freistehend.

Anschluss:

Anschluss Außengerätleitungen: 1“

Anschluss Heizungsleitungen: 1“

Warm-/ Kaltwasser:3/4“

Brauchwasserspeicher: 230 L Edelstahl (EN 1.4521)

Maximaler Wasserdruck: 10 bar

Isolierung: Polyurethanschaum

Max. Vorlauftemperatur: 65°C

Typ Backup Heater:

Spannungsversorgung, Phase 3~

Spannungsversorgung, Frequenz Hz 50

Spannungsversorgung, Spannung V 400

Betriebsstrom A 13