SCHNELLLAUF-SPIRALTOR NIEDRIGSTURZ, 
Typ „EFA-SST® -L N Essential“

Die Firma EFAFLEX bietet das Schnelllauf-Spiraltor Typ „EFA-SST® -L N Essential“, für den anspruchsvollen industriellen Dauerbetrieb an. Die spezielle Torblattführung erlaubt einen minimalen Sturzbedarf in Verbindung mit einer optimalen Abdichtung im Sturzbereich.

Technische Merkmale

- Selbsttragende, verzinkte Stahlzargen mit spiralförmiger Torblattaufnahme.

- Torblatt: Doppelwandige, thermisch getrennte 40 mm dicke EFA-THERM®-Lamellen.

- Spiralkörper: Lamellenführung vollständig berührungsfrei – für verschleiß- und geräuscharmen Betrieb als Niedrigsturz-Variante die einen besonders niedrigen Sturzbedarf besitzt

- Hochfrequenz-Getriebebremsmotor mit induktiven Näherungsschaltern und elektronischer Endlagensteuerung (ohne mechanische Endschalter)

- Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 0,6 m/s; Schließgeschwindigkeit bis 0,5 m/s

- EFA-TRONIC® mit integriertem Frequenzumformer im Kunststoff-Schaltschrank (IP65), Stromanschluss 230V/400V bei 50 Hz (bauseits)

- Integriertes, TÜV-geprüftes Torlinien-Lichtgitter (EFA-TLG®) – berührungslose Hinderniserkennung bis 2,5 Höhe

Leistungswerte (je nach Ausstattung)

- Widerstand gegen Windlast: DIN EN 12424, bis Klasse 4

- Wasserdichtheit: DIN EN 12425, Klasse 1

- Luftdurchlässigkeit: DIN EN 12426, Klasse 2

- Schalldämmung: DIN EN ISO 717-1, 24 dB(A)

- Wärmedämmung: DIN EN 12428, bis 1,60 W/m²K

Abmessungen der lichten Öffnung

Breite = ............... mm

Höhe = ............... mm