Ausschreibungstext easy screen silent

Modellfamilie

Die Sichtschutz-Elemente müssen eine Kombination aus Sicht- und Schallschutz bieten. Zum einen sollen die Screens der Reduzierung von Umgebungsgeräuschen dienen und Privatsphäre bieten, sodass konzentriertes Arbeiten ermöglicht wird. Zum anderen sollen sie sich, durch ihre elegante und zeitlose, optische Erscheinung mit abgerundeten Ecken, optimal in bestehende Einrichtungskonzepte eingliedern lassen. Die Elemente müssen beidseitig mit unterschiedlichen Stoffen aus derselben Stoffkollektion bezogen werden können. So sollen sich individuelle Farbkonzepte und einzigartige Arbeitsplätze kreieren lassen. Kaschierte Stoffe und vor allem der schallabsorbierende Kern aus einer Holzfaserplatte müssen für eine optimale Schallabsorption am Arbeitsplatz sorgen.

Für die Sichtschutz-Elemente sind System- und Multifunktionsadapter, sowie Universaladapter für verschiedene Tischprogramme vorzuhalten.

Folgende Sichtschutzelemente sind vorzuhalten:

Sichtschutzelemente auf Tisch

- 350 mm hoch

- 408 mm hoch

Sichtschutzelemente hinter Tisch

- 650 mm hoch

- 708 mm hoch

Die Sichtschutzelemente auf Tisch müssen in folgenden Breiten zur Verfügung stehen:

550, 600, 650, 700, 750, 1150, 1350, 1450, 1550, 1750, 1950 mm

Die Sichtschutzelemente hinter Tisch müssen in folgenden Breiten zur Verfügung stehen:

1150, 1350, 1450, 1550, 1750, 1950 mm

Die Sichtschutz-Elemente müssen generell 50 mm kürzer als die jeweilige Tischplattenbreite bzw. – tiefe sein. Die eingekürzten Sichtschutzelemente haben eine hohe Flexibilität im Hinblick auf die vielfältigen Anwendungsfälle und einen jederzeit möglichen Umbau zu garantieren.

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsart

Die Sichtschutzelemente mit einer Gesamtdicke von 30 mm müssen aus einer Holzfaserplatte, die beidseitig mit kaschiertem Stoff zu belegen ist, und einem umlaufenden Kederprofil bestehen. Der Keder ist in drei Farbausführungen vorzuhalten und die gerundeten Ecken sollen zum leichten Design der Sichtschutzelemente beitragen. Durch ein geringes Gewicht muss eine einfache Montage ermöglicht und die Motoren von elektromotorisch höhenverstellbaren Tischen geschont werden.

Material

Der Kern der Stellwand, die selbsttragende Holzfaserplatte, ist mit kaschiertem Stoff zu umspannen. Das bedeutet, dass die Stoffe von innen mit Schaum kaschiert sein müssen.

Generell dürfen nur baubiologisch unbedenkliche Holzfaserplatten verwendet werden, die „natureplus“ zertifiziert sind und aus recyclingfähigem, in Deutschland hergestellten Material bestehen.

Akustikfüllung

Alle Sichtschutz-Elemente sind mit einem Kern aus selbsttragender Holzfaserplatte auszustatten. Dieser Kern hat für eine optimale Schallabsorption am Arbeitsplatz und das Erreichen der Schallabsorptionsklasse C zu sorgen.

Befestigung der Sichtschutzelemente

Zur Adaption der Sichtschutz-Elemente auf sowie hinter Tisch sind unterschiedliche Adapter vorzuhalten.

Die Adapter für die Sichtschutzelemente auf und hinter Tisch müssen so gestaltet sein, dass ein Abstand von 6 mm zur Tischplatte besteht. Bei den Adaptern hinter Tisch müssen zusätzlich Distanzscheiben vorgehalten werden. Für eine optimale Kabelführung ist somit gesorgt.

Die Sichtschutzelemente auf Tisch in den Höhen 350 und 408 mm müssen über zwei Bohrungen zum Aufsetzen auf die spezifischen Adapter verfügen.

Die Tischadapter, die je nach Anwendungsfall frei wählbar sein müssen, sind mit Adaptionsbolzen auszustatten.

Die Sichtschutzelemente hinter Tisch sind über aufgeschraubte Adapter am Tisch zu befestigen. Der Überstand, den das Sichtschutzelement über die Tischplatte haben soll, muss wählbar sein:

Bei 650 mm hohen Sichtschutzelementen:

- 350 über der Tischplatte, 300 mm unter der Tischplatte

- 408 über der Tischplatte, 242 mm unter der Tischplatte

Bei 708 mm hohen Sichtschutzelementen:

- 350 mm über der Tischplatte, 358 mm unter der Tischplatte

- 408 mm über der Tischplatte, 300 mm unter der Tischplatte

Organisierbarkeit

Organisationsschiene

Optional müssen die Sichtschutzelemente mit einer aufgesetzten Organisationschiene ausgestattet werden können. Die Organisationsschiene muss beidseitig über eine Funktionsnut verfügen, die zur Aufnahme von individuellem Zubehör dient.

Optional muss außerdem eine beidseitig nutzbare Magnetleiste zur Verfügung stehen. Die Magnetleiste ist, wie die Organisationsschiene, oben auf das Sichtschutzelement aufzusetzen.

Zubehör

Ablageschalen, Zettelboxen sowie weitere Zubehörelemente müssen in die Nut der Organisationsprofile eingehängt werden können. Das Sichtschutzelement muss mit bis zu 5 kg beladen werden können.

Verpackung

Die Sichtschutzelemente und die Adapter sind separat auszuliefern, um ein geringes Transportvolumen sicherzustellen.

Qualität & Ökologie

Die Sichtschutzelemente sind nach folgenden Anforderungen zu konzipieren:

- Zertifikat Akustik: Schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354, DIN EN ISO 11654, ASTM C 423

Die Prozesse zur Herstellung der Produkte sind nach folgenden Normen zu zertifizieren:

- DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement

- DIN EN ISO 50001 Energiemanagement

- EMAS III