Ausschreibungstext easy screen

Modellfamilie

Folgende Sichtschutzelemente sind vorzuhalten:

Sichtschutzelemente auf Tisch

- 350 mm hoch

- 408 mm hoch (ist abzustimmen auf Schrankhöhe 3 OH - 1148 mm)

Sichtschutzelemente hinter Tisch

- 650 mm hoch

- 800 mm hoch

Die Sichtschutzelemente auf Tisch müssen in folgenden Breiten zur Verfügung stehen:

550, 600, 650, 700, 750, 1150, 1350, 1450, 1550, 1750, 1950 mm

Die Sichtschutzelemente hinter Tisch müssen in folgenden Breiten zur Verfügung stehen:

1150, 1350, 1450, 1550, 1750, 1950 mm

Die Sichtschutzelemente müssen generell 50 mm kürzer als die jeweilige Tischplattenbreite bzw. – tiefe sein. Die eingekürzten Sichtschutzelemente haben eine hohe Flexibilität im Hinblick auf die vielfältigen Anwendungsfälle und einen jederzeit möglichen Umbau zu garantieren.

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsart

Die Sichtschutzelemente mit einer Gesamtdicke von 26 mm müssen aus einer Dreischicht-Feinspanplatte, die beidseitig mit Stoff zu belegen ist, und einem umlaufenden Kederprofil bestehen. Der Keder, der in drei Farbausführungen vorzuhalten ist, und die gerundeten Ecken sollen zum leichten Design der Sichtschutzelemente beitragen.

Material

Generell dürfen nur Dreischicht-Feinspanplatten (Trägermaterial nach EN 312) der Güteklasse E1 verwendet werden.

Befestigung der Sichtschutzelemente

Die Sichtschutzelemente auf Tisch in den Höhen 350 und 408 mm müssen über zwei Bohrungen zum Aufsetzen auf die spezifischen Adapter verfügen.

Die Tischadapter, die je nach Anwendungsfall frei wählbar sein müssen, sind daher mit Adaptionsbolzen auszustatten.

Die Sichtschutzelemente hinter Tisch sind über aufgeschraubte Adapter am Tisch zu befestigen. Der Überstand, den das Sichtschutzelement über die Tischplatte haben soll, muss wählbar sein:

Bei 650 mm hohen Sichtschutzelementen:

350 über der Tischplatte, 300 mm unter der Tischplatte

408 über der Tischplatte, 242 mm unter der Tischplatte

Bei 800 mm hohen Sichtschutzelementen:

350 mm über der Tischplatte, 450 mm unter der Tischplatte

408 mm über der Tischplatte, 392 mm unter der Tischplatte

Organisierbarkeit

Organisationsschiene

Optional müssen die Sichtschutzelemente mit einer aufgesetzten Organisationschiene ausgestattet werden können. Die Organisationsschiene muss beidseitig über eine Funktionsnut verfügen, die zur Aufnahme von individuellem Zubehör dient.

Optional muss außerdem eine beidseitig nutzbare Magnetleiste zur Verfügung stehen. Die Magnetleiste ist, wie die Organisationsschiene, oben auf das Sichtschutzelement aufzusetzen.

Verpackung

Die Sichtschutzelemente und die Adapter sind separat auszuliefern, um ein geringes Transportvolumen sicherzustellen.

Qualität & Ökologie

Die Sichtschutzelemente sind nach folgenden Anforderungen zu konzipieren:

- Greenguard

Die Prozesse zur Herstellung der Produkte sind nach folgenden Normen zu zertifizieren:

- DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement

- DIN EN ISO 50001 Energiemanagement

- EMAS III