| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. ## open up Bürodrehstuhl |  |
| --- | --- |

Similarmechanik mit Federkraftverstellung
für dynamisches Sitzen

- Abgestimmtes Federkonzept für ausgeglichene Kraftverläufe

- Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron

- Individuelle Federkraftverstellung ermöglicht Anpassung an unterschiedliche Benutzer-Gewichte (450 bis 1200N bzw.     550-1500N [10N = 1 kg])

- Empfohlen für Benutzergewichte bis: 120 kg

- Rückenlehnenneigung bis zu 35°, nahezu stufenlos arretierbar

(11 unterschiedliche Einstellungen)

- Permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition durch mechanische Federn

- Optionale Sitzneigeverstellung (- 4°), weniger Druckbelastung im Oberschenkel ohne Herausrutschen aus der Sitzmulde

- Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne 1: 2,7

Sitzhöhenverstellung

- Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung: Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition, Höhenverstellung 420 - 545 mm.

Sitz

- Anatomisch geformte Sitzfläche mit:

- Beckenstütze

- Sitzmulde

- Abgerundete Sitzvorderkante

- Polsterdicke: 40 mm (im Bereich der Sitzbeinhöcker gemessen)

- Formschaum (PUR-Formschaum)

- Sperrholzformteil

- Sitzgrößen: 485 x 420 mm oder großer Sitz: 		 485 x 450 mm

Rückenlehne

  - Rückenlehnenrahmen mit Membran (Netzbespannung in 5 verschiedenen Farben) ausgestattet

  - Flexible Anbindung der Rückenlehne (Dorsokinetik). In Kombination mit der Similarmechanik erreicht die Rückenlehne je nach Benutzergewicht einen Neigung von bis zu 45°

  - Optional Flachpolster (alle Bezugsstoffe)

  - Optional höhenverstellbare Lordosenstütze, rundum mit Stoff bezogen, um 100 mm höhenverstellbar für exakte Anpassung an den Rücken des Benutzers

Nackenstütze

  - Rundum lederbezogene Nackenstütze mit Höhen- und Neigungsanpassung:

- Vertikal:		90mm

- Nach vorne:		80°

Armlehnen

#### Starre Basis-Armlehnen aus Kunststoff

#### Optional multifunktionale 3-D-verstellbare-Kunssttoff-Armlehnen mit Softtouchoberfläche und folgenden Verstellbereichen:

#### nach innen:		20 mm

#### nach vorne:		30 mm

#### vertikal:		100 mm

Fußausführungen

- Aluminiumfuß weißaluminium oder schwarz, pulverbeschichtet oder Aluminium poliert

- Rollen mit 65 mm Durchmesser

Materialien / Farbkonzept

- Mechanik:				Aluminium

- Lehnenträger:			Aluminium

- Fußausleger:				Aluminium –								pulverbeschichtet (schwarz 					oder weißaluminium)

Alternativ: Aluminium poliert

- Standsäule / Gasfeder:		Stahl

- Trägerplatte Sitz:			Sperrholzformteil mit 						Stahleinleger

- Armlehnen / Lehnenrahmen:	Kunststoff (PA + 15 % GF)

- Kunststoffteile:			durchgängig schwarz

- Stoffe / Leder:			über 100 Stoffe / Leder zur 					Auswahl

Charakteristika der Bedienung

- Robuste, griffige und leicht erreichbare Bedienelemente

- Kurz gefasstes und übersichtliches Bedienhandbuch

- Wechselbares Sitzpolster

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ 	 DIN EN 1335

- Ergonomie – Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- QUALITY OFFICE Zertifikat

- Good Environmental Choice Australia

- AGR Zertifikat

- Hochwertige Materialien

- Mechanische, nahezu verschleißfreie Komponenten

- Fünf Jahre Garantie

- Produktion gemäß DIN ISO 9001

- Baden-Württemberg International Design Award 2003

- Designpreis der Bunderepublik Deutschland, 2002

- best of NeoCon 2001, silver award

- iF product design award 2001

- red dot design award 2000

Ökologie

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- Bezüge nicht verklebt

- Leder aus umweltgerechter Herstellung

- Einfache Demontage

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- Ausgezeichnet mit BLAUER ENGEL

- GREENGUARD certified

- Produktion gemäß EMAS III Umweltmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement