| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. ## open up modern classic Bürodrehsessel |  |
| --- | --- |

Rückenlehne

- Lehnenrahmen mit 3fach abgestepptem Rückenpolster in Premiumlederausführung

- Flexible Anbindung der Rückenlehne (Dorsokinetik), in Kombination mit der Similarmechanik erreicht die Rückenlehne je nach Benutzergewicht eine Neigung von      bis zu 45°

- Nackenstütze rundum lederbezogen mit Höhen- und Neigungsanpassung:

- Vertikal		   	90mm

- Nach vorne		80°

Armlehnen

- 3-D verstellbare Armlehnen mit Lederauflage

- Höhenverstellung 100 mm (210 - 310 mm)

Mechanik

- Similarmechanik mit Federkraftverstellung: Ausgeglichener Kraftverlauf durch abgestimmtes Federkonzept

- Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron

- Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne 1:2,7

- Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte ermöglicht die individuelle Federkraftverstellung (Anlehngewichte von 450 - 1200N bzw. 550 - 1500N (stärkeres Federpaket)            [10N = 1 kg])

- Rückenlehnenneigung bis etwa 35°, nahezu stufenlos arretierbar (11 unterschiedliche Einstellungen)

- Permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition durch gleichmäßigen Kraftverlauf der mechanischen Feder

Benutzergewicht

- bis 120 kg

Sitz

- Anatomisch geformte Sitzfläche mit:

- Beckenstütze

- Sitzmulde

- Abgerundeter Sitzvorderkante

- Polsterdicke:	 	40 mm

- Formschaum: 	Polyurethanschaum

- Breite:			485 mm

- Tiefe: 			450 mm

Sitzhöhenverstellung

- Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung: Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition

- Höhenverstellung 420 - 545 mm

Fuß

- Aluminiumfuß poliert

- Rollen mit Ø 65 mm, wahlweise hart oder weich

Abmessungen

Gesamtbreite:		690 mm

Gesamttiefe:		690 – 870 mm

Sitzbreite:		485 mm

Sitztiefe:		450 mm

Sitzhöhe:		420 – 545 mm

Rückenlehnenhöhe vom Sitz:		600 mm

Höhe der Nackenstütze:		165 – 240 mm

Materialien / Farbkonzept

- Mechanik:				Aluminium

- Lehnenträger:			Aluminium

- Fußausleger:				Aluminium poliert

- Standsäule / Gasfeder:		Stahl

- Trägerplatte Sitz:			Sperrholzformteil mit 						Stahleinleger

- Armlehnen / Lehnenrahmen:	Kunststoff (PA + 15 % GF)

- Kunststoffteile:			Durchgängig schwarz

- Leder:					Braun, cognac, dunkelbraun, 					schwarz

Leder

- Hochwertiges, ungeprägtes Anilinleder

Qualitätsstandards

- QUALITY OFFICE Zertifikat

- Hochwertige Materialien

- Mechanische, nahezu verschleißfreie Komponenten

- Fünf Jahre Garantie

- Produktion gemäß DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement

Ökologie

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- Bezüge nicht verklebt

- Leder aus umweltgerechter Herstellung

- Einfache Demontage

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- GREENGUARD certified

- Global Reporting Initiative (Nachhaltigkeitsbericht nach GRI-Kriterien)

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 50001 Energiemanagement