| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. quarterback Konferenz- und Besucherstühle |  |
| --- | --- |

Rückenlehne

- Rückenlehne mit drei Polstervarianten "net", "slim", "polster"

  - "net": Netzbespannung in fünf Farben (selbsttragendes Gestrick aus 100 % Polyester)

  - "slim": Komfortmembran aus selbsttragendem Gestrick wie beim Netzrücken, jedoch Membran rückseitig mit 
10 mm Schnittschaum und neutralgrauem Stoff (Atlantic 9AT_A60025) versteppt.

  - "polster": Vollpolster mit textiler Tragstruktur, komplett bezogen mit Bezugsstoffen aus der Sedus Kollektion.

- Rückenlehnenrahmen aus Polypropylen, schwarz oder purweiß

- Breite der Rückenlehne 			500 mm

- Höhe der Rückenlehne			520 mm

Sitz / Sitzpolster

- Sitzpolster aus Polyätherschaum

- Polsterdicke:		50 mm

- Abmessungen des Sitzes:

  - Breite		500 mm

  - Tiefe		460 mm

Armlehnen

- Armlehnen aus Polypropylen, schwarz oder purweiß

- Armlehnen in die Rückenlehnen- und Gestellstruktur integriert.

Freischwinger

- Maße der Armlehnen: 		200 mm x 20 mm

- lichte Weite:		470 mm

Vierfuß

- Maße der Armlehnen:	 	230 mm x 30 mm

- Lichte Weite:		470 mm

Fußvarianten – Gestellausführung

- Vierfuß-Modell und Freischwinger, stets mit Armlehnen

- Vierfußmodell optional mit Rollen (Rollendurchmesser         65 mm)

- Gleiter mit Aufstandsfläche aus Kunststoff oder Filz

- stapelbare und nicht stapelbare Ausführung möglich (Vierfußmodelle sind grundsätzlich stapelbar)

- Freischwinger: max. 5 Stühle stapelbar

- Vierfuß-Modell: max. 3 Stühle stapelbar

- Benutzergewichte:

- Vierfuß-Modell empfohlen für Benutzergewichte bis: 150 kg

- Freischwinger empfohlen für Benutzergewichte bis: 110 kg (bis 150 kg bei nicht dauerhafter Nutzung)

- Stahlrohr Freischwinger (Rundrohr):

  - Durchmesser: 25 mm

  - Wandung: 2 mm

- Stahlrohr Vierbeiner (Rundrohr)

  - Durchmesser: 25 mm

  - Wandung: 2 mm

Abmessungen

Materialien / Farbkonzept

- Gestell:			Stahl – pulverbeschichtet (weiß-

Aluminium, purweiß oder schwarz) oder Stahl – verchromt (Schichtaufbau:
Halbglanznickel ca. 15-25 µm,
Glanznickel ca. 20-30 µm,
Chromschicht ca. 0,5-1,0 µm)

- Rückenlehnenrahmen:	schwarz oder purweiß, 
 				Polypropylen, Glasfaser verstärkt

- Kunststoffgleiter:		schwarz, Polypropylen

- Trägerplatte Sitz:		schwarz, Polypropylen

- Armlehnen:			schwarz, Polypropylen, Glasfaser 				verstärkt

- Kunststoffteile:		durchgängig schwarz

- Stoffe / Leder:		über 150 Stoffe / Leder zur Auswahl

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ 	 DIN EN 16139 L1

- QUALITY OFFICE Zertifikat

- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- hochwertige Materialien

- fünf Jahre Garantie

- Produktion gemäß DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement

Ökologie

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- Bezüge nicht verklebt

- Leder aus umweltgerechter Herstellung

- einfache Demontage

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- Ausgezeichnet mit BLAUER ENGEL

- GREENGUARD certified

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- FACT-Sheet Ökobilanz