| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. ## quarterback Bürodrehstuhl |  |
| --- | --- |

Similarmechanik mit Schnellverstellung der Federkraft

- ausgeglichener Kraftverlauf durch abgestimmtes Federkonzept

- Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron

- Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte ermöglicht die feinfühlige Rastung der Schnellverstellung (Federkraft 450 bis 1500 N [10 N = 1 kg)

- empfohlen für Benutzergewichte bis: 120 kg

- Rückenlehnenneigung bis etwa 31°, in zwei Einstellungen arretierbar

- permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition durch gleichmäßigen Kraftverlauf der mechanischen Feder

- optionale Sitzneigeverstellung (4°) für noch weniger Druckbelastung im Oberschenkel

- Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne 1:3

Sitzhöhenverstellung

- Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung: Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition, Höhenverstellung 420 - 520 mm

- Optional Gasfeder mit Endlagendämpfung für stufenlose Höhenverstellung (400- 520 mm)

- Optional Gasfeder für Countergestell mit Fußring

Sitz / Schiebesitz

- anatomisch geformte Sitzfläche mit:

  - Beckenstütze

  - Sitzmulde

  - abgerundeter Sitzvorderkante

  - Polsterdicke: 50 mm im Bereich Sitzbeinhöcker; 50 mm an der Sitzvorderkante

  - Formschaum (Polyurethanschaum)

  - Sitztiefen fester Sitz / Schiebesitz

fester Sitz: 460 mm (Netz), 450 mm (Komfortmembran & Vollpolster)

Schiebesitz: 435 – 495 mm (Netz), 425 - 485 mm (Komfortmembran & Vollpolster)

  - Sitzbreite 490 mm

Rückenlehne

- Rückenlehne mit drei Polstervarianten "net", "slim", "polster"

  - "net": Netzbespannung in fünf Farben (selbsttragendes Gestrick aus 100 % Polyester)

  - "slim": Komfortmembran aus selbsttragendem Gestrick wie beim Netzrücken, jedoch Membran rückseitig mit 10 mm Schnittschaum und neutralgrauem Stoff (Atlantic 9AT_A60025) versteppt.

  - "polster": Vollpolster mit textiler Tragstruktur, komplett bezogen mit Bezugsstoffen aus der Sedus Kollektion.

- Rückenlehnenrahmen aus Polypropylen, schwarz oder purweiß

- integrierte Lordosenverstellung (Höhenverstellung 80 mm), wahlweise ohne Lordosenverstellung

- optional: Lordosentiefenverstellung (20 mm)

- Breite der Rückenlehne 490 mm (breiteste Stelle)

- Höhe der Rückenlehne 650 mm

# Nackenstütze

- Höhenverstellbare Nackenstütze aus schwarzem Lederimitat bei Modellen in Stoff, bei Modellen in Leder, Nackenstütze in gewähltem Leder

- Verstellbereich:	80 mm

- Neigung nach vorne:	25°

Armlehnen

- höhenverstellbare Basis-Armlehnen aus Kunststoff (Träger Polyamid; Armauflage Polypropylen)

  - Höhenverstellung um 100 mm (200 - 300 mm gemessen von der Sitzfläche)

  - lichte Weite 470 - 500 mm durch unterschiedliche
Anschraubposition (Auslieferung mit lichter Weite 470 mm)

4-D Armlehnen optional (Code 3414 & 3484)

- Optional 4-D Kunststoff Armlehnen, wahlweise in den Farben schwarz (RAL 9011) oder in schwarz mit polierten Armlehnenträger. Armlehnenpads mit Softtouchoberfläche aus PUR-Material, immer in schwarz. 
Kleinster Abstand der Rückenlehne zur Armlehnen Vorderkante 300 mm  
Länge der Pads: 		225 mm  
Breite der Pads: 		90 mm 
Verstellbereiche:
- Höhenverstellung: 	200 - 300 mm
- Tiefeneinstellung Pads: 	40 mm
- Lichte Weite parallel stehenden Armlehnen: 460 – 510 mm
-Schwenkbereich Pads 	∑ 36° beidseitig, in 3 Stufen
   - nach innen, 2 Stufen	12°/ 24 °
   - nach außen, 1 Stufe	12°
- Werkzeuglose Breitenverstellung: je Seite 25 mm, ∑ 50 mm
- Lichte Weite durch Schwenken der Armauflagen: 360 – 510 mm (Abstand zwischen Armlehnenvorderkanten)

Fußausführungen

- Basis-Fußkreuz aus Kunststoff (Polyamid, verstärkt mit 35 % Glasfaseranteil)

  - Rollen mit 65 mm Durchmesser

- Aluminiumfuß pulverbeschichtet schwarz, weißaluminium, purweiß oder Aluminium poliert

  - Rollen mit 65 mm Durchmesser

Counterausführung

- Counterausführung in Verbindung mit Standardsitz und Armlehnen nach Wahl

- Fußring mit 19 mm breiter Auflagefläche, höhenverstellbar
von 300 – 500 mm, Ø 500 mm

- Fußring und Gasfeder in schwarz, Oberfläche Fußring in Aluminium gebürstet

- Sitzhöhe 670 - 915 mm

- Aluminiumfuß pulverbeschichtet in schwarz, weißaluminium, purweiß oder poliert

- Konstant gebremste Rollen für sicheres Aufsteigen bei voller Mobilität des Stuhles, stets mit weichem Belag für verbesserte Haftung auch bei glatten Böden, Ø 65 mm

- Empfohlen für Benutzergewichte bis 110 kg

Materialien / Farbkonzept

- Mechanik:			Aluminium, Stahl, Kunststoff

  - Rückenlehnenrahmen	Polypropylen, Glasfaseranteil	 30 %, schwarz oder purweiß

  - Fußausleger:	Kunststoff, Polyamid (35 % Glasfaseranteil) schwarz, alternativ Aluminium pulverbeschichtet, schwarz, weißaluminium, purweiß oder Aluminium poliert.

- Counterausführung	Aluminium pulverbeschichtet,
 	schwarz, weißaluminium, purweiß
 	oder Aluminium poliert

- Standsäule/ Gasfeder:	Stahl, Kunststoff

  - Sitzträger	Polyamid, verstärkt mit 30 % Glasfaseranteil, schwarz

- Sitzplatte			Polypropylen, schwarz

- Armlehnen:			Kunststoff (PP/ PA/ PUR) schwarz
 				oder weiß (höhenverstellbare AL)
 				alternativ Armlehnenträger    
 				Aluminium poliert (4-D AL)

- sonstige Kunststoffteile:	Schwarz (Materialien: PP, PA)

- Stoffe / Leder:		über 150 Stoffe / Leder zur
  				Auswahl

Charakteristika der Bedienung

- robuste, griffige und leicht erreichbare Bedienelemente

- intuitive und feinfühlige Bedienung der Einstellung für den Anlehndruck der Rückenlehne

- kurz gefasste und übersichtliche Bedienungsanleitung direkt am Stuhl

- wechselbares Sitzpolster (mit Werkzeug)

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/		 DIN EN 1335 / DIN 4573

- Ergonomie – Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- QUALITY OFFICE Zertifikat

- AGR Zertifikat

- hochwertige Materialien

- mechanische, nahezu verschleißfreie Komponenten

- fünf Jahre Garantie

- Produktion gemäß DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement

Ökologie

- kleberlose Bezugstechnik

- Leder aus umweltgerechter Herstellung

- einfache Demontage

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- Ausgezeichnet mit BLAUER ENGEL

- GREENGUARD certified

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- FACT-Sheet Ökobilanz