| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext |  |
| --- | --- |

se:do Bürodrehstuhl

Rückenlehne

- Membranbespannung in 4 Farben (selbsttragendes Gestrick aus 100 % Polyester) oder Rückenlehne gepolstert (Formschaum aus PU mit Sedus Bezugsstoffen, metallfrei rundum befestigt über angenähtes Kederband)

- Höhenverstellung Rückenlehne: 80 mm

- Optional Lordosentiefenverstellung:
Membran-Rückenlehne: 12 mm
Polster-Rückenlehne: 25 mm, Luftkissen integriert (Pneumatisches Kissen, Bedienung erfolgt  durch Fingerdruck auf Pumpvorrichtung)

- Rückenlehnenrahmen aus Polyamid mit Glasfaserverstärkung (Nylon), schwarz

- Breite der Rückenlehne 465 mm

- Optional: In Höhe und Neigung verstellbare Nackenstütze aus schwarzem Lederimitat.
- Verstellbereich:		90 mm
- Neigung nach vorne:  	25 °

- Optional: Kleiderbügel in Verbindung mit der Nackenstütze möglich

Armlehnen

- Höhenverstellbare Kunststoffarmlehnen, Höhenverstellung 100 mm (190 - 290 mm), lichte Weite 490 - 510 mm

- Optional 4-D Kunststoff Armlehnen, in der Farbe schwarz (RAL 9011) oder in schwarz mit polierten Armlehnenträger.  Armlehnenpads mit Softtouchoberfläche aus PUR-Material.  
Länge der Pads: 		225 mm
Breite der Pads: 		90 mm
Verstellbereiche:
- Höhenverstellung: 	100 mm
- Tiefeneinstellung Pads: 	40 mm
- Schwenkbereich Pads: 	∑ 36° beidseitig, in 3 Stufen
   - nach innen, 2 Stufen	12°/ 24 °
   - nach außen, 1 Stufe	12°
- Werkzeuglose Breitenverstellung: je Seite 25 mm, ∑ 50 mm
- Lichte Weite parallel stehenden Armlehnen: 450 – 500 mm 
- Lichte Weite durch Schwenken der Pads: 360 – 510 mm
  (Abstand zwischen Armlehnenvorderkanten)
- Armauflagenabstand zur Sitzvorderkante: 70 – 110 mm
  (gemessen bei Modell mit Schiebesitz und parallel
  stehenden Pads)

Mechanik

- Similarmechanik mit Schnellverstellung der Federkraft: Ausgeglichener Kraftverlauf durch abgestimmtes Federkonzept

- Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron

- Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne 1:3

- Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte ermöglicht die feinfühlige Rastung der Schnellverstellung (Anlehngewichte von 450 - 1500N [10N = 1 kg])

- Rückenlehnenneigung bis etwa 23°, in zwei Einstellungen arretierbar

- Permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition durch gleichmäßigen Kraftverlauf der mechanischen Feder

- Optional Sitzneigeverstellung (- 4°) für Druckentlastung im Oberschenkel

Benutzergewicht

- Empfohlen für Benutzergewichte bis 130 kg

Sitz

- Anatomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze, Sitzmulde und abgerundeter Sitzvorderkante

- Formschaum (Polyurethanschaum)

- Polsterdicke 50 mm

- Sitzbreite 500 mm

- Sitztiefen fester Sitz/ Schiebesitz
- Membran-Rückenlehne: fester Sitz 405 mm,
   wahlweise Schiebesitz mit Sitztiefe 385 – 445 mm

- Polster-Rückenlehne: fester Sitz 410 mm,
   wahlweise Schiebsitz mit Sitztiefe 380 - 440 mm

- Sitzhöhenverstellung

- Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung: Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition, 
Höhenverstellung 400 - 520 mm

- Wahlweise Gasfeder mit Endlagendämpfung für stufenlose Höhenverstellung von 400 – 520 mm

- Wahlweise Gasfeder für Countergestell mit Fußring

- Fuß

- Fußkreuz aus Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt), schwarz

- Aluminiumfuß pulverbeschichtet schwarz, weißaluminium
oder Aluminium poliert

- Rollen mit 65 mm Durchmesser, wahlweise hart oder weich

- Counterausführung

- Counterausführung in Verbindung mit Standardsitz und Armlehnen nach Wahl

- Fußring mit 19 mm breiter Auflagefläche, höhenverstellbar 
von 300 – 500mm, Ø 500 mm

- Fußring und Gasfeder in schwarz, Oberfläche Fußring in Aluminium gebürstet

- Sitzhöhe 685 – 930 mm

- Aluminiumfuß pulverbeschichtet in schwarz, weißaluminium oder poliert

- Konstant gebremste Rollen für sicheres Aufsteigen bei voller Mobilität des Stuhles, stets mit weichem Belag für verbesserte Haftung auch bei glatten Böden, Ø65 mm

- Optional Fußauflage 580 x 420 mm

- Empfohlen für Benutzergewichte bis 110 kg

- Materialien / Farbkonzept

- Mechanik:                           Aluminium, Stahl, Kunststoff

- Rückenlehnenrahmen	 Polyamid, Glasfaseranteil 30 %,
                                           schwarz

- Fußausleger:                      Kunststoff, Polyamid (30 %
                                          Glasfaseranteil) schwarz

alternativ
 Aluminium pulverbeschichtet, schwarz,
 weißaluminium oder Aluminium
 poliert

- Counterausführung            Aluminium pulverbeschichtet, schwarz,

weißaluminium oder Aluminium
 				 poliert

- Standsäule/ Gasfeder:	 Stahl, Kunststoff

- Sitzträger	                      Polyamid, verstärkt mit 30 %
                                           Glasfaseranteil, schwarz

- Sitzplatte	                      ABS, schwarz

- Armlehnen:			 Kunststoff (PP/ PA/ PUR) schwarz
 				 alternativ
				 Armlehnenträger Aluminium
 				 poliert (4-D AL)

- sonstige Kunststoffteile:	 Schwarz (Materialien: PP, PA)

- Bezugsmaterial: 		 vielfältige Stoffauswahl

Charakteristika der Bedienung

- robuste, griffige und leicht erreichbare Bedienelemente

- intuitive und feinfühlige Bedienung der Einstellung für den Anlehndruck der Rückenlehne

- kurz gefasste und übersichtliche Bedienungsanleitung direkt am Stuhl

- wechselbares Sitzpolster (mit Werkzeug)

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ DIN EN 1335

- Ergonomie – Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- QUALITY OFFICE Zertifikat

- AGR Zertifikat

- hochwertige Materialien

- mechanische, nahezu verschleißfreie Komponenten

- fünf Jahre Garantie

- Produktion gemäß DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement

Ökologie

- Verschleißfreie Herstellung der Strick-Membrane

- kleberlose Bezugstechnik

- einfache Demontage

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- Ausgezeichnet mit BLAUER ENGEL

- GREENGUARD certified

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- Produktion gemäß EMAS III Umweltmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- FACT-Sheet Ökobilanz