| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. ## se:flair Bürodrehstuhl |  |
| --- | --- |

Die Optik eines Schalenstuhls gepaart mit dem Komfort einer Membranbespannung und den ergonomischen Funktionen eines Arbeitsstuhls. Der vielseitig einsetzbare Bürodrehstuhl besticht durch eine organische Silhouette sowie umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten.

Anwendungen

- Teamarbeitsplatz & Hot Desk Zone

- Besprechungs- & Seminarraum

- Knotenpunkt & Zwischenzone

- Ruhezone & Rückzugsort

- Home-Office

Modellfarbe

Zwei Ausführungen zur Auswahl:

- Farben: Schwarz (RAL 9011) oder Purweiß (RAL 9016)

Rückenlehne

Rückenlehne stets mit Membranbespannung.

- Strickmembran erhältlich in den Farben: M7A schwarz, M7B hellgrau, M7C weinrot, M7D terracotta, M7E tannengrün

- Höhe der Rückenlehne gemessen über eingesessenem Sitz: 							435 mm

- Breite der Rückenlehne: 				400 mm

- Höhe des Abstützbereichs der Rückenlehne über dem Sitz: 							230 – 270 mm

- Öffnungswinkel:					95°

- Lehnenneigung:					23°

Lordose

Lordosenunterstützung durch Unterspannmembran stets integriert. Membran passt sich optimal den Konturen von Rücken, Becken- und Lendenbereich an, wirkt unterstützend und verbessert so das ergonomische Sitzen.

Farbe des Unterspannrahmens abhängig von Modellfarbe. Unterspannrahmen sowie Unterspannmembran im Rücken kaum sichtbar.

Armlehnen

Armlehnen im Lehnenrahmen stets integriert.

- Armlehnenhöhe vom Sitz: 			250 mm

- Länge der Armauflage: 				200 mm

- Breite der Armauflage: 				50 mm

- Lichte Weite zwischen Armlehnen:		470 mm

- Kleinster Abstand Rückenlehne zu Armlehnenvorderkante: 								330 mm

Sitz

Sitz gepolstert mit Membranbezug oder Sitz gepolstert mit Bezugsstoff.

Sitzpolster und Rückenmembran können wahlweise auch getrennt voneinander bestimmt werden.

- Strickmembran erhältlich in den Farben: M7A schwarz, M7B hellgrau, M7C weinrot, M7D terracotta, M7E tannengrün

- Ausgewählte Bezugsstoffe sowie Lederimitat.

- Abweichung zwischen Bezug vom Sitz und Rücken möglich.

- Sitzplatte: Farbe abhängig von ausgewählter Modellfarbe

- Sitzbreite: 						430 mm

- Sitztiefe:						455 mm

- Polsterdicke:						50 mm

Mechanik

Innovatives kinematisches Bewegungskonzept ohne Mechanik. Ergonomisch intuitiver Sitzkomfort ohne Einstellungsaufwand durch den Nutzer.

- Ein vorwärts (8°) gerichtetes Wippen regt zu ergonomisch wertvollen Haltungswechsel und dynamischen Arbeiten an

- Automatische Gewichtserkennung mit ausgeglichenem Kraftverlauf: Anlehndruck der Rückenlehne passt sich dem Nutzer bzw. Körpergewicht automatisch an.

- Rückenlehnen-Öffnungswinkel der Mechanik von 23° ermöglicht eine hohe Bewegungsfreiheit.

- Intuitive schnelle Justierung: Rückenlehnenarretierung möglich für “starre” oder “bewegte” Sitzhaltung. Bedienelement zur Arretierung stets basaltgrau

- Farbe abhängig von Modellfarbe

Sitzhöhenverstellung

Kunststoff 5-Stern-Fuß auf Rollen:

- Höhenverstellung per Gasfeder

- Höhenverstellung des Sitzes:	 		400 – 510 mm

- Farbe Gasfeder abhängig von Modellfarbe.

- Bedienelement zur Höhenverstellung stets basaltgrau

Aluminium 4-Stern-Fuß auf Gleitern:

- Höhenverstellung per Gasfeder

- Höhenverstellung des Sitzes:	 		390 – 515 mm

- Farbe Gasfeder abhängig von Modellfarbe.

- Bedienelement zur Höhenverstellung stets basaltgrau

Holzgestell 4-Stern-Fuß auf Gleitern:

- Ohne Höhenverstellung

- Sitzhöhe: 						440 mm

Charakteristika der Bedienung

- Robuste, griffige und leicht erreichbare Bedienelemente

- Intuitive Bedienung der Einstellungen im Sitzen

- Kurzgefasste und übersichtliche Bedienungsanleitung direkt am Stuhl

Untergestell

Kunststofffuß 5-Stern-Fuß auf Rollen:

- 360° drehbar, arretierbar, höhenverstellbar (Gasfeder)

- Farbe wird über Modellfarbe bestimmt

Aluminium 4-Stern-Fuß auf Gleitern:

- 360° drehbar, arretierbar, höhenverstellbar (Gasfeder)

- Farbe wird über Modellfarbe bestimmt

Holzgestell 4-Stern-Fuß auf Gleitern:

- 360° drehbar, arretierbar

- Farben Holzausleger: Buche Natur, Buche schwarz, Eiche Natur

- Farbe des Aluminiumknoten abhängig von Modellfarbe

Rollen / Gleiter

Kunststoff 5-Stern-Fuß:

Harte Rollen für weiche Böden (z.B. Teppich) oder weiche Rollen für harte Böden erhältlich. Farbe der Rollen abhängig von Modellfarbe.

- Modellfarbe schwarz

  - Harte Rollen: Rad schwarz, Lauffläche schwarz

  - Weiche Rollen: Rad schwarz, Lauffläche basaltgrau

- Modellfarbe purweiß

  - Harte Rollen: Rad purweiß, Lauffläche purweiß

  - Weiche Rollen: Rad purweiß, Lauffläche basaltgrau

Aluminium 4-Stern-Fuß / Holgestell 4-Stern-Fuß:

- Kunststoffgleiter für weiche Böden

- Filzgleiter für harte Böden

Rollenschutz

- Schwarze Rollen mit / ohne Transport-Rollenschutz

- Weiße Rollen stets mit Transport-Rollenschutz

Gewicht

- Kunststoff 5-Stern-Fuß:				9,7 kg

- Aluminium 4-Stern-Fuß:				11,0 kg

- Holgestell 4-Stern-Fuß:				9,0 kg

Benutzergewicht

- Kunststoff 5-Stern-Fuß / Aluminium 4-Stern-Fuß: 	130 kg

- Holgestell 4-Stern-Fuß:				110 kg

Abmessungen

- Gesamtbreite:					700 mm

- Gesamttiefe:						570 - 600 mm

- Gesamthöhe abhängig von Untergestell:

  - Kunststoff 5-Stern-Fuß:			835 – 945 mm

  - Aluminium 4-Stern-Fuß:			825 – 950 mm

  - Holgestell 4-Stern-Fuß:			875 mm

Materialien

- Lehnenrahmen inkl. integrierten Armauflagen: PP / Polyamid mit Glasfaseranteil

- Membranbespannung für Rücken und Sitz: 3D Strick-Membran aus 100% Polyester

- Unterspannrahmen: PP mit Glasfaseranteil

- Unterspannmembran: PE-Gewirke aus 100% Polyester

- Sitzplatte: PP mit Glasfaseranteil

- Polstersitz: PUR-Polsterschaum

- Sitzschwinge: Polyamid mit Glasfaseranteil

- KU 5-Stern-Fußkreuz: Kunststoff aus Polyamid mit Glasfaseranteil, Gasfeder aus Stahl

- Alu 4-Stern-Fußkreuz: Aluminium pulverbeschichtet, Gasfeder aus Stahl

- Holzgestell: in Buche natur und schwarz oder Eiche natur, Knotenverbindung aus Aluminium gepulvert mit Drehspindel aus Stahl

- Rollen:

  - Harte Rollen: Rad und Lauffläche aus Kunststoff

  - Weiche Rollen: Rad aus Kunststoff und Lauffläche aus TPU

- Sonstige Kunststoffteile in den Materialien: PP, PA

Accessoires

- Brandschutzausführung EN 1021, Teil 1&2 (Code 6004)

- Variante Rücken mit Membran & Sitz mit Stoffbezug: Membran in Schwarz* und Bezugsstoffen Step, Fame & One

- Variante Rücken mit Membran & Sitz mit Membranbezug: Membran in Schwarz*

- Brandschutzausführung UK FFFSR, BS 5852, Crib 5 (Code 6024)

- Variante Rücken mit Membran & Sitz mit Stoffbezug: Membran in Schwarz* und Bezugsstoffen Fame

- Variante Rücken mit Membran & Sitz mit Membranbezug (wird nicht erfüllt!)

- Brandschutzausführung UNI CLASS 1.IM. (Code 6044)

- Variante Rücken mit Membran* & Sitz mit Stoffbezug: Membran in Schwarz und Bezugsstoffen Step & One

- Variante Rücken mit Membran & Sitz mit Membranbezug: Membran in Schwarz*

* Weitere Membranfarben auf Anfrage

Transport & Versand

- Komplettmontierer Versand per Spedition

- Teilzerlegter Versand per Paketdienst (Modellcode: fr-820):

Paketmaße: 700 x 655 x 485 mm

Gewichte:

- Kartonverpackt KU 5-Stern / Alu 4-Stern: 	12,3 kg

- Kartonverpackt Holz 4-Stern:          		11,2 kg

Qualitätsstandards

- 5 Jahre Garantie

- Hochwertige Materialien

- TÜV schadstoffgeprüft (in Bearbeitung)

Für KU 5-Stern-Fuß mit Rollen:

- Klassifizierung als Bürodrehstuhl Typ B gemäß DIN EN 1335-1 (in Bearbeitung) / DIN 4573

Für Alu / Holzgestell 4-Stern mit Gleitern:

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ Besucherstühle DIN EN-16139 L1 (in Bearbeitung)

Ökologie

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- Einfache Demontage

- FACT-Sheet Ökobilanz

- Greenguard zertifiziert (in Bearbeitung)

- Produktion gemäß DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- Unverklebte Bezugstechnik

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch