| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. ## se:flex Bürodrehstuhl |  |
| --- | --- |

Similarmechanik mit Gewichtsautomatik für dynamisches Sitzen

Grundmodell ef-122 / ef-102

Rückenlehne mit flexibler 3D-Strickmembran oder Slimpolster, höhenverstellbare Lordosenstütze, Multifunktions-Armlehnen, Similarmechanik mit Gewichtsautomatik, Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung, Schiebesitz, automatische Sitzvorwärtsneigung bis zu 5 Grad, Kunststofffußkreuz schwarz, harte Rollen für weichen Boden

Mechanik

- Similarmechanik mit automatischer Gewichtserkennung des Nutzers mit ausgeglichenem Kraftverlauf

- Sitz- und Rückenlehen bewegen sich völlig körpersynchron

- Synchronverhältnis Sitz / Rückenlehne: 1:3,5

- Automatische Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte (Anlehngewichte von 500 N bis 1500 N, 10 N = 1 kG].
Wahlweise Version für leichte Personen verfügbar

- Rückenlehnenneigung aus Mechanik: 26 Grad, Arretierung in vorderster Position möglich bzw. zusätzlich Lehnenweg-begrenzung bei 8, 16 und 26°.

- Automatische Sitzvorwärtsneigung (durch Gewichtsverlagerung des Nutzers) bis zu 5 Grad

- Empfohlen für Benutzergewichte bis ca. 130 kg

- Benutzergewicht bis 150 kg in Verbindung mit Aluminiumfuß

Rückenlehne

- ef:122: 3D-Strickmembran in fünf unterschiedlichen Farben

- ef:102: Slimpolsterrücken mit Stoffbezügen aus der Sedus Bezugsstoffkollektion, Rückseite immer anthrazit.

- Kunststoffrahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid, wahlweise schwarz (RAL 9011) oder lichtgrau (RAL 7035)

- Rückenlehnenhöhe, gemessen über eingesessenen Sitz:
640 mm

- Rückenlehnenbreite in Beckenkammhöhe: 485 mm

- Lordosenstütze (70mm höhenverstellbar), optional tiefenanpassende Komfortlordose (bis zu 20 mm Lordosentiefenanpassung, adaptives System ohne die Notwendigkeit einer manuellen Verstellung)

- Rückenlehne mit Flex-Element sorgt für Bewegungsfreiheit und Abstützung zugleich

- Optional rundum bezogene Nackenstütze mit Höhen- (90 mm)  und Neigungsanpassung (25 Grad), aus schwarzem Lederimitat bei Modellen in Stoff; bei Modellen in Leder, Nackenstütze im gewählten Leder

- Optional Kleiderbügel

Armlehnen

- Multifunktionsarmlehnen (3714):

- Ins Modell integrierte Multifunktionsarmlehnen mit Armauflagen aus PUR, Armauflagen schwenkbar (nach innen 40 Grad, nach außen 20 Grad), wahlweise schwarz oder lichtgrau.
- Länge der Armauflagen: 230 mm
- Breite der Armauflagen:  80 mm
- Kleinster Abstand der Rückenlehne zur Armlehnen
  Vorderkante 300 mm

- Verstellbereiche:
- Höhenverstellung: 100 mm (200 bis 300 mm)
- Tiefenverstellung Armauflagen:	 40 mm
- Lichte Weite: 480 mm (bei parallel stehenden Armauflagen)
- Lichte Weite durch Schwenken der Armauflagen:
   340 – 600 mm (Abstand zwischen Armlehnenvorderkanten)

- 4 D Armlehnen mit Softtouchauflagen (3424):

- 4-D Armlehnen mit 360° drehbaren Softtouchauflagen aus PU-Material, Armauflagen schwarz oder lichtgrau
- Länge der Armauflagen: 230mm
- Breite der Armauflagen: 105 mm 
- Kleinster Abstand der Rückenlehne zur Armlehnen
  Vorderkante 250 mm

- Verstellbereiche:
- Höhenverstellung: 110 mm (200 bis 310 mm)
- Tiefenverstellung Armauflagen:	 40 mm

- Werkzeuglose Breitenverstellung nach DIN EN 1335-1 : 385mm-520mm

- Äußerste Lichtweite: Pad parallel stehend, 
minimalste Lichtweite: Pad -15° nach innen gedreht

Sitz

- Standard-Schiebesitz:

- Anatomisch geformte Sitzfläche mit Sitzmulde und abgerundeten Sitzkanten

- Automatische Sitzvorwärtsneigung (durch Gewichtsverlagerung des Nutzers) bis zu 5 Grad. Beweglich gelagerter Sitz erlaubt seitliche Sitzbewegungen.

- Polsterdicke 50 mm

- Formschaum (Polyurethanschaum)

- Breite 490 mm, Sitztiefenverstellung 430-500 mm
bei adaptiver Lordosentiefenverstellung: 425-495 mm

- Komfortsitz-Schiebesitz (Code 4512):

  - Anatomisch geformte Sitzfläche mit Sitzmulde und abgerundeten Sitzkanten

  - Automatische Sitzvorwärtsneigung (durch Gewichtsverlagerung des Nutzers) bis zu 5 Grad. Beweglich gelagerter Sitz erlaubt seitliche Sitzbewegungen.

  - Polsterdicke 75 mm

  - Breite 490 mm, Sitztiefenverstellung 430-500 mm
bei adaptiver Lordosentiefenverstellung: 425-495 mm

Sitzhöhenverstellung (Standardsitz)

- Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung: Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition, Höhenverstellung 400-520 mm

- Optional Sedo-Lift-Mechanik III: Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch pneumatische Verriegelung, nahezu verschleißfrei, kein Ausfall oder Gasfederwechsel. Es gelten 30 Jahre Garantie für die patentierte Mechanik.
- i.V.m Aluminiumfuß Höhenverstellung 420 - 540 mm
- i.V.m Kunststofffuß Höhenverstellung 420 - 540 mm

- Optional Gasfeder mit Endlagendämpfung für stufenlose Höhenverstellung (390- 530 mm)

- Optional Gasfeder für Countergestell mit Fußring

- Für Komfortsitz sind die Sitzhöhen um ca. 15mm höher.

Fuß

- Fußkreuz aus Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt), schwarz (RAL 9011) oder lichtgrau (RAL 7035)

- Optional Aluminiumfuß poliert

- Rollen mit Durchmesser 65 mm, wahlweise hart oder weich

Counterausführung

- Counterausführung in Verbindung mit fester Sitztiefe 425 mm

- Fußring mit 19 mm breiter Auflagefläche, höhenverstellbar
von 300 – 500 mm, Ø 500 mm

- Fußring und Gasfeder in schwarz, Oberfläche Fußring in Aluminium gebürstet

- Aluminiumfuß - Farbe wird durch Modellfarbe bestimmt

- Sitzhöhe 630 – 880 mm

- Konstant gebremste Rollen für sicheres Aufsteigen bei voller Mobilität des Stuhles, stets mit weichem Belag für verbesserte Haftung auch bei glatten Böden, Ø 65 mm

- Empfohlen für Benutzergewichte bis 130 kg

Materialien / Farbkonzept

- Fußkreuz, Lehnenträger und –rahmen in PA (30 % glasfaser-verstärkt), Sitzplatte in PP

- Zwei Modellfarben auswählbar: schwarz (RAL 9011) und lichtgrau (RAL 7035).

- Fuß- und Rollenfarbe wird durch die Modellfarbe bestimmt

- Nackenstütze und Kleiderbügel immer in Kunststoff schwarz

| Modellfarbe/ Fuß- u. Rollenfarbe | Lehnenträger/ Lehnenrahmen/ Armlehnenschaft | Armauflagen/ Lordose | Bedien-elemente | Federelement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| schwarz | schwarz | schwarz | basaltgrau | schwarz |
| lichtgrau | lichtgrau | basaltgrau | basaltgrau | basaltgrau |

DIN EN 1335-1:2023 Typ A

Für Variante ef-102 und ef-122 in Verbindung mit:

- 4-D Armlehnen mit Softtouchauflagen (Code 3424)

- Lordosenhöhenverstellung mit adaptiver Tiefenanpassung (Code 1803)

- Komfort-Schiebesitz (Code 4512)

- Gasfeder (Code 1503) – Höhenverstellung von 400 – 530 mm

- Aluminiumfuss (Code 2203) oder Kunststofffuß (Code 2401)

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/
DIN EN 1335 / DIN 4573

- Klassifizierung als Bürodrehstuhl Typ A gemäß DIN EN 1335-1

- Ergonomie – Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- GREENGUARD

- Ausgezeichnet mit BLAUER ENGEL

- QUALITY OFFICE Zertifikat

- AGR-Zertifikat – Aktion Gesunder Rücken

- Hochwertige Materialien

- Mechanische, nahezu verschleißfreie Komponenten

- 5 Jahre Garantie

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 9001

Ökologie

- Verschleißfreie Herstellung der Strick-Membrane

- Bezüge nicht verklebt

- Leder aus umweltgerechter Herstellung

- Einfache Demontage

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- FACT-Sheet Ökobilanz