| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. ## se:joy easy office- / Konferenzdrehstuhl |  |
| --- | --- |

Argumentation:

- Sitz- und Rückenlehne aus einteiliger Stützstruktur mit Membranbespannung aus Strickgewebe sorgen für eine bequeme und ergonomische Sitzhaltung

- Innovative Gewebestrukturen in der Sitzfläche (Stützstruktur) und Rückenlehne (flexible Struktur) ermöglichen eine stützende Sitzzone und zugleich elastischen Rückenlehnenbereich ohne langfristiges Ausleien

- Leichtes und dennoch strukturbildendes Design für eine emotionale Anmutung und ein stimulierendes Arbeitsumfeld

Ideale Eignung:

- Besprechungen, Konferenzen, Meetings, bei temporären Projekt- und Büroarbeitsplätzen, Besucherzonen und Home-Office

Grundmodell

- Sitz- und Rückenlehne aus einteiliger Stützstruktur mit Membranbespannung aus Strick, Drehfunktion, Wippmechanik, Rückenlehnenarretierung, stufenlose Höhenverstellung per Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung, Armlehnen aus Kunststoff

- Modellfarbe Schwarz: Rahmen, Kunststofffuß mit harten Rollen für weichen Boden

Rückenlehne

- Sitz- und Rückenlehne aus einteiliger Stützstruktur mit Membranbespannung aus Strickgewebe sorgen für eine bequeme und ergonomische Sitzhaltung

- Hohe, großflächige Rückenlehne, passend für jede Körpergröße

  - Rückenlehnenhöhe, gemessen über eingesessenem Sitz: 480 mm

  - Breite der Rückenlehne: 480 mm

  - Höhe des Abstützpunktes der Rückenlehne über dem Sitz: 240 mm

Armlehnen

- Ergonomisch geformte Armlehnen aus Kunststoff zur Entlastung der Schultern und Nackenmuskulatur, wahlweise aus Grundmodell abwählbar

  - Armlehnenhöhe vom Sitz: 250 mm

  - Länge der Armauflage: 270 mm

  - Breite der Armauflage: 45 mm

  - Lichte Weite zwischen den Armauflagen: 505 mm

Mechanik

- Die integrierte Mechanik unterstützt ein dynamisch aktives, als auch konzentriertes Arbeiten

- Wippmechanik mit Rückenlehnenneigung von ca. 4° nach vorne und ca. 7° nach hinten

- Rückenlehnenarretierung zur Anpassung an individuelle Vorlieben: “Starre” oder “bewegte” Sitzhaltung möglich

- Intuitive schnelle Justierung, bei lediglich zwei leicht erreichbaren Bedienelementen

Benutzergewicht

- Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 120 kg

Sitz

- Leichte, teiltransparente Membranbespannung aus Strickgewebe bietet hochwertigen Sitzkomfort

- Zusätzliche Gewebestrukturen in der Sitzfläche (Stützstruktur) und Rückenlehne (flexible Struktur) ermöglichen eine stützende Sitzzone und zugleich elastischen Rückenlehnenbereich ohne langfristiges Ausleiern

- Teiltransparenter Membran vermeidet Wärme- und Feuchteentwicklung

  - Sitzbreite: 480 mm

  - Sitztiefe: 410 mm

Sitzhöhenverstellung

- Stufenlose Höhenverstellung per verschleißarmer Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung, Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition, passend für nahezu jede Körpergröße

  - Sitzhöhe von 390 mm bis 510 mm, Höhenverstellung: 120 mm

Fuß

- 5-Fußuntergestell aus Kunststoff in Schwarz (Grundmodell) oder Lichtgrau

- Rollen mit Durchmesser 65 mm, wahlweise hart oder weich

Materialien / Farbkonzept

- Zahlreiche Auswahlmöglichkeiten ermöglichen einen hohen Grad an Individualisierung und Anpassungsfähigkeit

- 5 Membranfarben: orange, sand, hellgrau, anthrazit, olivgrün, weitere Farben aus Standardprogramm möglich

- Membranbespannung aus Strick (99% Polyester), unterstützende Tragstrukturen aus PA bzw. Elasthan (1%)

- Rahmen und Fußkreuz aus Kunststoff, wahlweise in Schwarz oder Lichtgrau (RAL 7035)

- Armlehnen in Rahmenfarbe, Rollen in Fußkreuzfarbe

- Abdeckung der Mechanik aus Metall in Schwarz

Counterausführung

- Gesamtbreite:			780 mm

- Gesamttiefe:				850 mm

- Gesamthöhe:				1110 - 1360 mm

- Fußring:

  - Breite Auflagefläche: 	19 mm, Ø 500 mm

  - Höhenverstellung:		300 – 500 mm,

- Fußring und Gasfeder: Farbe schwarz, Oberfläche Fußring in Aluminium gebürstet

- Aluminiumfuß: Farbe wird durch Modellfarbe bestimmt

- Sitzhöhe: 				630 – 880 mm

- Konstant gebremste Rollen für sicheres Aufsteigen bei voller Mobilität des Stuhles, stets mit weichem Belag für verbesserte Haftung auch bei glatten Böden, Ø 65 mm

- Benutzergewicht: empfohlen bis 110 kg

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/		 DIN EN 1335 / DIN 4573

- AGR Zertifikat

- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- Quality Office

- Hochwertige Materialien

- 5 Jahre Garantie

- Produktion gemäß DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement

Ökologie

- Verschleißfreie Herstellung der Strick-Membrane

- Einfache Demontage

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- Ausgezeichnet mit BLAUER ENGEL

- Greenguard zertifiziert

- Beszugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- FACT-Sheet Ökobilanz