Ausschreibungstext se:matrix

Modellfamilie

Das Zornierungselement ist die multifunktionale nutzbare Lösung zur Strukturierung von Räumen. Es bietet durch vielfältige Funktionen Infrastruktur im Raum und dient somit als Andock- und Ankerpunkt für Teams im open space.

Das Regalsystem soll dabei nicht nur Zonierungselement und Stauraum sein, sondern soll auch durch die intelligente Belegung der vertikalen Fläche sowie vielfältige Einrichtungs- und Gestaltungsmöglichkeiten überzeugen. Außerdem ist ein smartes Angebot an Elektrifizierungsoptionen zu bieten. Trotz der hohen Funktionalität muss das System eine gewisse Lässigkeit ausstrahlen und dem Bedürfnis nach mehr Wohnlichkeit gerecht werden.

Die Produktsystematik soll sich durch einen schnellen und einfachen Aufbau insbesondere von großen Konfigurationen auszeichnen. Der Montagezustand muss soweit wie möglich gegeben sein. Große Konfigurationen sind nur noch über Verkettelemente miteinander zu verbinden. Es muss somit durch geringen Aufwand und schnelle Montagezeit vor Ort überzeugen.

Anwendungsfelder – Work Settings

- Zonierung zwischen Arbeitsplätzen oder Teambereichen

- Abgrenzung zum Flur

- Schaffung von kollaborativen Zonen

- Schaffung von öffentlichen Bereichen wie z.B. Bibliotheken

- Abgrenzung von agilen Settings

Das Regalsystem muss eingesetzt werden können als:

- Raumteiler

- Elektrifizierungsmodul für Strom- und Datenleitung

- Ankerpunkt für Teams

- Stauraum für Gemeinschaftsmaterial

- Stauraum für persönliche Dinge

- Vertikale Kollaborationsfläche

Typen

- Regalmodul inklusive Funktionsebene

  - Funktionsebene = offener Korpus, optional mit Kabelwanne und Steckdosenoptionen

    - Offen

    - Rückwand

    - Rückwand und Klappe

  - Mindesthöhe Regalmodul 740 mm (Funktionsebene + 1 Ebene) bis 5 Ebenen 2015 mm (Funktionsebene + 4 weitere Ebenen)

  - Tiefe Regalmodul 400 mm

  - Breite Regalmodul 400 – 2000 mm

  - Durchgehende Fachböden sowie Entfall von Fachböden möglich

  - Rasterbreiten Segmente: 400 und 800er Raster

  - Maßvariable Kürzung am 800 mm Segment möglich um max. 390 mm

  - Serienmäßige Ausstattung mit Stellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten; bei langen Konfigurationen muss ein zusätzliches Höhenausgleichsmodul mitgeliefert werden

- Schrank-Regal-Modul

  - Schrankhöhe 2 und 3 OH

  - Gesamthöhe max. 5 Ebenen 2015 mm (Bspw.: Schrank 2 OH + 3 weitere Ebenen)

  - Tiefe 400 mm

  - Breite 400 – 2000 mm

  - Durchgehende Fachböden sowie Entfall von Fachböden möglich (im offenen Regal)

  - Frontvarianten Schrank: Flügeltür, Schubläden bei 800 mm Segmentbreite, offenes Fach

  - Aufteilung folgt der Segmentierung des Regals

  - Maßvariable Kürzung am 800 mm Segment möglich um max. 390 mm (Ausnahme: Schubläden)

  - Serienmäßige Ausstattung mit Stellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten; bei langen Konfigurationen muss ein zusätzliches Höhenausgleichsmodul mitgeliefert werden

- Verkettböden, Verkettfunktionsebene, Verkettschränke

  - Rasterbreite 400 und 800 mm

  - Zur Verbindung von Regalmodulen oder Schrank-Regal-Modulen (Beispiel: 2000 mm Regalmodul + 800 mm Verkettböden + 2000 mm Regalmodul = 4800 mm Konfiguration)

  - Einsatz Verkettschrank nur zwischen zwei Schränken

Folgende Konfiguration müssen abgebildet werden können:

- lineare Aufstellung

- L- und T-Aufstellung

- Höhenmix über Verkettelemente

Bodensicherung:

- Eine Bodenbefestigung ist für die Höhe von 5 Ebenen in den Breiten 400, 800 und 1200 mm Befestigungsset serienmäßig vorzuhalten

- Bodensicherung soll optional für die anderen Größen verfügbar sein

Elektrifizierungsoptionen zum Durchführen von Strom & Daten:

- Es muss eine optionale Ausstattung der Funktionsebene mit Kabelwanne zur Verfügung stehen

- Kabelwanne muss Revisionsfenster beinhalten

- Zuführung von Strom in die Funktionsebene oder Basis-/Verkettschrank über:

  - Durchlass in der Seitenwand (Li, Re, beidseitig)

  - Durchlass im Unterboden (Li, Re)

- Weiterleiten des Stroms soll durch Kabelwanne unterhalb des Verkettbodens oder Klemmen unterhalb des Einlegebodens im Schrank funktionieren

Elektrifizierungsoptionen für Zugriff auf Strom durch den Nutzer:

- Es muss ein optionaler Einsatz von Steckdosen in Kabelwannenseite der Funktionsebene (3x Strom oder 2x Strom, 1x RJ45 CAT 6) möglich sein

- Vertikale Kabelführung mittels Kabelschacht zur Führung von Kabeln zu darüberliegenden Fachböden

  - Steckdose PIX in Fachböden oder im Oberboden des Basisschranks (1x Strom oder 1x USB)

  - Kabelschacht optional ausgestattet mit Steckdose (3x Strom oder 2x Strom, 1x USB)

Einrichtungen Regalmodul:

- Rückwände

- Seitenwände

- Zwischenboden

- Fachteiler

- Einschlagende Türen

  - Bei 400 mm Segmentbreite eintürig

  - Bei 800 mm Segmentbreite zweitürig

Schließsysteme für Türen im Regalmodul (bei 400er Segmentbreite), Basis- und Verkettschränke:

- Ohne

- Wechselkern

- Zahlenschloss

- digitales Codeschloss mit RFID

Griffe:

- Push-to-open für Türen und Klappe

- Knopfgriff

  - Schwarz

  - Matt aluminium

Folgende Add-Ons sind vorzuhalten:

- PET-Paneele (adaptiv)

- für Segmentbreite 400 und 800 mm (nicht bei Maßkürzung)

  - Höhe = Regalhöhe (Funktionsebene und Schränke ohne Stoff-/ PET-Panel)

- Whiteboardaufhängung

  - Adaptiv zur Anbringung an die Pfosten

- Garderobenstange

  - Für 800 mm Verkettböden in der 5 Ebene

- PET-Korb 345 x 365 x 180 mmm

Pflanzkasten:

- Pflanzkasten aus Melamin mit wasserdichtem Pflanzeinsatz

- Abgestimmte Abmessungen

- Breiten 345, 745 mm

- Höhe 140 mm

- Tiefe 345 mm

Monitormodul 5 OH (Basisschrank 2 OH + Monitoraufsatz 3 OH) in 2 Ausführungen:

- Breite 1600 mm

  - mit 4 Türen

  - für Monitore max. Höhe: 1100 mm, max. Breite: 1500 mm (max. 65“)

- Breite 2000 mm

  - mit 4 Türen, 1 offenes Fach mittig

  - für Monitore max. Höhe: 1100 mm, max. Breite 1900 mm (max. 85“)

- Bohrraster zur Aufnahme von Monitoren mit oder ohne zusätzliche Halterung (bis VESA 600 x 600 mm)

- Unterboden muss serienmäßig mit Kabeldurchlässen Li und Re sein

- Optional Kabeldurchlässe in den Seitenwänden zum Durchführen der Elektrifizierung

  - Li, Re, beidseitig

  - Das Durchführen der Elektrifizierung erfolgt innerhalb der doppelten Rückwand

- Es muss serienmäßig eine 3-fach Steckdose enthalten sein

- Vorderseite kann optional mit Steckdose PIX oder Powerframe 3fach ausgestattet werden

- Abnehmbare Rückwand

- Die Rückseite soll optional zur Aufnahme von whiteboards angepasst werden können

- Optionale Vorbereitung zur linearen Verkettung mit Regal- oder Schrank-Regal-Modul

High desk:

- Breiten: 1600, 2000 mm

- Tiefe 800 mm

- Höhe 950 mm

- abgeleitet aus Bauweise des Regals

- abschließende Platte als Tischplatte

- Zwischenboden als Ablagefläche

- Zwei offene Fächer serienmäßig als Stauraum für Utensilien

- Einrichtungsoptionen offene Fächer:

- Zwischenboden

- Fachteiler

- Türen

- Kombination Zwischenboden oder Fachteiler mit Türen

- PET-Körbe, insbesondere bei Einsatz des Fachteilers

Oberflächen

Die Pfosten aus Stahl müssen mit lösemittelfreien, umweltschonenden Pulverbeschichtungen versehen werden. Sie müssen in den Ausführungen purweiß, schwarz, cayennerot, fjordgrün und sandbeige angeboten werden.

Die Holzkomponenten sollen in folgenden Ausführungen erhältlich sein:

- Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Oberfläche nach EN 13422), allseitig mit PP-Laserkante in Plattenfarbe.

- Die Lichtechtheit beträgt Mindeststufe 6 nach Wollskala.

- Trägermaterial nach EN 312-2003

- In Bezug auf Formaldehydemissionen entsprechen die beschichteten Spanplatten dem Standard E05 nach EN 717-1.

Verpackungen und Montage

Das Regalsystem muss bis zu einer Modulgröße von 2000 mm Breite und 4 Ebenen montiert geliefert werden.

Bei einer Modulgröße von 2000 mm Breite und 5 Ebenen muss die Auslieferung in 2 Elementen erflogen: Funktionsebene + 4 Ebenen Regal.

Qualität & Ökologie

Das Schrank-Regal-Modul muss nach folgenden Anforderungen konzipiert sein:

- Zertifikat geprüfte Sicherheit

- Greenguard

- PEFC-Zertifizierung für Holzkomponenten

Die Prozesse zur Herstellung der Produkte müssen zertifiziert sein nach:

- DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement

- DIN EN ISO 50001 Energiemanagement

- DIN ISO 45001 Arbeitssicherheit