| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. ## se:kit Bürodrehstuhl |  |
| --- | --- |

Ein Bürodrehstuhl für Alle. Sein „Mix-and-Match“ Charakter sorgt dafür, dass dieser Stuhl hochgradig individualisierbar ist und je nach Zielgruppe und Preissegment angepasst oder abgeändert werden kann. Dabei behält der Stuhl seine eigentlichen Ansprüche an Komfort, Nachhaltigkeit, Diversität und Design.

Anwendungen

- Territoriale Arbeitsplätze

- Non-territoriale Arbeitsplätze

- Touch-Down Arbeitsplätze

- Konferenz- und Meetingräume

- Projekt-, Workshop- und Seminarräume

- Home-Office

Rahmenfarbe

Gestell in zwei Ausführungen zur Auswahl:

- Farben: schwarz RAL 9011 oder lichtgrau RAL 7035

Rückenlehne

- Großflächige, ergonomisch geformte Rückenlehne, passend für jede Körpergröße

- Kunststoffrahmen in den Farben schwarz oder lichtgrau

- Rückenlehne in Vollpolstervariante oder Membranvariante erhältlich

Polstervariante in den Farben:

  - Bezug Vorderseite: Über 100 Stoffe und Leder der Sedus Kollektionen

  - Bezug Rückseite: Harlequin, bei Modellfarbe schwarz in Schwarz und bei Modellfarbe lichtgrau in Grau

  - Polsterdicke: 				45 mm

Membranvariante in den Farben:

Rücken bespannt mit 3D Strick-Membran, luft- und feuchtigkeitsdurchlässig, knitterfrei

Farben:

  - Anthrazit

  - Salbei

  - Melone

  - Beige

  - Hellgrau

- Lordosenhöhenverstellung mit zusätzlicher Tiefenanpassung erhältlich. Farbe wird über Modellfarbe definiert.

  - Verstellbereich in der Höhe:		95 mm

Mittelhohe Rückenlehne (sn-101 / sn-121)

- Höhe der Rückenlehnen gemessen über eingesessenem Sitz: 							635 mm

- Breite der Rückenlehne: 				480 mm

- Höhe des Abstützbereichs der Rückenlehne über dem Sitz: 						zwischen 170 – 300 mm

Mittelhohe, höhenverstellbare Rückenlehne (sn-102 / 122)

- Höhenverstellung Rückenlehne: 			70 mm

- Höhe der Rückenlehnen gemessen über eingesessenem Sitz: 							590 - 660 mm

- Breite der Rückenlehne: 				480 mm

- Höhe des Abstützbereichs der Rückenlehne über dem Sitz: 						zwischen 170 – 300 mm

Hohe Rückenlehne (sn-103 / sn-123)

- Höhe der Rückenlehnen gemessen über eingesessenem Sitz: 							735 mm

- Breite der Rückenlehne: 				480 mm

- Höhe des Abstützbereichs der Rückenlehne über dem Sitz: 						zwischen 170 – 300 mm

Sitz/ Schiebesitz

- Ergonomisch und anatomisch geformter 5-Zonen Sitz ermöglicht eine gleichmäßige Druckverteilung und langanhaltenden Sitzkomfort für jede Körpergröße mit:

  - Steißbeinstütze

  - Sitzellipse

  - Anstieg

  - Hochplateau

  - Knierundung

- Sitzpolster (Stoff/ Leder):

Über 100 Stoffe und Leder der Sedus Kollektionen

  - Sitzpolster und Rückenmembran können wahlweise auch getrennt voneinander bestimmt werden.

  - Sitzplatte: Farbe nach Modellfarbe

  - Polstersitz mit PUR-Polsterschaum

  - Schaumstärke:				ca. 55 mm

  - Polsterdicke: 				55 mm

- Sitzpolster mit Komfortausführung (Stoff/ Leder):

Über 100 Stoffe und Leder der Sedus Kollektionen

  - Sitzpolster und Rückenmembran können wahlweise auch getrennt voneinander bestimmt werden.

  - Sitzplatte: Farbe stets schwarz

  - Polstersitz mit PUR-Polsterschaum und Schnittschaumauflage

  - Schaumstärke:				ca. 65 mm

  - Polsterdicke: 				65 mm

- Sitzbreite:						490 mm

- Sitztiefe bei fixem Sitz:				460 mm

- Sitztiefe Schiebesitz:

  - Schwingenmechanik mind. 425 mm mit 60 mm Verstellbereich

  - Synchronmechanik	autom. Gew. mind. 410 mm mit 70 mm Verstellbereich

  - Synchronmechanik indiv. Gew. mind. 410 mm mit 70 mm Verstellbereich

Armlehnen

Ergonomisch geformte Armlehnen aus Kunststoff zur Entlastung der Schultern und Nackenmuskulatur:

- Farbe Armlehnenträger und Armlehnenschaft: je nach Modellfarbe in schwarz oder lichtgrau

- Farbe der Armauflagen: immer schwarz

- 2D Design-Armlehne: Modellfarbe lichtgrau: Armlehnenpad in basaltgrau

Armlehnenoptionen

- Ohne Armlehne

  - Nur in Verbindung ohne Schiebesitz auswählbar oder
auch mit Schiebesitz wählbar in Verbindung mit Similarmechanik mit Gewichtsautomatik und 5-Stern Aluminium-Fuß

- 1D Armlehne – höhenverstellbar

  - Höhenverstellung: 				190 - 300 mm

- 2D Armlehne – höhen- und breitenverstellbar

  - Höhenverstellung: 				190 - 300 mm

  - Länge der Armauflage: 			230 mm

  - Breite der Armauflage: 			80 mm

  - Lichte Weite zwischen den Armauflagen: 480 mm

  - Werkzeuglose Breitenverstellung der Armlehnenträger: je Seite 25 mm, ∑ 50 mm

- 2D Design-Armlehne mit PUR-Auflagen – höhenverstellbar und verschiebbares Pad (vor & zurück)

  - Höhenverstellung: 				190 - 260 mm

  - Länge der Armauflage: 			230 mm

  - Breite der Armauflage: 			80 mm

  - Lichte Weite zwischen den Armauflagen:480mm

- 3D Armlehne – höhen- und breitenverstellbar und verschiebbares Pad (vor & zurück)

  - Höhenverstellung: 				190 - 300 mm

  - Länge der Armauflage: 			230 mm

  - Breite der Armauflage: 			80 mm

  - Lichte Weite zwischen den Armauflagen: 460 - 510 mm

  - Werkzeuglose Breitenverstellung der Armlehnenträger: je Seite 25 mm, ∑ 50 mm

- 4D Armlehne (Code 3414) – höhen- und breitenverstellbar und verschiebbares Pad (vor & zurück, rechts & links drehbar um 360°)

  - Höhenverstellung: 				190 - 300 mm

  - Länge der Armauflage: 			225 mm

  - Breite der Armauflage: 			90 mm

  - Lichte Weite zwischen den Armauflagen: 430 - 510 mm

  - Schwenkbereich Pads: 	∑ 36° beidseitig, in 3 Stufen

    - nach innen, 2 Stufen		12°/ 24 °

    - nach außen, 1 Stufe		12°

  - Werkzeuglose Breitenverstellung der Armlehnenträger: je Seite 25 mm, ∑ 50 mm

- AX Armlehne (Code 3419) für Drehstühle mit fixer Rückenlehne (sn-101, sn-103, sn-121 & sn-123).
Höhen- und breitenverstellbar und verschiebbares Pad (vor & zurück, rechts & links drehbar um 360°)

  - Höhenverstellung: 				190 - 300 mm

  - Länge der Armauflage: 			200 mm

  - Breite der Armauflage: 			95 mm

  - Lichte Weite zwischen den Armauflagen: 410 – 510 mm

Mechanik

- Innovatives kinematisches Bewegungskonzept ohne Mechanik für non-territoriale Einsatzgebiete. Ergonomisch intuitiv guter Sitzkomfort ohne Einstellungsaufwand durch den Nutzer.

  - Ein vorwärts (5°) und leicht seitlich gerichtetes Wippen regt zu ergonomisch wertvollen Haltungswechsel und dynamischen Arbeiten an

  - Automatische Gewichtserkennung mit ausgeglichenem Kraftverlauf

  - Intuitive schnelle Justierung

  - Anlehndruck der Rückenlehne passt sich dem Nutzer bzw. Körpergewicht automatisch an

  - Öffnungswinkel der Mechanik von 24°

  - Rückenlehnenneigung 31°

  - Farbe abhängig von Modellfarbe

- Synchronmechanik mit automatischer Gewichtserkennung des Nutzers mit ausgeglichenem Kraftverlauf in schwarz

  - Sitz- und Rückenlehen bewegen sich völlig körpersynchron

  - Synchronverhältnis Mechanik Sitz / Rückenlehne: 1 : 3,5

  - Automatische Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte.
Wahlweise Version für leichte Personen verfügbar

  - Rückenlehnenneigung aus Mechanik: 31°, Arretierung in vorderster Position möglich bzw. zusätzlich Lehnenwegbegrenzung bei 8, 16 und 26°

  - Automatische Sitzvorwärtsneigung durch Gewichtsverlagerung des Nutzers bis zu 5°

- Synchronmechanik mit individueller Gewichtseinstellung in schwarz

  - Rückenlehnenneigung: 26°
Arretierung in 3 Positionen: in aufrechter, mittlerer und weit zurückgelehnter (26°) Position

  - Sitz wahlweise um 5° in der Sitzneigung für Druckentlastung im Oberschenkel verstellbar

Sitzhöhenverstellung

- Stufenlose Höhenverstellung per Gasfeder Höhenverstellung des Sitzes:

  - Schwingenmechanik			420 – 550 mm

  - Synchronmechanik	autom. Gew.		400 – 530 mm

  - Synchronmechanik indiv. Gew.		400 – 530 mm

- Bedienelement zur Höhenverstellung: unabhängig der Modellfarbe immer in Basaltgrau

- Mechanische Gasfeder: Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch pneumatische Verriegelung, nahezu verschleißfrei, kein Ausfall oder Gasfederwechsel. Es gelten 30 Jahre Garantie für die patentierte Mechanik.

  - Schwingenmechanik			440 – 550 mm

  - Synchronmechanik	autom. Gew.		420 – 530 mm

  - Synchronmechanik indiv. Gew.		420 – 530 mm

Charakteristika der Bedienung

- Robuste, griffige und leicht erreichbare Bedienelemente

- Intuitive und feinfühlige Bedienung der Einstellungen im Sitzen

- Kurz gefasste und übersichtliche Bedienungsanleitung direkt am Stuhl

Untergestell

- 5-Stern-Kunststoffuß

- Farbe wird über Modellfarbe definiert

- Optional: 5-Stern-Aluminiumfuß in schwarz, poliert oder lichtgrau

Rollen

Harte Rollen für weiche Böden (z.B. Teppich) oder weiche Rollen für harte Böden erhältlich.

- Durchmesser Rollen: 			65 mm

- Modellfarbe schwarz

  - Harte Rollen: Rad schwarz, Lauffläche schwarz

  - Weiche Rollen: Rad schwarz, Lauffläche basaltgrau

- Modellfarbe lichtgrau

  - Harte Rollen: Rad lichtgrau, Lauffläche lichtgrau

  - Weiche Rollen: Rad lichtgrau, Lauffläche basaltgrau

Accessoires

- Nachrüstung der Accessoires vorbereitet

- Rundum bezogene Nackenstütze mit Höhen und Neigungsanpassung, aus schwarzem Lederimitat

  - Bei Modellen in Stoff aus schwarzem Lederimitat

  - Bei Modellen in Leder, Nackenstütze in gewähltem Leder

- Wahlweise Kleiderbügel einzeln oder als Set zur Nackenstütze

- Hinweis: Wenn nur eine Nackenstütze am Stuhl ist, kann man problemlos einen Kleiderbügel nachrüsten.

Wenn nur ein Kleiderbügel am Stuhl ist, kann man keine Nackenstütze nachrüsten. Hier muss der Rücken ausgetauscht werden!

Brandschutzausführung

- Brandschutzausführung EN 1021, Teil 1&2 , BS 5852 crib 5  (Code 6004) – in Verbindung mit schwer entflammbarem Schaum und den Bezugsstoffen Step oder Fame.

- Brandschutzausführung UK FFSR (Code 6024) – in Verbindung mit dem Bezugsstoff Fame.

- Brandschutzausführung UNI CLASS 1.IM. (Code 6044) – in Verbindung mit dem Bezugsstoff Step.

Gewicht

Leichteste Ausführung des Stuhls:			13,0 kg

Schwerste Ausführung des Stuhls:			16,9 kg

Benutzergewicht:

- Schwingenmechanik: 		empfohlen bis 130 kg

- Synchronmechanik	autom. Gew.:	empfohlen bis 150 kg

- Synchronmechanik indiv. Gew.:	empfohlen bis 150 kg

Benutzergewicht 180 kg:

Für Drehstühle mit mittelhoher fixer Rückenlehne (sn-101 & sn-121) in Verbindung mit:

- 1D Armlehne, höhenverstellbar

- Höhenverstellung: 			190 - 290 mm

- Länge der Armauflage: 		235 mm

- Breite der Armauflage: 		80 mm

- Lichte Weite zwischen den Armauflagen: 460 mm

- Standard- oder Komfortsitz, mit oder ohne Schiebesitz (Code 4500, 4511, 4509 oder 4512)

- Mit Lordosenhöhenverstellung oder ohne Lordosenstütze

- Similarmechanik mit Gewichtsautomatik (Code 1112)

- Gasfeder (Code 1503)

- Modellfarbe schwarz (103)

- Aluminiumfuß (Code 2215)

- Harte oder weiche Rollen (Code 2700 oder 2701)

Abmessungen

- Gesamtbreite:					710 mm

- Gesamttiefe:
- Schwingenmechanik:				710 - 820 mm
- Synchronmechanik autom. Gew.:		710 – 940 mm
- Synchronmechanik indiv. Gew.:			710 – 940 mm

Materialien

- Rückenlehnenrahmen: Polypropylen mit Glasfaseranteil

- Sitzplatte: PP mit Glasfaseranteil

- Armlehnenträger Polyamid mit Glasfaseranteil

- Armauflagen: Kunststoff PP/ PUR

- Fußkreuz und Sitzschwinge: in PA glasfaserverstärkt

  - Optional Fußkreuz Aluminium pulverbeschichtet oder poliert

- Rückenlehnenträger in PP glasfaserverstärkt

- Standsäule/ Gasfeder: Stahl, Kunststoff

- Mechanik: Aluminium, Stahl, Kunststoff

- Harte Rollen:

  - Rad und Lauffläche aus Kunststoff

- Weiche Rollen:

  - Rad aus Kunststoff

  - Lauffläche aus TPU

- Sonstige Kunststoffteile in den Materialien: PP, PA

Counterausführung

- Sitzhöhe:

  - Schwingenmechanik			645 – 895 mm

  - Synchronmechanik	autom. Gew.		630 – 880 mm

  - Synchronmechanik indiv. Gew.		630 – 880 mm

- Fußring und Gasfeder: Farbe schwarz, Oberfläche Fußring in Aluminium gebürstet, Fußring höhenverstellbar

  - Höhenverstellung: 			    	300 – 500 mm

  - Breite Auflagefläche: 		    19 mm, Ø 500 mm

- Konstant gebremste Rollen für sicheres Aufsteigen bei voller Mobilität des Stuhles, stets mit weichem Belag für verbesserte Haftung auch bei glatten Böden, Ø 65 mm

- Benutzergewicht:

  - Schwingenmechanik		empfohlen bis 130 kg

  - Synchronmechanik	autom. Gew.	empfohlen bis 150 kg

  - Synchronmechanik indiv. Gew.	empfohlen bis 150 kg

- Für die Gewährleistung der Standsicherheit:

  - 5-Stern-Aluminiumfuß: Farbe wird durch Modellfarbe bestimmt

  - Ohne Vorwärtsneigung

  - Mittelhoher Rücken

    - Fix oder höhenverstellbar wählbar

Konferenzdrehstuhl (sn-201/sn-203/sn-271/sn271)

- Hohe oder mittelhohe, fixe Rückenlehne wählbar

- Sitz mit und ohne Komfortausführung wählbar

  - Ohne Sitztiefenverstellung

- 2D Design-Armlehnen

- Schwingenmechanik

  - Farbe abhängig von Modellfarbe

- Aluminiumfuß in den Farben schwarz, poliert oder lichtgrau

  - 4-Stern- oder 5-Stern-Aluminiumfuß

  - 5-Stern-Kunststoffuß

- Rollen oder Gleiter für harte und weiche Böden

  - Gleiter in schwarz aus Kunststoff für harte oder Filz für weiche Böden wählbar

- Wahlweise Kleiderbügel einzeln oder als Set zur Nackenstütze

Boxvariante (sn-801/sn-821)

- Mittelhohe Rückenlehne

  - Mit und ohne Lordose wählbar

- Sitz mit und ohne Komfortausführung wählbar

  - Mit Sitztiefenverstellung (60 mm) und ohne Sitztiefenverstellung wählbar

- Armlehnen wählbar:

  - 2D Armlehnen

  - 2D Design-Armlehnen

- Kinematisches Bewegungskonzept ohne Mechanik

  - Farbe abhängig von Modellfarbe

- Stufenlose Höhenverstellung per Gasfeder

- 5-Stern-Kunststofffuß

  - Farbe abhängig von Modellfarbe

- Harte Rollen für weiche Böden (z.B. Teppich) oder weiche Rollen für harte Böden erhältlich.

- Wahlweise Kleiderbügel einzeln oder als Set zur Nackenstütze

- Brandschutzausführung UK FFFSR privater Gebrauch/ UK FFSR domestic use; i.V.m. Bezugsstoffen Fame wählbar

Transport & Versand

- Komplettmontierer Versand per Spedition

- Teilzerlegter Versand per Paketdienst

Paketmaße: 760 x 595 x 500 mm, 17,1 kg (Modellcode: sn-801/sn-821)

DIN EN 1335-1:2023 Typ A

Für Drehstühle (sn-101/102/103 & sn-121/122/123) in Verbindung mit:

- 4D Armlehne (Code 3424) – höhen- und breitenverstellbar und verschiebbares Pad (vor & zurück, rechts & links drehbar um 360°)

- Höhenverstellung: 			190 - 300 mm

- Länge der Armauflage: 		210 mm

- Breite der Armauflage: 		100 mm

- Werkzeuglose Breitenverstellung nach DIN EN 1335-1: 410 - 510 mm

- Verschiebbare und schwenkbare Pads: 	20mm je Seite, und 360° drehbar

- Werkzeuglose Breitenverstellung der Armlehnenträger: je Seite 25 mm, ∑ 50 mm

- Schiebesitz (Code 4509 oder 4512)

- Lordosenverstellung oder höhenverstellbarer Rücken

- Synchronmechanik (Code 1112, 1114 oder 1115)

- Gasfeder (Code 1503)

- Aluminiumfuß (Code 2215)

Qualitätsstandards

- 5 Jahre Garantie

- 30 Jahre Garantie auf die mechanische Gasfeder

- Hochwertige Materialien

- Mechanische, nahezu verschleißfreie Komponenten

- Ergonomie – Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH (in Bearbeitung)

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ 	 DIN EN 1335-1 / -2 + DIN 4573 - 130kg / 150kg

- Klassifizierung als Bürodrehstuhl Typ A gemäß DIN EN 1335 – 1 mit Synchronmechanik autom. Gewichtsanpassung (in Bearbeitung)

- Klassifizierung als Bürodrehstuhl Typ A gemäß DIN EN 1335 – 1 mit Synchronmechanik indiv. Gewichtsanpassung (in Bearbeitung)

- QUALITY OFFICE Zertifikat (in Bearbeitung)

- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH (in Bearbeitung)

Ökologie

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Bei Modellfarbe schwarz Anteil Recyclat bis zu 56%

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- Einfache Demontage

- Recyclingfähig

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- Unverklebte Bezugstechnik

- FACT-Sheet Ökobilanz

- Greenguard zertifiziert

- Produktion gemäß DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement