## Ausschreibungstext

Modellfamilie

Das Produktfamilie soll attraktive Teamarbeitsplätze bieten. Diese haben sich durch ein einfaches und leichtes Gestell auszuzeichnen. Die Teamarbeitsplätze sollen vielseitig einsetzbar sein, als klassischer Arbeitsplatz, für temporäres Arbeiten in Projektteams, als Besprechungstisch oder für hot desking Bereiche.

Das Programm muss Doppelbenches mit einteiliger und zweiteiliger Platte umfassen.

Gestellsystem

Das Gestellsystem muss auf einer funktionalen Rahmenkonstruktion aus zwei Seitenteilen, die über Längstraversen verschraubt werden, basieren. Die hochfeste Verbindung der Seitenteile mit dem Gestellsystem hat über ein stabiles Schraub-System mit jeweils 2 Schrauben zu erfolgen, um eine optimale Krafteinleitung in das Gestellsystem sicherzustellen. Je nach Tischplattenausführung sind zwei, drei oder vier Längstraversen einzusetzen.

Fußgestell

Das Fußgestell muss aus Rundrohren bestehen. Diese sollen eine filigrane und leichte Optik erzeugen und sind mit Stellgleitern auszustatten.

Folgende Höhe ist vorzuhalten:

- Höhe fest 740 mm

(Querschnitt Rundrohr Ø 40 mm)

Tischplatten

Maße

Für die Doppelarbeitsplätze müssen folgende lineare Tischplatten zur Auswahl stehen:

Einteilige Tischplatten

- Breiten: 1400, 1600, 1800 und 2000 mm

- Tiefen: 1400 und 1600 mm

Zweiteilige Tischplatten

- Breiten: 1400, 1600, 1800 und 2000 mm

- Tiefen: 1500 und 1700 mm

Die Tischplatten müssen im Standard über 90°-Ecken verfügen. Optional sind gerundete Ecken mit einem Radius von R=50 vorzuhalten. Bei der einteiligen Tischplatte sind dabei alle vier Ecken gerundet vorzuhalten. Bei der zweiteiligen Bench sind die Ecken der Anfangstische an der Tischvorderkante gerundet und an der Tischhinterkante eckig vorzuhalten.

Trägermaterial

Als Arbeitsplatten sind 19 mm dicke Dreischicht-Feinspanplatten mit Melaminharzoberfläche oder Furnier vorzuhalten.

Der Einsatz von Dreischicht-Feinspanplatten muss dem Trägermaterial gemäß EN 312-2003 entsprechen.

In Bezug auf Formaldehydemissionen müssen die beschichteten Spanplatten dem Standard E05 nach EN 717-1 entsprechen.

Modellmerkmale

Doppelbench mit einteiliger Tischplatte

Die Doppelbench mit einteiliger Tischplatte ist vorzuhalten, da sich diese Variante aufgrund der durchgehenden Tischplatte ebenso für den Einsatz als Besprechungs- und Konferenztisch anbietet.

Doppelbench mit zweiteiliger Tischplatte

Doppelbenches mit zweiteiliger Tischplatte müssen serienmäßig über einen 100 mm breiten Spalt zwischen den beiden Tischplatten verfügen. Dieser soll zur Aufnahme von funktionalem Zubehör, Funktionsbrücken und Screens dienen. Zubehörelemente müssen über die gesamte Breite der Doppelbench frei positionier- und verschiebbar sein.

Verkettung

Die Doppelbenches sind in Basisausführung und Verkettausführung vorzuhalten. Für eine optimale Beinfreiheit soll die Verkettausführung über verkürzte Verkettseitenteile verfügen. Die Füße müssen beidseitig zurückgesetzt werden können. Je nach Tischtiefe sind die Füße wie folgt zurückzusetzen:

Einteilige Tischplatte

- bei 1400 mm Tiefe um 350 mm

- bei 1600 mm Tiefe um 450 mm

Zweiteilige Tischplatte

- bei 1500 mm Tiefe um 350 mm

- bei 1700 mm Tiefe um 450 mm

Elektrifizierung

Horizontale Kabelführung

Zur horizontalen Kabelführung muss ein Set aus frei positionierbaren Klettbändern angeboten werden, die mittels doppelseitigem Klebeband unter der Tischplatte befestigt werden können. Das Set hat sieben Montageplättchen mit Klettband zu beinhalten.

Bei den Doppelbenches sowohl mit einteiliger als auch zweiteiliger Tischplatte ist die zentrale Kabelwanne über Halter in der Tischplatte zu befestigen. Sie sollen über 3fach- oder 4fach-Steckdosen die Elektrifizierung unterhalb des Tisches ermöglichen. Darüber hinaus sind persönliche Kabelwannen für Doppelbenches mit zweiteiliger Tischplatte vorzuhalten. Auch diese Kabelwannen sind über Halter in der Tischplatte zu befestigt.

Als weitere horizontale Kabelführungsmöglichkeit ist ein Kabelnetz vorzuhalten. Diese soll eine Größe von 280 x 200 mm haben und ist über 6 Anbindungspunkte unter der Tischplatte zu befestigen.

Vertikale Kabelführung

Durch eine optionale Kabelkette sollen Kabel optisch geschützt vom Boden zum Kabelkanal geführt werden können. Die flexible Zuleitung mit Kabeltrennung und die Zugentlastung sind in den folgenden zwei Varianten zur Verfügung zu stellen:

- zur freien Positionierung unterhalb der Tischplatte mittels Schraubverbindung

- zur Befestigung an der Kabelwanne

Zugriff auf Strom und Daten

Für einen optimalen Zugang zu Kabelwannen sowie einer einfachen Einrichtung des Arbeitsplatzes sind diverse Kabeldurch- und Auslässe innerhalb der Familie vorzuhalten. Als weitere Elektrifizierungsmöglichkeit sind darüber hinaus Tischanschlussfelder vorzuhalten.

Anbauoptionen

PC-Gehäusehalterung

Die PC-Gehäusehalterung ist unter der Tischplatte zu befestigen. Die Nutzgröße der Grundträgerplatte soll 450 x 205 mm betragen. Die max. Belastung soll 10 kg betragen.

Laptop-Halter

Für das Tischprogramm ist ein Laptop-Halter vorzuhalten. Die Befestigung hat unter der Tischplatte zu erfolgen. Die Nutzgröße der Grundträgerplatte hat bei einer Maximalbelastung von 10 kg 350 x 330 mm zu betragen.

Untergehängte Schublade

Eine untergehängte Schublade ist vorzuhalten. Diese muss aus einem Metallgehäuse, das unter die Tischplatte geschraubt wird und einer ausziehbaren Schale aus PET-Filz bestehen. Das Innenmaß soll 349 x 225 mm und die Höhe 70 mm betragen, damit ausreichend Stauraum für die Dinge des alltäglichen Bedarfs, wie beispielsweise Stifte, Block und Smartphone vorhanden ist. Das Metallgehäuse muss in fünf modernen Farben gepulvert werden können. Die Filz-Schale ist in anthrazit und hellgrau vorzuhalten. Die untergehängte Schublade muss optional mit Schließung ausgewählt werden können. Die max. Belastung soll 10 kg betragen.

Oberflächen

Gestellteile

Die Rundrohre aus Stahl sind mit lösemittelfreien, umweltschonenden Pulverbeschichtungen zu versehen. Die Gestellteile sind in den Ausführungen

- purweiß

- schwarz

- in Richtung rot

- in Richtung beige

- in Richtung grün/blau

- verchromt

vorzuhalten.

Tischplatten

Die Tischplatten sind in folgenden Ausführungen vorzuhalten:

19 mm Dreischicht-Feinspanplatte:

- Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen

Holzdekoren (Oberfläche nach EN 14322)

  - Tischplatten/Bauteile allseitig mit Nullfugenkante in Plattenfarbe

- soft touch Oberfläche in matter Optik mit angenehm haptischer Eigenschaft, allseitig mit einer 1 mm ABS Kante in Plattenfarbe

19 mm Dreischicht-Feinspanplatte:

- Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei-Komponenten-Polyurethanlack auf Wasserbasis.

Verpackung

Ein geringes Transportvolumen muss durch teilzerlegte Verpackung sichergestellt werden.

Qualität & Ökologie

Das Tischprogramm ist nach auszugsweise berücksichtigten Normen in Abhängigkeit der Variante zu konzipieren:

- Zertifikat geprüfte Sicherheit in Bearbeitung

  - DIN Fachbericht 147

  - DIN EN-527-1/2/3 Büro-Arbeitstische (außer für soft touch)

  - BGI 650

  - EK5/AK3 (PfG-AF)

  - NEN 2449

  - PAK-Nachweis für relevante Bauteile

  - DIN, VBG+FAVW, BSO

- PEFC-Zertifizierung für Holzkomponenten

- Zertifikat AGR

- Greenguard

Die Prozesse zur Herstellung der Produkte sind nach folgenden Normen zu zertifizieren:

- DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement

- DIN ISO 50001 Energiemanagement

- DIN ISO 45001 Arbeitssicherheit