| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. se:line Konferenzdrehstuhl |  |
| --- | --- |

Rückenlehne

- Rückenlehne Stoff oder Leder bezogen. Hochwertiges Unterpolster aus flexiblem Stretch-Gewirke.

- Zwei Rückenlehnenhöhen, gemessen über eingesessenem Sitz:
mittelhohe Rückenlehne: 565 mm
hohe Rückenlehne: 800 mm

- Breite der Rückenlehne: 510 mm

- Innenliegender Rückenlehnenrahmen aus Polypropylen, glasfaserverstärkt

Armlehnen

- Fließend in einer Linie in die Tragstruktur der Rückenlehne übergehende, geschlossene Armlehnen

- Armlehnen mit schwarz-matter, UV beständiger Beschichtung

- Armlehnen mit Lederauflagen in schwarz

- Optional kann beim Ledermodell die Auflagen in der Lederfarbe des Stuhls gewählt werden.

- Lichte Weite: 550 mm

- Höhe: 250 mm

Mechanik

- Körpersynchroner Bewegungsablauf

- Automatische Gewichtsanpassung durch innovatives Armlehnenkonzept, bei dem die Armlehnen als Federkraftspeicher dienen (zum Patent angemeldet)

- Rückenlehnenarretierung in aufrechter Position möglich

Benutzergewicht

- Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg

Sitz

- Formschaum (Polyurethan)

- Polsterdicke: 	55 mm

- Sitzbreite: 		495 mm

- Sitztiefe:    		445 mm

Sitzhöhenverstellung

- Stuhl mit Gleiter:
- Zentrale Sitzfederung ohne Rückstellautomatik, nicht
   höhenverstellbar, Sitzhöhe 430 mm
- Optional Sitzfederung mit Rückstellautomatik, nicht

höhenverstellbar, Sitzhöhe 430 mm

- Stuhl mit Rollen: Gasfeder mit Endlagendämpfung für stufenlose Höhenverstellung von 410 – 490 mm

Fuß

- Vierstrahliges Aluminiumfußkreuz:
- Pulverbeschichtet schwarz, weißaluminium oder poliert
- Kunststoffgleiter oder Filzgleiter
- Rollen mit Durchmesser 65 mm

- Fünfstrahliges Aluminiumfußkreuz: 
- Pulverbeschichtet schwarz, weißaluminium oder poliert
- Rollen mit Durchmesser 65 mm

Materialien / Farbkonzept

- Fußausleger, Lehnenträger   	Aluminium pulverbeschichtet Konusstück, Schwinge		schwarz, weißaluminium oder                        
Sitztragplatte:                            	Aluminium poliert

- Armlehnen:                                 	Kunststoff (Polypropylen, 						glasfaser-verstärkt), mit 						schwarzer Softlackierung

- Stoffe / Leder:                          	vielfältige Stoff- bzw. 						Lederauswahl

Leder

- Zur Wahl steht die Sedus Kollektion Semi-Anilin-Leder und ein besonders hochwertiges, naturbelassenes Anilin-Leder, das naturbelassene Unregelmäßigkeiten aufweist oder im Laufe der Zeit Patina sichtbar werden lässt.

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ 	 DIN EN 16139 L1

- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- AGR Zertifikat

- hochwertige Materialien

- mechanische, nahezu verschleißfreie Komponenten

- fünf Jahre Garantie

- Produktion gemäß DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement

Ökologie

- Leder aus umweltgerechter Herstellung

- einfache Demontage

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- GREENGUARD certified

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement