| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. se:living Sofa, Sessel, Hocker |  |
| --- | --- |

Vielseitig einsetzbares Soft Seating Möbel, das den Komfort und die Ästhetik eines Wohnzimmersofas mit der Funktionalität, die in modernen Arbeitswelten benötigt wird, verbindet. Dabei kann se:living als Sessel, über Eck, als Insel- oder Videokonferenz-Konstellation konfiguriert werden und mit Ablageelementen, Anbau und Hocker komplettiert werden.

Anwendungsbereiche

- Lounge-, Warte- und Empfangsbereiche

- Informelle Meeting-, Kollaborations- und Begegnungszonen

- Ruhezonen und Rückzugsorte

- Knotenpunkte und Zwischenzonen

- (Executive) Büros

- Pausenbereiche, Kantine, Bistro und Cafeteria

Polsterelement

Korpus

Das Polsterelement besteht aus einem Holzkorpus, der sich aus verschiedenen Holzmaterialien zusammensetzt, wie MDF/Sperrholz/HDF und Spanplatte. Diese FSC zertifizierten Materialien sind in unterschiedlichen prozentualen Anteilen verbaut.

Polsteraufbau für Sofas, Hocker, Plant Bench und Sessel eckig

Der Polsteraufbau besteht aus einem Federkern, welcher 80 mm hoch ist und auf der Grundplatte lose aufliegt. Zwischen Grundplatte, mit Lochbohrungen zur Be- und Entlüftung, und Federkern ist ein Flies zur Geräuschdämmung lose eingebracht. Auf dem Federkern liegt ein weiteres Flies lose auf. Der ganzflächige Polsteraufbau in Sandwichbauweise aus zwei Lagen ist konturgeschnitten.

- Untere Lage: Polyätherschaum 50 mm - Raumgewicht: 44 Kg/m³

- Obere Lage: Polyätherschaum 50 mm auslaufend auf 20 mm / Raumgewicht: 30 Kg/m³

Rücken- und Armlehnenpolster für Sofa, Plant Bench und Sessel eckig

Die Rücken- und Armlehnen werden mit zwei Stahlrohren (Durchmesser 29 mm), gepulvert in Schwarz, in den Korpus eingeführt und von unten verschraubt. Die Armlehnen sind später demontier- und austauschbar.

Die Rücken- so wie Armlehnen haben einen Holzträger aus Sperrholz. Der ganzflächige Polsteraufbau in Sandwichbauweise aus zwei Lagen ist konturgeschnitten:

- Untere Lage: Polyätherschaum 97 mm - Raumgewicht: 35 Kg/m³

- Obere Lage: Polyätherschaum Dicke 20 mm / Raumgewicht: 35 Kg/m³

Polsteraufbau für Sessel rund

Der Polsteraufbau besteht aus Gurten die über Kreuz gespannt sind und fest mit dem Holz verbunden sind. Der ganzflächige Polsteraufbau in Sandwichbauweise aus zwei Lagen ist konturgeschnitten:

- Untere Lage: Polyätherschaum 90 mm - Raumgewicht: 35 Kg/m³

- Obere Lage: Polyätherschaum 40 mm - Raumgewicht: 30 Kg/m³

Rücken- und Armlehnenpolster für Sessel rund

Die Rückenlehne wird mit zwei Stahlrohren (Durchmesser 29 mm), gepulvert in Schwarz, in den Korpus eingeführt und von unten verschraubt.

Die Rückenlehne hat einen Holzträger aus Sperrholz. Der ganzflächige Polsteraufbau in Sandwichbauweise aus zwei Lagen ist konturgeschnitten:

- Untere Lage: Polyätherschaum 30 mm - Raumgewicht: 25 Kg/m³

- Obere Lage: Polyätherschaum Dicke 20 mm / Raumgewicht: 30 Kg/m³

Bezug:

Unter dem Bezug ist eine Watte aus Polyestervlies 100 Gramm eingenäht.

Sockel

Der Sockel besteht aus MDF bzw. Holz und ist 80 mm hoch. Es gibt ihn in den Ausführungen:

- Schwarzgrau (RAL 7021)

- Lichtgrau (RAL 7044)

- Eiche natur

Eine runde Aussparung (Durchmesser 56 mm) für z.B. eine Steckdose ist optional im Sockel mittig unter jedem Sitz integrierbar, bei Sofaelementen.

Drehteller – nur für Sessel rund

Bodenplatte und Säule werden durch den umlaufenden Sockel verdeckt. Drehbar um 300 Grad (pro Seite 150 Grad), immer mit Rückstellautomatik.

Gleiter

Unter der Grundplatte der Polsterelemente sind vier schwarze Stellfüße aus Stahl montiert. Daran angebracht sind zwei Gummigleiter (Stoppern) und die anderen zwei diagonal sind Kunststoffgleiter mit einem Verstellbereich von 10 mm.

Der Sockel steht auf vier Antirutschgleitern, welche in den Ecken montiert sind.

Benutzergewicht

- Bei Sofaelementen: bis 130 kg Körpergewicht pro Sitzplatz

- Bei Sessel: bis 130 kg Körpergewicht

- Hocker: bis 130 kg Körpergewicht

Abmessungen

Für die gepolsterten Elemente gibt es Zweier-, Zweieinhalber- und Dreier-Sofas. Dies bezeichnet die Anzahl der Personen, die auf dem jeweiligen Sofa bequem nebeneinander Platz finden.

Die Höhe der Modelle beträgt immer 75 cm und die Sitzhöhe 43 cm.

Freistehende Elemente (gepolstert)

In der Tiefe 81 cm mit der Sitztiefe 64 cm und in der Tiefe 96 cm mit der Sitztiefe 80 cm erhältlich.

- 2er Sofa: 	B 166 cm

- 2,5er Sofa:	B 195 cm

- 3er Sofa: 	B 226 cm

Anfangs- und Abschlusselemente (gepolstert)

Zur Verkettung zur modularen Konfiguration; mit mindestens einem weiteren Element.

In der Tiefe 81 cm mit der Sitztiefe 64 cm und in der Tiefe 96 cm mit der Sitztiefe 80 cm erhältlich.

- 2er Sofa: 	B 159 cm

- 2,5er Sofa:	B 180 cm

- 3er Sofa: 	B 219 cm

Zwischenelement (gepolstert)

Muss mit mindestens zwei weiteren Elementen verkettet werden.

In der Tiefe 81 cm mit der Sitztiefe 64 cm und in der Tiefe 96 cm mit der Sitztiefe 80 cm erhältlich.

- 2er Sofa: 	B 152 cm

- 2,5er Sofa:	B 181 cm

- 3er Sofa: 	B 212 cm

Diagonale Elemente (gepolstert)

Als Anfangs- oder Endelement erhältlich im Winkel von 120 Grad zur Verkettung zur modularen Konfiguration; mit mindestens einem weiteren Element. 
In der Tiefe 81 cm mit der Sitztiefe 64 cm.

90° Eckelement (gepolstert)

Muss mit mindestens zwei weiteren Elementen verkettet werden.

- Für Sitztiefe 640/640 mm: 	B 81 cm

- Für Sitztiefe 640/800 mm: 	B 96 cm

- Für Sitztiefe 800/640 mm: 	B 81 cm

- Für Sitztiefe 800/800 mm: 	B 96 cm

Element mit 2 Sitztiefen (gepolstert)

Als Anfangs- oder Endelement erhältlich um eine lineare Konfiguration mit zwei Sitztiefen darzustellen.

- Breite 188 cm

Alle freistehenden Elemente, sowie die Anfangs- und Endelemente, können mit folgenden drei Optionen „aufhören“. Die nachfolgenden Breiten-Maße müssen zu den Breiten-Maßen der Elemente addiert werden.

1)	offener Abschluss

2)	Armlehne 		B + 125 mm (je Seite)

3)	Anbautisch		B + 70 mm (je Seite)

- immer in einer Größe: 700 x 300 mm mit abgerundeten Ecken

- 19 mm Plattenstärke in Melamin-Kollektionen, Likewood, HPL II softtouch(Fenix als Serienabweichung) und Furnier erhältlich

Sessel (gepolstert)

- Rund: 	T 76 cm B 80 cm H 75 cm SH 43 cm ST 63 cm

- Eckig: 	T 83 cm B 83 cm H 75 cm SH 43 cm ST 63 cm

Hocker (gepolstert)

- T 80 cm B 80 cm H 44 cm

Ablageelement

Element folgt Sockelfarbe. Optionale Aussparung für Elektrifizierung (Durchmesser 56 mm)

Material/Aufbau: MDF 18 mm stark / Massiv 20 mm stark

Maximale Belastung: 25 kg

Maße:

- B 33 cm T 75 cm H 35,5 cm für die Kombination mit Elementen der Tiefe 81 cm

- B 33 cm T 90 cm H 35,5 cm für die Kombination mit Elementen der Tiefe 96 cm

Eckelement – Ablage

Element folgt Sockelfarbe. Optionale Aussparung für Elektrifizierung. (Durchmesser 56 mm). Muss mit mindestens zwei weiteren Elementen verkettet werden. Auf dem Boden rundes Loch zur Kabelführung.

Material/Aufbau: MDF 18 mm stark / Massiv 20 mm stark

Maximale Belastung: 25 kg

Maße:

- Für Sitztiefe 640/640 mm: 	B 75 cm T 75 cm H 35,5 cm

- Für Sitztiefe 640/800 mm: 	B 75 cm T 90 cm H 35,5 cm

- Für Sitztiefe 800/640 mm: 	B 90 cm T 75 cm H 35,5 cm

- Für Sitztiefe 800/800 mm: 	B 90 cm B 90 cm H 35,5 cm

Eckelement - Pflanzwanne

Element folgt Sockelfarbe. Muss mit mindestens zwei weiteren Elementen verkettet werden.

Material Pflanzkübel: ABS

Größe Pflanzkübel: B 669 mm T 669 mm x H 245 mm

Gewicht Pflanzkübel: 3 kg

Immer mit Rand, um direkten Kontakt der Erde/des Granulats mit dem Polster zu vermeiden.

Maximale Belastung: 25 kg

Maße:

- Für Sitztiefe 640/640 mm: 	B 75 cm T 75 cm H 35,5 cm

- Für Sitztiefe 640/800 mm: 	B 75 cm T 90 cm H 35,5 cm

- Für Sitztiefe 800/640 mm: 	B 90 cm T 75 cm H 35,5 cm

- Für Sitztiefe 800/800 mm: 	B 90 cm B 90 cm H 35,5 cm

Plant Bench

Maße:

- nur Sitztiefe 640mm: 	B 218 cm T 368 cm H 75 cm

Funktionselement Plant Bench

Muss in die Mitte der Plant Bench gestellt werden, keine Verkettung erforderlich. Mit geschlossener Platte oder zwei Pflanzeinsätzen erhältlich. 19 mm Plattenstärke in Melamin-Kollektionen, Likewood, HPL II softtouch (Fenix als Serienabweichung) und Furnier erhältlich

Das Element steht auf acht Stellgleitern mit Antirutschbeschichtung und einem Verstellbereich von 20 mm.

Maße:

- Funktionselement Plant Bench mit Platte B 205 cm T 55 cm H 67 cm

- Funktionselement Plant Bench mit Pflanzwanne, zwei Elemente mit je B 102,5 cm T 55 cm H 65 cm mit je einem Pflanzkübel aus ABS, schwarz

  - Größe Pflanzkübel: B 987 mm T 512 mm x H 400 mm

  - Gewicht Pflanzkübel: 3,38 kg

  - Maximale Belastung pro Pflanzkübel: 25 kg

Verkettung

Alle verkettbaren Elemente werden über den Sockel fix miteinander verbunden. Die Sockel werden miteinander über zwei U-Verbinder verbunden. Mit einer M8 Schraube mit Torx wird der U-Verbinder zusammengezogen, sodass die Rahmen zusammengepresst werden und die Elemente eng miteinander verbunden sind.

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH nach EN 16139 L1 & DIN 4573 für Sofa und Sessel (in Vorbereitung)

- TÜV schadstoffgeprüft (in Vorbereitung)

- Greenguard (in Vorbereitung)

- Brandschutz: EN 1021, part 1 & 2, UK FFFSR, Italien UNI Class 1.IM

- Produktion gemäß DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- Hochwertige Materialien

- 5 Jahre Garantie

Ökologie

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- FACT-Sheet Ökobilanz

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch