| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. se:lounge light Loungesessel |  |
| --- | --- |

Ein kompakter Loungesessel mit einteiliger Sitzschale aus PET-Filz und komfortablem Sitzpolster laden zum Verweilen ein. Verschiedene Gestelle in jeweils zwei Sitzhöhen und angepassten Sitzwinkeln geben dem kleinen Sessel eine vielseitige Anwendung.

Anwendungsbereiche

- Mittelzone

- Work Café, Kantine und Cafeteria

- Informelle Meeting-, Kollaborations- und Begegnungszone

- Warte- und Ruhezone, Pausenbereich

- Konferenz- und Besprechungsraum

- Lobby und Empfangsbereich

Sitzschale

Einteilige Sitzschale aus "PET-Filz" mit abgerundeten, optionalen Armlehnenflügeln. Ergonomisch geformte Sitzmulde sowie integrierte Lordosenvorwölbung.

- Schale in den Farben: anthrazit und hellgrau

- Höhe der Rückenlehne gemessen über eingesessenem Sitz: 						370 mm

- Breite der Rückenlehne:			440 mm

- Öffnungswinkel:				100°

- Armlehnenhöhe vom Sitz:			250 mm

- Breite der Armlehnenflügel:		60 mm

- Sitzbreite:					475 mm

- Sitztiefe:					480 mm

Modellvarianten verfügbar in Sitzhöhe Lounge und Tischorientiert jeweils mit angepasstem Sitzwinkel:

Loungehöhe: Für eine relaxte Sitzposition mit entspannter Sitzhaltung.

- Sitzwinkel:

  - Kufen- / Holzgestell / Alu 4-Stern-Fuß:  12°

- Sitzhöhe:

  - Kufen-Gestell: 			360 mm

  - Holzgestell / Alu 4-Stern-Fuß:	370 mm

Tischorientierte Höhe: Für eine leicht aufrechte Sitzposition zwischen aktiver und entspannter Sitzhaltung.

- Sitzwinkel:

  - Kufen-Gestell: 			8,5°

  - Holzgestell / Alu 4-Stern-Fuß: 	6°

- Sitzhöhe:

  - Kufen-Gestell: 			440 mm

  - Holzgestell / Alu 4-Stern-Fuß:	430 mm

Polsterkissen

Sitz-Polster mit wählbarem Rückenlehnen-Polster. Auswahl an verschiedenen Bezugsstoffen sowie Lederimitat und Leder. Abweichungen zwischen dem Bezug von Sitz und Rücken möglich.

- Polsterdicke Rückenlehne:		18 mm

- Polsterdicke Sitz:				70 mm

Gestell

Gestell jeweils in den Höhen Loungehöhe (ca. 370 mm) oder Tischorientiert (ca. 440 mm) wählbar.

Kufen-Gestell (lg-242):

- Gebogenes Drahtgestell gepulvert in den Farben Schwarz, Purweiß, Fjordgrün, Sandbeige, Cayennerot oder verchromt

Aluminium 4-Stern-Fuß (lg-251):

- Sitzschale drehbar

- Säule und Fußkreuz gepulvert in den Farben Schwarz, Purweiß, Fjordgrün, Sandbeige, Cayennerot oder Säule verchromt und Fußkreuz poliert

Holzgestell Vierfuß (lg-227):

- Buche natur, Buche schwarz, Eiche natur

Gleiter

- Kufen-Gestell lg-242:

Hybrid-Gleiter: Lastabhängig gebremste Gleiter: reduzierter Reibungswiderstand im unbelasteten Zustand. Automatische Anti-Rutsch-Funktion im belasteten Zustand zur Stabilisierung des Gestelles. Gleiter aus Kunststoff. Die Kunststofffläche ist universell einsetzbar und für empfindliche Böden geeignet.

- Holgestell Vierfuß (lg-227) /Alu 4-Stern-Fuß (lg-251):

  - Kunststoffgleiter für weiche Böden

  - Filzgleiter für harte Böden

Gewicht

- Kufen-Gestell (lg-242):			9,2 kg

- Aluminium 4-Stern-Fuß (lg-251):		12,0 kg

- Holzgestell Vierfuß (lg-227):		8,6 kg

Benutzergewicht

- Kufengestell (lg-242) / Alu 4-Stern-Fuß (lg-251): 130 kg

- Holgestell Vierfuß (lg-227):			110 kg

Abmessungen

Kufen-Gestell (lg-242):

- Gesamtbreite mit Armlehnenflügel:	740 mm

- Gesamtbreite ohne Armlehnenflügel:	610 mm

- Gesamttiefe:					630 mm

- Gesamthöhe Loungehöhe:		730 mm

- Gesamthöhe Tischorientiert:		810 mm

Aluminium 4-Stern-Fuß (lg-251):

- Gesamtbreite mit Armlehnenflügel:	740 mm

- Gesamtbreite ohne Armlehnenflügel:	610 mm

- Gesamttiefe:					670 mm

- Gesamthöhe Loungehöhe:		740 mm

- Gesamthöhe Tischorientiert:		800 mm

Holzgestell Vierfuß (lg-227):

- Gesamtbreite mit Armlehnenflügel:	740 mm

- Gesamtbreite ohne Armlehnenflügel:	610 mm

- Gesamttiefe:					700 mm

- Gesamthöhe Loungehöhe:		740 mm

- Gesamthöhe Tischorientiert:		800 mm

Materialien

- Sitzschale: Schale aus PET-Filz: Formvlies aus Polyesterfasern mit bis zu 36% Recyclatanteil (anthrazit). 100% recycelbar, Grammatur 4,0 kg, Wandstärke 15 mm.

- Sitzkissen: PUR-Weichschaum grau (Anbringung: 4 Kunststoffklipps zur einfachen Demontage)

- Rückenlehnenpolster: Schaumstoff kaschiert mit 15 mm Velours (Anbringung: Klettverbindung zwischen Formvliesschale und dem Polsterelement, nicht nachrüstbar)

- Bezug Polsterkissen: alle Stoffe der Stoffkollektion sowie Lederimitat und Leder möglich

- Kufen-Gestell: Stahlgestell – pulverbeschichtet oder verchromt

- Aluminium 4-Stern-Fuß: Säule & Fußkreuz mit 4 Auslegern aus Aluminium – pulverbeschichtet oder Säule verchromt und Fußkreuz poliert.

Abdeckhülse: Kunststoff aus glasfaserverstärktem Polypropylen. Bei Fußkreuz verchromt gestrahlt und bei Fußkreuz gepulvert in passender Pulverfarbe.

- Holzgestell: Buche natur, Buche schwarz, Eiche natur

- Gleiter: TPU-Kunststoff oder Filz

Verpackung

Stets in Kartonverpackung

Accessoires

- Brandschutzausführung EN 1021, Teil 1&2 (Code 6004) – in Verbindung mit den Bezugsstoffen Step, Fame oder One

- Brandschutzausführung UK FFSR, BS 5852, Crib 5 (Code 6024) – in Verbindung mit dem Bezugsstoff Fame

- Brandschutzausführung UNI CLASS 1.IM. (Code 6044) – in Verbindung mit den Bezugsstoffen Step und One

Qualitätsstandards

- 5 Jahre Garantie

- Hochwertige Materialien

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH gemäß DIN EN 16139 L1 / DIN 4573 (in Bearbeitung)

Ökologie

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- PET-Filz: Öko-Tex Standard 100

- Einfache Demontage

- FACT-Sheet Ökobilanz

- GREENGUARD zertifiziert (in Bearbeitung)

- TÜV schadstoffgeprüft (in Bearbeitung)

- Produktion gemäß DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch