| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. ## se:motion net |  |
| --- | --- |

Bürostuhl mit Strickmembranbespannung der Rückenlehne und einer reduzierten und einzigartigen Struktur. Das innovative kinematische Bewegungskonzept ohne Mechanik passt sich den natürlichen Bewegungen des Nutzers an und bietet Komfort und Einfachheit in der Anwendung.

Anwendungen

- Hotdesking Zonen

- Temporäre Einzel- und Teamarbeitstische

- Besprechung & Konferenz

- Projekträume, Kollaborationszonen

- Home Arbeitsplatz

- Bildungseinrichtungen

Rahmenfarbe

- Kunststoffrahmen in den Farben: schwarz oder lichtgrau

Rückenlehne

Hohe, großflächige Rückenlehne:

- Rücken bespannt mit 3D Strick-Membran, luft- und feuchtigkeitsdurchlässig, knitterfrei, pflegeleicht, entsprechendes Rückstellverhalten der Membrane zur Formerhaltung der Rückenlehne

  - Höhe der Rückenlehnen gemessen über eingesessenem Sitz: 		545 mm

  - Breite der Rückenlehne: 		470 mm

  - Höhe des Abstützbereichs der Rückenlehne über dem Sitz: 					150 - 250 mm

- Farben Membranbespannung: schwarz, grau, rot, petrol, lichtgrau und sandbeige.

- Optional höhenverstellbare, nachrüstbare Lordosenstütze erhältlich.

Sitz

Ergonomisch geformte Sitzschale mit anatomisch geformter Sitzfläche mit Beckenstütze, Sitzmulde und abgerundeter Sitzvorderkante

- Polsterdicke: 				ca. 52 mm

- Sitzbreite:					480 mm

- Sitztiefe:					450 mm

- Sitzhöhe:					420 - 530 mm

- Sitzplatte: 	Farbe stets schwarz

- Sitzpolster: 	verfügbar in allen aktuellen Stoffkollektionen.

Sitzhöhenverstellung

Stufenlose Höhenverstellung per Gasfeder.

- Höhenverstellung: 				420 - 530 mm

- Bedienelement zur Höhenverstellung: unabhängig der Modellfarbe stets Basaltgrau

Armlehnen

4D-Multifunktionsarmlehnen mit Höhenverstellung zur Entlastung der Schultern und Nackenmuskulatur. Dreh- sowie verschiebbares Pad in Tiefe und Breite mit „Floating“ Effekt ohne Rasterung.

- Armlehnenhöhe vom Sitz: 		210-280 mm

- Höhenverstellung Armlehne:		70 mm

- Länge der Armauflage: 			215 mm

- Breite der Armauflage: 			65 mm

- Lichte Weite zwischen den Armauflagen: 450-530 mm

- Tiefeneinstellung Armlehnenpads: 	40 mm

- Schwenkbereich Armlehnenpads:         ∑ 37,5° beidseitig

    - nach innen			25°

    - nach außen			12,5°

- Farbe Armlehnenträger und -schaft: abhängig von gewählter Modellfarbe

- Farbe Armauflagen:

  - Bei Modellfarbe schwarz in schwarz

  - Bei Modellfarbe lichtgrau in basaltgrau

Optional:

- ohne Armlehnen

- Fixe Armlehnen am Sitzträger aus Kunststoff in gewählter Modellfarbe:

  - Armlehnenhöhe vom Sitz: 	220 mm

  - Länge der Armauflage: 		210 mm

  - Breite der Armauflage: 		60 mm

  - Lichte Weite zwischen den Armauflagen: 530 mm

  - Farbe: in gewählter Modellfarbe

Mechanik

- Innovatives kinematisches Bewegungskonzept ohne Mechanik. Ergonomisch intuitiv guter Sitzkomfort ohne Einstellungsaufwand durch den Nutzer.

- Intuitive schnelle Justierung, bei lediglich zwei leicht erreichbaren Bedienelementen (Höhe + Arretierung). Weitere ergonomische Einstellungen nimmt der Bürostuhl automatisch vor.

- Anlehndruck der Rückenlehne passt sich dem Nutzer bzw. Körpergewicht automatisch an.

- Großer Rückenlehnen-Öffnungswinkel von 23° ermöglicht eine hohe Bewegungsfreiheit.

- Eine vorwärts gerichtetes (5°) und leicht seitlich gerichtetes Wippen regt zu ergonomisch wertvollen Haltungswechsel und dynamischen Sitzen an

- Arretierung der Rückenlehne möglich

Charakteristika der Bedienung

- robuste, griffige und leicht erreichbare Bedienelemente

- intuitive und feinfühlige Bedienung der Einstellung für den Anlehndruck der Rückenlehne

- kurz gefasste und übersichtliche Bedienungsanleitung

Untergestell

- Fünfstern Untergestell

- Farben: schwarz oder lichtgrau

Rollen

Es werden harte Rollen für weiche Böden (z.B. Teppich) geliefert. Optional sind weiche Rollen für harte Böden erhältlich.

- Durchmesser Rollen: 		65 mm

- Farbe: stets schwarz

Accessoires

- Brandschutzausführung EN 1021, Teil 1&2 (Code 6004) – in Verbindung mit den Bezugsstoffen Step oder Fame. Alle Membranfarben möglich.

- Brandschutzausführung UNI CLASS 1.IM. (Code 6044) – in Verbindung mit der Brandschutzmembran sowie dem Bezugsstoff Step. Membranfarbe Standard schwarz. Andere Membranfarben auf Anfrage möglich.

Gewicht

11,6 kg

Benutzergewicht

130 kg

Abmessungen

- Gesamtbreite:			700 mm

- Gesamttiefe:				690 - 750 mm

- Gesamthöhe:				965 - 1075 mm

Materialien

- Rahmenmodell: Kunststoffrahmen aus 30% glasfaserverstärktem Polypropylen

- Membranbespannung der Rückenlehne: 3D Strick-Membran aus 100% Polyester

- Sitzpolster: Sitzplatte aus ABS, Polstersitz aus Polyätherschaum, Bezug aus aktuellen Stoffkollektionen

- Armlehnenträger: aus glasfaserverstärktem Polyamid,

- Armlehnenauflagen: aus Polypropylen,

- Armlehnenpads: aus TPU

- Fußkreuz und Sitzschwinge: aus glasfaserverstärktem Polyamid

- Mechanik: Standsäule und Gasfeder aus Stahl bzw. Kunststoff

- Rollen: Kunststoff

Counterausführung

- Gesamtbreite:			700 mm

- Gesamttiefe:				690 - 750 mm

- Gesamthöhe:				1220 - 1460 mm

- Fußring:

  - Breite Auflagefläche: 	19 mm, Ø 500 mm

  - Höhenverstellung:		300 – 500 mm,

- Fußring und Gasfeder: Farbe schwarz, Oberfläche Fußring in Aluminium gebürstet

- Aluminiumfuß: Farbe wird durch Modellfarbe bestimmt

- Sitzhöhe: 				675 – 915 mm

- Konstant gebremste Rollen für sicheres Aufsteigen bei voller Mobilität des Stuhles, stets mit weichem Belag für verbesserte Haftung auch bei glatten Böden, Ø 65 mm

- Benutzergewicht: empfohlen bis 110 kg

Transport & Versand

Drehstuhl optional einfach zu montieren in einer platzsparenden und für den Paketdienst sicheren Verpackung erhältlich (790 x 660 x 430 mm, 15,5 kg, Modellcode: em-812).

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/		 DIN EN 1335 / DIN 4573

- Klassifizierung als Bürodrehstuhl Typ B gemäß DIN EN 1335-1:2020

- Greenguard zertifiziert

- Ausgezeichnet mit BLAUER ENGEL

- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- AGR-Zertifikat – Aktion Gesunder Rücken

- Ansi BIFMA (in Bearbeitung)

- Produktion gemäß DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- QUALITY OFFICE Zertifikat

- Hochwertige Materialien

- 5 Jahre Garantie

Ökologie

- Verschleißfreie Herstellung der Strick-Membrane

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- Einfache Demontage

- FACT-Sheet Ökobilanz

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch