## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. ## se:spot Vierfußstuhl

Funktionsbereiche

Schalenstuhl, der sich durch ein Wechselpolster hinsichtlich Farbgestaltung und Einsatzbereich anpassen lässt und für Pausenbereiche, Zwischenzonen, Meeting- und Projekträume geeignet ist.

Sitzschale

Einteilige Sitzschale aus Polypropylen, ergonomisch geformt mit Lordosenvorwölbung, taillierter Rückenlehne, sanft geformter Sitzmulde sowie leicht abfallender, rundum verlaufender Sitzvorderkante.

Sitzposition zwischen aktiver und entspannter Sitzhaltung, zur Nutzung in Kombination mit Besprechungstischen.

Sitzschale in fünf verschiedenen Farben:

- Graphitschwarz (RAL 9011)

- Purweiß (RAL 9016)

- Seidengrau (NCS S 2002Y)

- Antikrosa (Pantone 16-1508 TPX-Adobe Rose)

- Fjordgrün (RAL 20060069)

Wechselpolster

Wechselpolster mit der optischen Wirkung eines Vollpolsters, zu jeder Zeit und ohne Werkzeug nachrüst- und austauschbar. Das Polster hat eine zweiteilige Ausführung: Vorderseite mit 10mm dickem, mit Velours kaschiertem Schaumstoff, wahlweise mit Polyester oder Wollstoffen bezogen, Rückseitig mit flexiblem Bezugsstoff aus Polyester.

Sitzkissen

Standard: Sitzkissen, ca. 16 mm dick, mit ca. 10 mm Schaumstofffüllung, vernäht mit 2 x ca. 3 mm dicken Lagen aus echtem Wollfilz, auf der Unterseite ausgestattet mit Antirutschbeschichtung. Wahlweise grau oder graphit, Unterseite stets anthrazit.

Gestelle

Gestell in drei Ausführungen zur Auswahl:

- Holzgestell: konisch verlaufende Stuhlbeine aus Massivholz, befestigt an Tragplatte aus Aluminiumdruckguss, sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung. Stuhlbeine in Buche natur und schwarz oder Eiche natur.

- Optional: Stahlgestell: nicht stapelbar, gepulvert oder verchromt.

- Optional: Stahlgestell: stapelbar, mit integrierter Stapelwanne aus Kunststoff zum Schutz von Schale und Polster, gepulvert oder verchromt.

- Alle Stahlgestelle mit Ø 18 mm, Wandung 2,0 mm.

- Stahlgestelle sind mit neigbaren Gleitern ausgestattet. Alle Gestelle mit Kunststoff- oder Filzgleitern erhältlich.

- Oberfläche Chrom – Schichtaufbau: Halbglanznickel ca. 15-25 µm, Glanznickel ca. 20-30 µm, Chromschicht ca. 0,5-1,0 µm)

Stapelfähigkeit stapelbare Stühle

- Am Boden: max. 10 Stühle

- Auf Stapelwagen: max. 10 Stühle

- Auf Transportwagen: max. 10 Stühle

- Angaben gelten für gepolsterte und ungepolsterte Stühle

Gewicht

5, 8 kg (stapelbare Variante)

Benutzergewicht

110 kg

Abmessungen

Gesamtbreite:			445 mm (nicht stapelbar)

535 mm (stapelbar)

Gesamttiefe:				515 mm

Sitzbreite:				445 mm

Sitztiefe:				435 mm

Sitzhöhe:				450 mm

Rückenlehnenhöhe vom Sitz:	405 mm

Materialien/Farbkonzept

- Stahlgestell pulverbeschichtet in schwarz und purweiß oder verchromt.

- Holzgestell in Buche natur, Buche schwarz oder Eiche natur, Tragplatte aus Aluminiumdruckguss, sandgestrahlt, pulverbeschichtet

- Sitzschale in fünf verschiedenen Farben:

  - Graphitschwarz (RAL 9011)

  - Purweiß (RAL 9016)

  - Seidengrau (NCS S 2002Y)

  - Antikrosa (Pantone 16-1508 TPX-Adobe Rose)

  - Fjordgrün (RAL 20060069)

  - Sitzpolster: Vorderseite in verschiedenen Farben, Rückseite wahlweise anthrazit oder grau

- Sitzkissen: wahlweise grau oder graphit, Unterseite anthrazit

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1

- Made in Germany

- Hochwertige Materialien

- 5 Jahre Garantie gemäß Bestimmungen in der Preisliste

- Produktion gemäß DIN ISO 9001

Ökologie

- Bezugsstoffe: Öko-Text Standard 100

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch und Wechselpolster

- Greenguard zertifiziert

- TÜV Schadstoffgeprüft

- Global Reporting Initiative (Nachhaltigkeitsbericht nach GRI-Kriterien)

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- FACT-Sheet Ökobilanz