| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. ## sweetspot lounge chair |  |
| --- | --- |

Funktionsbereiche

Lounge Sessel für temporäre Zonen in der Bürolandschaft. Sitzhöhe, Sitzneigung und Schale ausgelegt für temporäre Tätigkeiten:

- Kommunikative Tätigkeiten in der Mittelzone

- Konzentrierte Einzelarbeiten, Rückzug in der Mittelzone

- Nutzung von Wartezeit in Warte- und Empfangsbereichen

Sitzschale

Einteilige Schale aus PUR-Hartschaum, umspritzt mit PUR-Weichschaum. Armlehnen (breite 110 mm) auf Höhe der Rückenlehne, direkt in Schale integriert, ermöglichen verschiedene Sitzhaltungen.

Sitzhöhe 400 mm bei Sitzneigung von ca. 2,5°.

Außen- und Innenbezug sind vernäht und über Reißverschlüsse befestigt und getackert. Polsterbezug ist getackert. Polsterdicke des Sitzkissens beträgt 110 mm. Polsterdicke des Rückenkissens beträgt 40 mm.

Gasfeder

Sitzschale drehbar mit Rückstellautomatik. Gasfeder gibt beim Hinsetzen um bis zu 25 mm nach.

Gestellausführung

Aluminium Fußkreuz mit 4 Auslegern. Säule und Fußkreuz gepulvert purweiß, weißaluminium, schwarz oder Säule verchromt und Fußkreuz poliert.

Gleiter

Kunststoffgleiter aus Polypropylen für weiche Böden. Optional mit Filzgleitern für harte Böden.

Abmessungen

Gesamtbreite:	880 mm

Gesamttiefe:	715 mm

Sitzbreite:	520 mm

Sitztiefe:	520 mm

Sitzhöhe:	400 mm

Rückenlehnenhöhe vom Sitz:	380 mm

Armlehnenhöhe vom Sitz:	220 mm

Materialien / Farbkonzept

- Säule & Fußkreuz:	Aluminium – pulverbeschichtet

(schwarz; purweiß; weißaluminium);

Säule verchromt & Fußkreuz poliert

- Abdeckhülse:	schwarz

- Bezug Sitzschale:	Fame; Crêpe; Lederimitat; 
Remix; Gaja; Leder

Außenbezug der Schale, Innenbezug der Schale sowie Polsterbezug können unabhängig voneinander gewählt werden. Kombinationsmöglichkeiten: Leder und Stoff; Kunstleder und Stoff; innerhalb einer Stoff- und Lederkollektion verschiedene Farben.

Benutzergewicht

- Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg

Qualitätsstandards

- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- GREENGUARD certified

- Hochwertige Materialien

- Mechanische, nahezu verschleißfreie Komponenten

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bestimmungen in der Preisliste

- Produktion gemäß DIN ISO 9001

- interior innovation award 2014, Winner

Ökologie

- Weitgehend Verzicht auf geklebte Bezüge

- Leder aus umweltgerechter Herstellung

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- Produktion gemäß EMAS III Umweltmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement