| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. ## turn around Drehstuhl |  |
| --- | --- |

Funktionsbereiche

Drehstuhl für den Einsatz an Projekt- und Besprechungstischen oder temporärer Einzelarbeitsplätze.

Sitzschale, Polster, Wippmechanik und Gestell sind ausgelegt für die Anforderungen temporärer Tätigkeiten wie Team- und Projektarbeit oder konzentrierte Einzelarbeit.

Wippmechanik

Die Schalenunterseite endet mit einem Formschluss zur Wippmechanik. Sie ermöglicht eine Bewegung nach hinten und nach vorne.

Schale

Einteilige Schale aus Polypropylen, aus bis zu 40 % wiederverwendetem Material. 
Sitz in runder Grundform mit rundumlaufender, dynamischer Fase an der Sitz-vorderkante: Seitliches Aufsteigen und Steh-Sitzen wird erleichtert.
Lehne mit umfließender Schalenkontur ermöglicht Haltungswechsel für seitlich eingedrehte Sitzpositionen.

Polster

Sitzpolsterdicke: 70 mm im Bereich Sitzbeinhöcker; 50 mm an der Sitzvorderkante
Rückenpolsterdicke: 40 mm im Lordosenbereich; 15 mm an der Rückenkante
Rückenpolster mit rundumlaufender Polsterfläche am Lehnenanschluss, integrierte Armauflagen und Lordosenausformung. Weiches Sitzgefühl und permanente Abstützung des Rückens.

Fußausführung

Aluminiumfußkreuz mit 5 Auslegern, pulverbeschichtet in schwarz, purweiß oder poliert.

Rollen

Es werden harte Rollen für weiche Böden (z.B. Teppich) mit einem Durchmesser von 65 mm geliefert. Optional sind weiche Rollen für harte Böden erhältlich.

Gleiter

Als Option können Kunststoff- oder Filzgleiter anstelle von Rollen bestellt werden. Die Gleiter mit Kunststofffläche sind universell einsetzbar, die Filzgleitfläche ist speziell für empfindliche Böden geeignet.

Sitzhöhenverstellung

Sedo-Lift-Mechanik III: Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch pneumatische Verriegelung, nahezu verschleißfrei, kein Ausfall oder Gasfederwechsel. Höhenverstellung 430-540 mm. Es gelten 30 Jahre Garantie für die patentierte Mechanik.

Optional Gasfeder mit Endlagendämpfung für stufenlose Höhenverstellung von 420 - 550 mm.

Charakteristika der Bedienung

Einfache Bedienbarkeit zur schnellen und intuitiven Nutzung, da nur eine Taste für die Sitzhöhenverstellung.

Gewicht
11,5 kg

Maximales Benutzergewicht

150 kg

Abmessungen

Gesamtbreite:	565 mm

Gesamttiefe:	740 mm

Sitzbreite:	485 mm

Sitztiefe:	410 mm

Sitzhöhe:	420 - 550 mm

Rückenlehnenhöhe vom Sitz:	390 mm

Materialien / Farbkonzept

- Fußkreuz: 	Aluminiumgestell

pulverbeschichtet schwarz, purweiß

oder poliert

- Sitzschale:	Polypropylen, in 2 Farben:
- schwarz (RAL 9017)
- purweiß (RAL 9016)

- Bezug Schale:	über 100 Stoffe

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ 	 DIN EN 16139 L1/ DIN 68878 / DIN 4573

- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- AGR Zertifikat

- Made in Germany

- Hochwertige Materialien

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bestimmungen in der Preisliste

- Produktion gemäß DIN ISO 9001

- iF product design award 2015

- interior innovation award 2015, Selection

- German Design award 2016, Special Mention

Ökologie

- Weitgehend Verzicht auf geklebte Bezüge

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- Ausgezeichnet mit BLAUER ENGEL

- GREENGUARD certified

- Global Reporting Initiative (Nachhaltigkeitsbericht nach GRI-Kriterien)

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- FACT-Sheet Ökobilanz