| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. ## mastermind flow high desk |  |
| --- | --- |

# Modellbeschreibung

Hochtisch mit zweiteiliger Tischplatte in polygonaler Form für bis zu sechs Personen.

Gestellsystem

- Montagefreundliches Gestellsystem bestehend aus Traversen, verbindenden Knotenelementen, konisch verlaufenden Tischbeinen aus Stahlrohr oder Holz

- Umlaufende Fußreling aus Rundrohr, verchromt, fest mit Tischbeinen verschraubt

- Stellgleiter aus Kunststoff, Verstellbereich von max. 20 mm

- Tischhöhe 		1050 mm

- Höhe der Reling 	235 mm

Gestellteile

- Traversen und Knoten silbern eloxiert

- Knoten mit Anti-Fingerprint Beschichtung ausgestattet

Fußreling

- Aus verchromtem Stahlrohr

- Knotenelemente silbern eloxiert

Tischbeine

- Wahlweise verchromt, Pulverbeschichtung schwarz, weißaluminium, weiß oder Buche natur und Eiche natur

Tischplatte – Abmessungen

- Breite: 2900 mm                                  Breite: 5300 mm 
Tiefe: 1550 mm                                     Tiefe: 2400 mm

Oberflächen

- 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte:

- Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche (Oberfläche nach EN14322), allseitig mit PP-Laserkante in Plattenfarbe. Die Lichtechtheit beträgt Mindeststufe 6 nach Wollskala.

- Trägermaterial nach EN 312-2003

- Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit 3 mm dicken Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei–Komponenten–Polyurethanlack auf Wasserbasis.

- Linoleum (Farbe schwarz L20, sand L22) mit Echtholzkante in Hickory natur (Q10), wahlweise andere Furnierkanten entsprechend des Sedus Furniersortiments.

- Glanzgrad und Reflexionsgrad aller Oberflächen entsprechen den Anforderungen nach DIN Fachbericht 147. Ausnahmen bilden die Uni-Melaminoberflächen reinweiß und graphitschwarz, sowie die Echtholzfurniere Esche weiß, Esche schwarz, Buche nussbaumfarben, Eiche wengefarben und Nussbaum dunkel.

- Holzwerkstoffe der Güteklasse E1

- Hinweis: Furnier ist ein Naturprodukt. Der Farbton des Furniers hängt von Art und Beschaffenheit des Holzes ab und kann variieren. Jedes Holz verändert durch Lichteinwirkung seine Farbe. Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Beweis für die Echtheit des Materials.

Furnier-/Dekorverlauf

- Furnierverlauf quer

Elektrifizierung

- Kabelwanne

- Beidseitig abklappbar

- Befestigung mittig unter der Tischplatte

- Inklusive Einzelkabelhalter und Zugentlastung

- Vertikale Kabelführung

- Wird werkzeuglos in die Kabelwanne eingehängt

- Kabeldurchlass

- Quadratisch mit Nutzdurchmesser 70 mm

- Rund mit Nutzdurchmesser 70 mm

- Integrierte Steckdosen

- Vorbereitung für die Aufnahme der Einbausteckdosen Point und Power Frame, sowie Docking-Flächen se:connects

- mastermind power supply

- Elektrifizierungseinheit für Stromzugang unterhalb der Tischvorderkante

- Wird werkzeuglos an der Gestelltraverse angeklemmt

- Jederzeit wieder entfernbar

- Wahlweise ausgestattet mit zwei Stromanschlüssen oder Stromanschluss und USB Charger

- Ausgestattet mit flexiblem Spiralkabel in 1,5 m Länge, kann in der Kabelwanne an ein Verlängerungskabel angeschlossen werden.

Qualitätsstandards

- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- Made in Germany

- Hochwertige Materialien

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bestimmungen in der Preisliste

- Produktion gemäß DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement

Ökologie

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- GREENGUARD certified

- Global Reporting Initiative (Nachhaltigkeitsbericht nach GRI-Kriterien)

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 50001 Energiemanagement