| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. ## black dot 24 |  |
| --- | --- |

Similarmechanik mit Federkraftverstellung
für dynamisches Sitzen

- Ausgeglichene Kraftverläufe durch abgestimmtes Federkonzept

- Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron

- Anpassung an unterschiedliche Benutzer-Gewichte ermöglicht die individuelle Federkraftverstellung (Federkraft 550 bis 1500N; [10N=1kg])

- Empfohlen für Benutzergewichte bis: 150 kg

- Rückenlehnenneigung bis zu 32°, stufenlos arretierbar

(11 unterschiedliche Einstellungen)

- Permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition durch mechanische Federn

- Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne ca. 1:2,7

Patentierte Dorsokinetik in der Rückenlehne

- Für deutlich erhöhte Bewegungsfreiheit sind Lehnenträger und Rückenlehne durch ein dorsokinetisches Gelenk miteinander verbunden.

- Rückenlehne weist durch dorsokinetisches Gelenk zusätzlichen Freiheitsgrad um 15° für Rückwärtsbewegungen und je 8° für Seitwärtsbewegungen des Oberkörpers auf.

Sitzhöhenverstellung

- Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch Sedo-Lift mit hydraulischer Verriegelung. Nahezu verschleißfrei, kein Ausfall oder Gasfederwechsel. Höhenverstellung von 420 bis 520 mm. Es gelten 30 Jahre Garantie für die patentierte Mechanik.

Schiebesitz

- Anatomisch geformte Sitzfläche mit:

  - Beckenstütze

  - Sitzmulde

  - Abgerundete Sitzvorderkante

  - Polsterdicke:65 mm im Bereich Sitzbeinhöcker; 60 mm an der Sitzvorderkante

  - Formschaum (Polyurethanschaum)

  - Sitzgröße
Sitzfläche: 495mm(B) x 470 mm (T)
Schiebesitztiefe variabel zwischen 420-490 mm (Netzbespannung) oder 420-490 mm (Lehnenpolster)

Rückenlehne

- Rückenlehnenmaße
bd-124 mit Netzbespannung: Höhe 620 mm x Breite 450 mm
bd-124 mit Lehnenpolster: Höhe 620 mm x Breite 430 mm

Netzvariante:

- Schwarzer Kunststoffrahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid, bespannt mit 3-D Web–Strick-Membran, luft- und feuchtigkeitsdurchlässig, knitterfrei, pflegeleicht, entsprechendes Rückstellverhalten der Membrane zur Formerhaltung der Rückenlehne.

- Membran aus 100% Polyester, erfüllt DIN EN 1021 Teil 1 und 2

- Membran erhältlich in 5 verschiedenen Farben

- Höhenverstellbare Lordosenstütze standardmäßig, optional tiefenverstellbar (bei Variante mit Netzrücken)
Verstellbereich in der Höhe:		80 mm
Verstellbereich in der Tiefe (optional):	10 mm

Polstervariante:

- Rückenlehnenträger- und deckplatte aus Polypropylen

- Rückenlehne umschäumt mit Polyäther-Schaum

- Polsterstärke im Lordosenpunkt: 50 mm

- Rückseite der Rückenlehne teilgepolstert für angenehme Haptik

- Seitenböden der Polsterung aus luftdurchlässigen Material durch farblich abgesetztes Abstandsgewirke (schwarz)

- Um 80 mm höhenverstellbare Lordose (Lordosenabstützbereich 200 bis 290 mm)

# Nackenstütze (für beide Modelle)

- Rundum bezogene Nackenstütze mit Höhen- und Neigungsanpassung, aus schwarzem Lederimitat bei Modellen in Stoff; bei Modellen in Leder, Nackenstütze in gewähltem Leder

- Verstellbereich:	80 mm

- Neigung nach vorne:	25°

4-D AL

- 4-D Kunststoff Armlehnen in den Farben schwarz (RAL 9011) mit polierten Armlehnenträger. Armlehnenpads mit Softtouchoberfläche aus PUR-Material, immer in schwarz. 
Kleinster Abstand der Rückenlehne zur Armlehnen Vorderkante 300 mm  
Länge der Pads: 		225 mm  
Breite der Pads: 		90 mm 
Verstellbereiche:
- Höhenverstellung: 	200 - 300 mm
- Tiefeneinstellung Pads: 	40 mm
- Lichte Weite der Armlehnen nach DIN EN 1335-1: 460 – 510 mm
-Schwenkbereich Pads 	∑ 36° beidseitig, in 3 Stufen
   - nach innen, 2 Stufen	12°/ 24 °
   - nach außen, 1 Stufe	12°
- Werkzeuglose Breitenverstellung: je Seite 25 mm, ∑ 50 mm
- Lichte Weite durch Schwenken der Armauflagen: 360 – 510 mm (Abstand zwischen Armlehnenvorderkanten)

Fußausführungen

- Aluminiumfuß weißaluminium oder schwarz pulverbeschichtet oder Aluminium poliert

- Rollen mit 65 mm Durchmesser

Materialien / Farbkonzept

- Mechanik:	Aluminium, Stahl, Kunststoff

- Lehnenträger:	Aluminium

- Fußausleger:	Aluminium – pulverbeschichtet

Schwarz, weißaluminium, oder

poliert

- Standsäule:	Stahl, Kunststoff

- Trägerplatte Sitz:	Aluminium

- Armlehnen 4D	Aluminium, Kunststoff 		(PP/ PA/ PUR)

- Sonstige Kunststoffteile:	Schwarz (Materialien: PP, PA)

- Stoffe / Leder:	insgesamt über 100 Stoffe / Leder zur Auswahl

Charakteristika der Bedienung

- Robuste, griffige und leicht erreichbare Bedienelemente

- Kurz gefasstes und übersichtliches Bedienhandbuch

- Leicht wechselbares Sitzpolster und Lehnenpolster (Lehnenpolster geclipst und eingehängt, Sitzpolster verschraubt); Netzrücken komplett tauschbar mit Rahmen

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/           DIN EN 1335 /DIN 4573

- ANSI/BIFMA X5.1 -2002

- BS 5459-2 : 2000

- AGR Zertifikat

- Hochwertige Materialien

- Mechanische, nahezu verschleißfreie Komponenten

- 5 Jahre Garantie

- 30 Jahre Garantie auf die Sedo-Lift-Mechanik

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 9001

Ökologie

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- Bezüge nicht verklebt

- Leder aus umweltgerechter Herstellung

- Einfache Demontage

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- Ausgezeichnet mit BLAUER ENGEL

- Öko-Test (Ausgabe Nr.3/März 2011), Gesamturteil „sehr gut“

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement