| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. mastermind flow |  |
| --- | --- |

# Modellbeschreibung

- Polygonale Modulanlage bestehend aus Anfang-, Zwischen und Abschlusselementen.

- Anlagen in verschiedenen Größen konfigurierbar. Geeignet für bis zu zwölf Personen.

Gestellsystem

- Montagefreundliches Gestellsystem bestehend aus Traversen, verbindenden Knotenelementen, konisch verlaufenden Tischbeinen aus Stahlrohr oder Holz.

- Stellgleiter aus Kunststoff, Verstellbereich von max. 20 mm

- Tischhöhe 		730 mm

Gestellteile

- Traversen und Knoten silbern eloxiert

- Knoten mit Anti-Fingerprint Beschichtung ausgestattet

Tischbeine

- Wahlweise verchromt, Pulverbeschichtung schwarz, weißaluminium, weiß oder Buche natur und Eiche natur.

Tischplatte – Abmessungen

Zweiteilige Anlage - bestehend aus Anfangs- und Abschlusselement

Breite: 2900 mm

Tiefe:    1550 mm

Dreiteilige Anlage - bestehend aus Anfangs-, Zwischen- und Abschlusselement

Breite: 4000 mm

Tiefe:    2000 mm

Vierteilige Anlage – bestehend aus Anfangs-, 2x Zwischen - und Abschlusselement

Breite: 5300 mm                                                    Breite: 4800 mm

Tiefe:    2200 mm                                                    Tiefe:   2300 mm

Oberflächen

- 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte:

- Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche (Oberfläche nach EN14322), allseitig mit PP-Laserkante in Plattenfarbe. Die Lichtechtheit beträgt Mindeststufe 6 nach Wollskala.

- Trägermaterial nach EN 312-2003

- Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit 3 mm dicken Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei–Komponenten–Polyurethanlack auf Wasserbasis.

- Linoleum (Farbe schwarz L20, sand L22) mit Echtholzkante in Hickory natur (Q10), wahlweise andere Furnierkanten entsprechend des Sedus Furniersortiments.

- Glanzgrad und Reflexionsgrad aller Oberflächen entsprechen den Anforderungen nach DIN Fachbericht 147. Ausnahmen bilden die Uni-Melaminoberflächen reinweiß und graphitschwarz, sowie die Echtholzfurniere Esche weiß, Esche schwarz, Buche nussbaumfarben, Eiche wengefarben und Nussbaum dunkel.

- Holzwerkstoffe der Güteklasse E1

- Hinweis: Furnier ist ein Naturprodukt. Der Farbton des Furniers hängt von Art und Beschaffenheit des Holzes ab und kann variieren. Jedes Holz verändert durch Lichteinwirkung seine Farbe. Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Beweis für die Echtheit des Materials.

Furnier-/Dekorverlauf

- Furnierverlauf quer

Elektrifizierung

- Kabelwanne

- Beidseitig abklappbar

- Befestigung mittig jeweils unter Anfangs-, Zwischen- und Abschlusselement

- Inklusive Einzelkabelhalter und Zugentlastung

- Vertikale Kabelführung

- Vertikale Kabelführung aus flexiblem Strickgewebe, schwarz. Montage auch an Kabelwanne möglich.

- Chimney zur vertikalen Abführung der Kabel, frei unter der Tischplatte montierbar, in Filzlook, grau meliert. Kabel durch Reißverschluss in montiertem Zustand zugänglich.

- Einzelkabelhalter (5er Set) mit Klettlasche zur Führung einzelner Kabel entlang der Traversen.

- Kabeldurchlass

- Quadratisch mit Nutzdurchmesser 70 mm

- Rund mit Nutzdurchmesser 70 mm

- Groß mit Nutzgröße 250 x 90 mm

- Integrierte Steckdosen

- Vorbereitung für die Aufnahme der Einbausteckdosen Point, Power Frame, Netbox Turn Comfort 3fach und 6fach, Coni 3fach und 6fach sowie Docking-Flächen se:connects.

- mastermind power supply

- Elektrifizierungseinheit für Stromzugang unterhalb der Tischvorderkante

- Wird werkzeuglos an der Gestelltraverse angeklemmt

- Jederzeit wieder entfernbar

- Wahlweise ausgestattet mit zwei Stromanschlüssen oder Stromanschluss und USB Charger

- Ausgestattet mit flexiblem Spiralkabel in 1,5 m Länge, kann in der Kabelwanne an ein Verlängerungskabel angeschlossen werden.

Qualität

- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- Made in Germany

- Hochwertige Materialien

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bestimmungen in der Preisliste

- Produktion gemäß DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement

Ökologie

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- GREENGUARD certified

- Global Reporting Initiative (Nachhaltigkeitsbericht nach     GRI-Kriterien)

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 50001 Energiemanagement