| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext |  |
| --- | --- |

| ## black dot air Bürodrehstuhl |  |
| --- | --- |

Similarmechanik mit Federkraftverstellung
für dynamisches Sitzen

- Ausgeglichene Kraftverläufe durch abgestimmtes Federkonzept

- Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron

- Anpassung an unterschiedliche Benutzer-Gewichte ermöglicht die individuelle Federkraftverstellung (450 bis 1200 N bzw. 550 bis 1500 N; [10N=1kg])

- Empfohlen für Benutzergewichte bis: 130 kg

- Rückenlehnenneigung bis zu 32°, stufenlos arretierbar

(11 unterschiedliche Einstellungen)

- Permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition durch mechanische Federn

- Optionale Sitzneigeverstellung in 3 Stufen (0°; 2°; 4°), weniger Druckbelastung im Oberschenkel ohne Herausrutschen aus der Sitzmulde

- Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne ca. 1:2,7

Dorsokinetischer Effekt der Rückenlehne

- Für deutlich erhöhte Bewegungsfreiheit sind Lehnenträger und Rückenlehne durch ein dorsokinetisches Gelenk miteinander verbunden.

- Rückenlehne weist durch dorsokinetisches Gelenk zusätzlichen Freiheitsgrad um 15° für Rückwärtsbewegungen und je 8° für Seitwärtsbewegungen des Oberkörpers auf.

Sitzhöhenverstellung

- Gasfeder mit Endlagendämpfung für stufenlose Höhenverstellung von 400 - 530 mm

- Optional Sedo-Lift-Mechanik III: Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch pneumatische Verriegelung, nahezu verschleißfrei,

kein Ausfall oder Gasfederwechsel, Höhenverstellung 
420 - 530 mm. Es gelten 30 Jahre Garantie für die 
patentierte Mechanik.

Sitz / Schiebesitz

- Anatomisch geformte Sitzfläche mit:

  - Beckenstütze

  - Sitzmulde

  - Abgerundete Sitzvorderkante

  - Polsterdicke: 50 mm im Bereich Sitzbeinhöcker; 50 mm an der Sitzvorderkante

  - Formschaum (Polyurethanschaum)

  - Sitzgrößen
normaler Sitz: 470mm(B) x 420 mm (T)
Schiebesitztiefe variabel zwischen 415 mm bis 485 mm

Sitzmulde bleibt immer lagerichtig zur Rückenlehne

  - Sitz optional um bis zu 4 Grad in der Sitzneigung verstellbar

(3 verschiedene Einstellungen von 0 bis 4 Grad Vorwärtsneigung)

Rückenlehne

- Schwarzer oder lichtgrauer Kunststoffrahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid. Das dreidimensionale Strick AIR KNIT umschließt den Rücken bereits beim Einsitzen und verleiht ein Gefühl von Komfort und Wohnlichkeit.

- Membran erhältlich in 5 verschiedenen Farben.

- Rückenlehnenmaße
normale Lehne:	Höhe 620 mm x Breite 460 mm

- Höhenverstellbare Lordosenstütze standardmäßig, optional tiefenverstellbar
Verstellbereich in der Höhe:		80 mm
Verstellbereich in der Tiefe (optional):	10 mm

Nackenstütze

- Rundum bezogene Nackenstütze mit Höhen und Neigungsanpassung, aus schwarzem Lederimitat bei Modellen in Stoff; bei Modellen in Leder, Nackenstütze in gewähltem Leder

- Verstellbereich:		80 mm

- Neigung nach vorne:		25°

Höhenverstellbare AL (Standard)

- Höhenverstellung:			200 - 300 mm

- Lichte Weite ( einstellbar):	490 - 520 mm

4-D AL (optional)

- Optional 4-D Kunststoff Armlehnen, wahlweise in den Farben schwarz (RAL 9011) und lichtgrau (RAL 7035) oder in schwarz mit polierten Armlehnenträger. Armlehnenpads mit Softtouchoberfläche aus PUR-Material, immer in schwarz. 
Kleinster Abstand der Rückenlehne zur Armlehnen Vorderkante 300 mm  
Länge der Pads: 		225 mm  
Breite der Pads: 		90 mm 
Verstellbereiche:
- Höhenverstellung: 	200 - 300 mm
- Tiefeneinstellung Pads: 	40 mm
- Lichte Weite parallel stehenden Armlehnen: 460 – 510 mm
-Schwenkbereich Pads 	∑ 36° beidseitig, in 3 Stufen
   - nach innen, 2 Stufen	12°/ 24 °
   - nach außen, 1 Stufe	12°
- Werkzeuglose Breitenverstellung: je Seite 25 mm, ∑ 50 mm
- Lichte Weite durch Schwenken der Armauflagen: 360 – 510 mm (Abstand zwischen Armlehnenvorderkanten)

Fußausführungen

- Fußkreuz aus Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt), schwarz oder lichtgrau (RAL 7035)

- Optional Aluminiumfuß schwarz (in Verbindung mit Modellfarbe schwarz und Gasfeder 1503)

- Rollen mit 65 mm Durchmesser, gebremst

- Optional weiche Rolle für harte Böden

Materialien / Farbkonzept

- Mechanik:	Aluminium, Stahl, Kunststoff

- Fußausleger:	Kunststoff
 	(Polyamid,glasfaserverstärkt)
 	schwarz oder lichtgrau

- Lehnenträger:	Kunststoff (Polyamid,glasfaserverstärkt)
schwarz oder lichtgrau

- Standsäule/ Gasfeder:	Stahl, Kunststoff

- Trägerplatte Sitz:	Kunststoffsitzplatte (PP), Tragplatte

aus PP, GF verstärkt

- Trägerplatte Schiebesitz:	Aluminium

- Armlehnen 2D:	Kunststoff (PP / PA )

- Armlehnen 4D:	Kunststoff (PP/ PA/ PUR)
 	optional Armlehnenträger
 	Aluminium poliert

- Sitz (Stoffe / Leder):	Über 100 Stoffe / Leder zur Auswahl

- Rückenlehnen Membrane:	Auswahl aus 5 Membranfarben

Charakteristika der Bedienung

- Robuste, griffige und leicht erreichbare Bedienelemente

- Kurz gefasstes und übersichtliches Bedienhandbuch

- Leicht wechselbares Sitzpolster (Sitzpolster verschraubt)

DIN EN 1335-1:2023 Typ A

Für Drehstühle in Verbindung mit:

- 4-D Armlehnen mit Softtouchauflagen (Code 3424)
- Kleinster Abstand der Rückenlehne zur Armlehnen
   Vorderkante 275 mm 
- Länge der Pads: 		215 mm
- Breite der Pads: 		100 mm
- Höhenverstellung: 	200 - 300 mm
- Tiefeneinstellung Pads: 	 30 mm 

- Werkzeuglose Breitenverstellung: nach DIN EN:1335-1:
  375 mm - 510 mm
- Schwenkbereich Pads: 	360°
- Breitenverstellung der Armauflagen 2 x 20 mm nach innen und nach außen zur Regulierung der lichten Weite (ohne Werkzeug)
-  Breitenverstellbarkeit der Armlehnenträger: je Seite 25 mm, ∑ 50 mm

- Schiebesitz (Code 6003)

- Lordosentiefenverstellung (Code 6036)

- Gasfeder (Code 1503) – Höhenverstellung von 400 – 530mm

- Aluminiumfuss schwarz (Code 2203-103)

- Modellfarbe schwarz (Code 103)

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4573

- Ergonomie – Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- GREENGUARD

- QUALITY OFFICE Zertifikat

- Hochwertige Materialien

- Mechanische, nahezu verschleißfreie Komponenten

- 5 Jahre Garantie

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 9001

Ökologie

- Verschleißfreie Herstellung der Strick-Membrane

- Bezüge nicht verklebt

- Leder aus umweltgerechter Herstellung

- Einfache Demontage

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- FACT-Sheet Ökobilanz

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement