| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. ## mastermind fold ## faltbarer, mobiler Konferenztisch |  |
| --- | --- |

# Modellfamilie

- Faltbarer, mobiler Einzeltisch für bis zu 8 Personen in Rechteck- und Bootsform

# Gestellsystem

Das Gestellsystem soll ein intuitives und leichtgängiges Falten des Tisches ermöglichen. Hierzu ist ein Getriebe vorzusehen, welches durch Zahnräder eine synchrone Führung der beiden aufzufaltenden Tischhälften ermöglicht.

Beim Zusammenfalten des Tisches soll das Anheben der Tischplatten mechanisch unterstützt werden. Dazu sind idealer weise Gasfedern vorzusehen.

Zur Verhinderung von ungewolltem Auffalten des Tisches muss die Kinematik des Faltmechanismus so ausgelegt sein, dass zum Auffalten ein deutlich wahrnehmbarer Widerstand überwunden werden muss.

In aufgefaltetem Zustand soll der Tisch automatisch vorarretiert werden, um ein unbeabsichtigtes Zusammenfalten bei Gewichtsbelastung der Tischplatten (z.B. Sitzen auf dem Tisch) zu verhindern (Securelock-System).

Die Arretierhebel müssen die flächenbündige Position der beiden Tischplatten dauerhaft gewährleisten. Die Bedienung ist von beiden Seiten möglich, jedoch muss es ausreichen, auf einer Seite zu arretieren.

Die beiden Tischplatten sind längsseitig durch Aluminiumtraversen, auf der innen liegenden Stirnseite durch Aluminiumwannen torsionssicher zu stabilisieren. Die Aluminiumtraversen sind in einem Abstand von mindestens 60cm zu positionieren, um den Einbau von Einbausteckdosen sicherzustellen.

Die vier Tischbeine aus Rundrohr sind mittels zweier diagonal verlaufender Zugstangen aus Rundrohr zu führen.

An allen Tischbeinen sind feststellbare Rollen mit einem Durchmesser von 100mm vorzusehen.

Der Tisch ist komplett montiert zu liefern.

# Tischplatten

Maße

Einzeltisch

Einzeltisch rechteckig

- Tiefe: 1200 mm, Breite 2800 mm

Einzeltisch bootsförmig

- Tiefe stirnseitig: 1090 mm, Tiefe mittig 1200 mm, Breite 2800 mm

Tisch zusammengefaltet

- Gefaltet Tiefe 1200 mm, Breite 410 mm, Höhe 1620 mm

Trägermaterial

Der Einsatz von 25 mm dicken Dreischicht-Feinspanplatten muss dem Trägermaterial nach EN-312-2003 entsprechen.

Generell sind nur Spanplatten der Güteklasse E 1 zu verwenden.

Oberflächen

Gestellteile

Die Gestellbeine, Beintraversen und Zugstangen aus Stahl sind mit lösemittelfreien, umweltschonenden Pulverbeschichtungen zu versehen. Vorzuhalten sind die Farben weißalumium und weiß. Alternativ sind sie in der Ausführung verchromt (Schichtaufbau: Halbglanznickel ca. 15-25 µm, Glanznickel ca. 20-30 µm, Chromschicht ca. 0,5-1,0 µm) vorzuhalten.

Getriebekasten, Tischplattentraversen und Verstärkungswannen sind mit lösemittelfreier, umweltschonender Pulverbeschichtung in weißaluminium zu versehen.

Tischplatten

Die Tischplatten sind in folgenden Ausführungen zu liefern:

- Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Oberfläche nach EN-14322), allseitig mit PP-Laserkante und integriertem Stoßprofil aus schwarzem Elastomer

Die Lichtechtheit muss Mindeststufe 6 nach Wollskala betragen.

- Echtholzoberfläche furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit 3 mm dickem Furnieranleimer.

- Linoleum (Farbe schwarz L20, sand L22) mit Echtholzkante in Hickory natur (Q10), wahlweise andere Furnierkanten entsprechend des Sedus Furniersortiments.

- HPL-Oberfläche soft touch: Die matte soft touch Oberfläche ist ein Schichtstoff auf Basis härtbarer Harze. Die oberste Papierschicht wird in einem gesonderten Hersellprozess lackiert und anschließend elektronenstrahlgehärtet. Das Ergebnis ist eine samtig warme Oberfläche mit einer Anti-Fingerprint-Eigenschaft, die sich durch seine hohe Abrieb-, Stoß- und Kratzfestigkeit auszeichnet.

- Zertifikat geprüfte Sicherheit

Qualität und Ökologie

Das Tischprogramm ist nach folgenden Anforderungen zu konzipieren:

- Zertifikat geprüfte Sicherheit

  - DIN Fachbericht 147 Anforderungen und Prüfungen von	Büromöbeln

  - DIN EN-527-1/2/3 Büro-Arbeitstische

  - DIN 16 555 Büroarbeitsplatz – Flächen für Kommunikationsplätze in Büro- und Verwaltungsgebäuden

  - DIN 15906 Tagungsstätten

  - EK 5/AK 3 (PG-ST) - Grundsätze für die Prüfung und  Zertifizierung der Sicherheit und Ergonomie von Sitz-/Steharbeitstischen

  - EK 5/AK 3 (PG-RO) – Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung der Sicherheit und Ergonomie von Büromöbeln auf Rollen (ausgenommen Bürositzmöbel).

- GS-Zeichen der DGUV Test / DIN EN 527 / DIN 16555

- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- GREENGUARD certified

- PAK-Nachweis

Die Prozesse zur Herstellung der Produkte sind nach folgenden Normen zu zertifizieren:

Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 9001