| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. ## black dot Konferenz- und Besucherstühle |  |
| --- | --- |

Komfortabel gepolsterte Freischwinger und Vierfuß-Modelle, besonders angenehmes Sitzklima durch Sitz- und Lehnenpolster, die seitlich luft- und feuchtigkeitsdurchlässig sind.

Rückenlehne

- Rückenlehne aus Polypropylen

- Rückenlehne umschäumt mit Polyäther-Schaum

- Polsterdicke im Lordosenpunkt 40 mm

- Abmessungen der RL

  - Höhe:			480 mm

  - Breite:		420 mm

Sitz / Sitzpolster

- Sitzpolster aus Polyätherschaum

- Polsterdicke: durchgängig 50 mm

- Abmessungen des Sitzes:

  - Breite			450 mm

  - Tiefe			470 mm

Abmessungen

Armlehnen

- Armlehnen für Freischwinger- und Vierfuß-Gestell

- Armlehnen bei Freischwinger-Modell ins Gestell integriert

- elegante Armlehnenanbindung ans Gestell bei Vierfuß-Modell

- Armlehnenauflagen: Polypropylen, schwarz

- Maße der Armlehnen: 215mm x 55mm

Gestellausführung

- Vierfuß-Modell mit oder ohne Armlehnen erhältlich

- Freischwingermodell grundsätzlich mit Armlehnen

- Stapelbare und nicht stapelbare Ausführung möglich

- 5 Stühle stapelbar

- Benutzergewichte:

- Vierfuß-Modell empfohlen für Benutzergewichte bis: 150 kg

- Freischwinger empfohlen für Benutzergewichte bis: 110 kg (bis 150 kg bei nicht dauerhafter Nutzung)

- Stahlrohr (Rundrohr):

  - Durchmesser: 25 mm Freischwinger, 22 mm Vierfußmodell

  - Wandung: 2 mm

Materialien / Farbkonzept

- Gestell:			Stahl – pulverbeschichtet (weiß-

aluminium oder schwarz) oder
Stahl – verchromt (Schichtaufbau:
Halbglanznickel ca. 15-25 µm,
Glanznickel ca. 20-30 µm,
Chromschicht ca. 0,5-1,0 µm)

- Kunststoffgleiter:		schwarz, Polypropylen

- Trägerplatte Sitz:		Kunststoff Polypropylen

- Armlehnenauflagen:	Kunststoff Polypropylen, Schwarz

- Kunststoffteile:		durchgängig schwarz

- Stoffe / Leder:		über 100 Stoffe / Leder zur Auswahl

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/           DIN EN 16139 L1

- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- QUALITY OFFICE Zertifikat

- Hochwertige Materialien

- Fünf Jahre Garantie

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 9001

Ökologie

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- Bezüge nicht verklebt

- Leder aus umweltgerechter Herstellung

- Einfache Demontage

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- Ausgezeichnet mit BLAUER ENGEL

- GREENGUARD certified

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- FACT-Sheet Ökobilanz