| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext |  |
| --- | --- |

| ## black dot Bürodrehstuhl |  |
| --- | --- |

Similarmechanik mit Federkraftverstellung
für dynamisches Sitzen

- Ausgeglichene Kraftverläufe durch abgestimmtes Federkonzept

- Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron

- Anpassung an unterschiedliche Benutzer-Gewichte ermöglicht die individuelle Federkraftverstellung (450 bis 1200 N bzw. 550 bis 1500 N; [10N=1kg])

- Empfohlen für Benutzergewichte bis: 130 kg

- Rückenlehnenneigung bis zu 32°, stufenlos arretierbar

(11 unterschiedliche Einstellungen)

- Permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition durch mechanische Federn

- Optionale Sitzneigeverstellung in 3 Stufen (0°; 2°; 4°), weniger Druckbelastung im Oberschenkel ohne Herausrutschen aus der Sitzmulde

- Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne ca. 1:2,7

Patentierte Dorsokinetik in der Rückenlehne

- Für deutlich erhöhte Bewegungsfreiheit sind Lehnenträger und Rückenlehne durch ein dorsokinetisches Gelenk miteinander verbunden.

- Rückenlehne weist durch dorsokinetisches Gelenk zusätzlichen Freiheitsgrad um 15° für Rückwärtsbewegungen und je 8° für Seitwärtsbewegungen des Oberkörpers auf.

Sitzhöhenverstellung

- Sedo-Lift-Mechanik III: Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch pneumatische Verriegelung, nahezu verschleißfrei, kein Ausfall oder Gasfederwechsel. Es gelten 30 Jahre Garantie für die patentierte Mechanik. 
- i.V.m Aluminiumfuß Höhenverstellung 420 - 530 mm
- i.V.m Kunststofffuß Höhenverstellung 420 - 530 mm

- Optional Gasfeder mit Endlagendämpfung für stufenlose Höhenverstellung von 400 - 530

- Optional Gasfeder für Countergestell mit Fußring

Sitz / Schiebesitz

- Anatomisch geformte Sitzfläche mit:

  - Beckenstütze

  - Sitzmulde

  - Abgerundete Sitzvorderkante

  - Polsterdicke:50 mm im Bereich Sitzbeinhöcker; 50 mm an der Sitzvorderkante

  - Formschaum (Polyurethanschaum)

  - Sitzgrößen
normaler Sitz/Schiebesitz: 470mm(B) x 400 mm (T)
Schiebesitztiefe variabel zwischen 415 - 485mm

  - Sitz optional um bis zu 4 Grad in der Sitzneigung verstellbar

(3 verschiedene Einstellungen von 0 bis 4 Grad Vorwärtsneigung)

Rückenlehne

- Rückenlehnenmaße
bd-100:	Höhe 520 mm x Breite 470 mm
bd-102:	Höhe 590 mm x Breite 470 mm
bd-103:	Höhe 620 mm x Breite 470 mm

- Rückenlehnenträger- und deckplatte aus Polypropylen

- Rückenlehne umschäumt mit Polyäther-Schaum

- Polsterstärke im Lumbalabstützbereich: 50 mm

- Rückseite der Rückenlehne teilgepolstert für angenehme Haptik

- Seitenböden der Polsterung aus luftdurchlässigen Material durch farblich abgesetztes Abstandsgewirke

- Um 80 mm höhenverstellbare Lordose 
Lumbalabstützbereich: 200 bis 290 mm

# Nackenstütze (für bd-103)

- Optional für Modelle mit hoher Rückenlehne: rundum bezogene Nackenstütze mit Höhen und Neigungsanpassung, aus schwarzem Lederimitat bei Modellen in Stoff; bei Modellen in Leder, Nackenstütze in gewähltem Leder

- Verstellbereich:		80 mm

- Neigung nach vorne:		25°

Höhenverstellbare Armlehnen (Standard)

- Höhenverstellung:			200 - 300 mm

- Lichte Weite (einstellbar):		490 - 520 mm

4-D Armlehnen optional (Code 3414 & 3484)

- Optional 4-D Kunststoff Armlehnen, wahlweise in den Farben schwarz (RAL 9011) und lichtgrau (RAL 7035) oder in schwarz mit polierten Armlehnenträger. Armlehnenpads mit Softtouchoberfläche aus PUR-Material, immer in schwarz. 
Kleinster Abstand der Rückenlehne zur Armlehnen Vorderkante 300 mm  
Länge der Pads: 		225 mm  
Breite der Pads: 		90 mm 
Verstellbereiche:
- Höhenverstellung: 	200 - 300 mm
- Tiefeneinstellung Pads: 	40 mm
- Lichte Weite der Armlehnen nach DIN EN 1335-1: 460 – 510 mm
-Schwenkbereich Pads 	∑ 36° beidseitig, in 3 Stufen
   - nach innen, 2 Stufen	12°/ 24 °
   - nach außen, 1 Stufe	12°
- Werkzeuglose Breitenverstellung: je Seite 25 mm, ∑ 50 mm
- Lichte Weite durch Schwenken der Armauflagen: 360 – 510 mm (Abstand zwischen Armlehnenvorderkanten)

Fußausführungen

- Aluminiumfuß weißaluminium oder schwarz pulverbeschichtet oder Aluminium poliert

- Optional Kunststofffuß (Polyamid, glasfaserverstärkt) schwarz oder lichtgrau (RAL 7035), in Verbindung mit Gasfeder

- Rollen mit 65 mm Durchmesser

- Optional weiche Rolle für harte Böden

Counterausführung

- Counterausführung in Verbindung mit Standardsitz und Armlehnen nach Wahl

- Fußring mit 19 mm breiter Auflagefläche, höhenverstellbar
von 300 – 500 mm, Ø 500 mm

- Fußring und Gasfeder in schwarz, Oberfläche Fußring in Aluminium gebürstet

- Sitzhöhe 630 – 875 mm

- Aluminiumfuß pulverbeschichtet in schwarz, weißaluminium oder poliert

- Konstant gebremste Rollen für sicheres Aufsteigen bei voller Mobilität des Stuhles, stets mit weichem Belag für verbesserte Haftung auch bei glatten Böden, Ø 65 mm

- Optional Fußauflage 580 x 420 mm

- Empfohlen für Benutzergewichte bis 110 kg

Materialien / Farbkonzept

- Mechanik:	Aluminium, Stahl, Kunststoff

- Lehnenträger:		Aluminium
 	  Optional Kunststoff (PP, glasfaser-
 	  verstärkt) schwarz oder lichtgrau

- Fußausleger:		Aluminium – pulverbeschichtet

Schwarz, weißaluminium, oder

Poliert
	Optional Kunststoff (PP, glasfaser-
	verstärkt) schwarz oder lichtgrau

- Counterausführung	Aluminium pulverbeschichtet,
 	schwarz, weißaluminium oder
 	Aluminium poliert

- Standsäule/ Gasfeder:	Stahl , Kunststoff

- Trägerplatte Sitz:		Kunststoffsitzplatte (PP), Tragplatte

Aus PP, GF verstärkt

- Trägerplatte Schiebesitz:	Aluminium

- Armlehnen: 2D		Kunststoff (PP/ PA )

- Armlehnen: 4D 		Kunststoff (PP/ PA/ PUR)
 	optional Armlehnenträger
 	Aluminium poliert

- Stoffe / Leder:	über 100 Stoffe / Leder zur Auswahl

Charakteristika der Bedienung

- Robuste, griffige und leicht erreichbare Bedienelemente

- Kurz gefasstes und übersichtliches Bedienhandbuch

- Leicht wechselbares Sitzpolster und Lehnenpolster (Lehnenpolster geclipst und eingehängt, Sitzpolster verschraubt)

DIN EN 1335-1:2023 Typ A

Für Drehstühle in Verbindung mit:

- 4-D Armlehnen mit Softtouchauflagen (Code 3424)
- Kleinster Abstand der Rückenlehne zur Armlehnen
   Vorderkante 275 mm 
- Länge der Pads: 		215 mm
- Breite der Pads: 		100 mm
- Höhenverstellung: 	200 - 300 mm
- Tiefeneinstellung Pads: 	 30 mm 

- Werkzeuglose Breitenverstellung: nach DIN EN:1335-1:
  375 mm - 510 mm
- Schwenkbereich Pads: 	360°
- Breitenverstellung der Armauflagen 2 x 20 mm nach innen und nach außen zur Regulierung der lichten Weite (ohne Werkzeug)
-  Breitenverstellbarkeit der Armlehnenträger: je Seite 25 mm, ∑ 50 mm

- Schiebesitz (Code 6003)

- Gasfeder (Code 1503) – Höhenverstellung von 400 – 530mm

- Aluminiumfuss (Code 2203)

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ 	 DIN EN 1335 / DIN 4573

- Klassifizierung als Bürodrehstuhl Typ A gemäß DIN EN 1335-1

- Ergonomie – Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- AGR Zertifikat

- QUALITY OFFICE Zertifikat

- Hochwertige Materialien

- Mechanische, nahezu verschleißfreie Komponenten

- 5 Jahre Garantie

- 30 Jahre Garantie auf die Sedo-Lift-Mechanik

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 9001

Ökologie

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- Bezüge nicht verklebt

- Leder aus umweltgerechter Herstellung

- Einfache Demontage

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- Ausgezeichnet mit BLAUER ENGEL

- GREENGUARD certified

- Öko-Test (Ausgabe Nr.3/März 2011), Gesamturteil „sehr gut“

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- FACT-Sheet Ökobilanz