| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. ## black dot net Konferenz- und Besucherstühle |  |
| --- | --- |

Rückenlehne

- Schwarzer Kunststoffrahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid, bespannt mit 3D Web- Strick- Membran, knitterfrei, pflegeleicht, luft- und feuchtigkeitsdurchlässig.

- Membran aus 100% Polyester, erfüllt DIN EN 1021 Teil 1 und 2

- Membran erhältlich in 5 verschiedenen Farben

- Rückenlehnenmaße Freischwinger und Vierfußmodell:

  - Höhe:			480 mm

  - Breite:		450 mm

Sitz / Sitzpolster

- Sitzpolster aus Polyätherschaum

- Polsterdicke: durchgängig 50 mm

- Abmessungen des Sitzes:

  - Breite			450 mm

  - Tiefe			480 mm

Armlehnen

- Armlehnen für Freischwinger- und Vierfuß-Gestell

- Armlehnen bei Freischwinger-Modell ins Gestell integriert

- Elegante Armlehnenanbindung ans Gestell bei Vierfuß-Modell

- Armlehnenauflagen:	Polypropylen, schwarz

- Maße der Armauflage:	215mm x 55mm

- Höhe der Armlehne:	220 mm

Gestellausführung

- Vierfuß-Modell mit oder ohne Armlehnen erhältlich

- Freischwingermodell grundsätzlich mit Armlehnen

- Stapelbare und nicht stapelbare Ausführung möglich

- 5 Stühle stapelbar

- Benutzergewichte:

- Vierfuß-Modell empfohlen für Benutzergewichte bis: 150 kg

- Freischwinger empfohlen für Benutzergewichte bis: 110 kg (bis 150 kg bei nicht dauerhafter Nutzung)

- Stahlrohr (Rundrohr):

  - Durchmesser: 25 mm Freischwinger, 22 mm Vierfußmodell

  - Wandung: 2 mm

Abmessungen

Materialien / Farbkonzept

- Gestell:			Stahl – pulverbeschichtet 						(weiß-aluminium oder schwarz) 					oder Stahl – verchromt 						(Schichtaufbau: Halbglanznickel ca. 				15-25 µm, Glanznickel ca. 20-30 µm,
				Chromschicht ca. 0,5-1,0 µm)

- Gleiter:			Vierfußmodell mit Edelstahlgleitern 				Optional Kunststoff- oder Filzgleiter

- Trägerplatte Sitz:		Kunststoff Polypropylen

- Armlehnenauflagen:	Kunststoff Polypropylen, Schwarz

- Kunststoffteile:		durchgängig schwarz

- Sitz Stoffe / Leder:		über 100 Stoffe / Leder zur Auswahl

- Rückenlehne Membrane:	5 Membranen

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/           DIN EN 13761

- QUALITY OFFICE Zertifikat

- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- GREENGUARD

- Hochwertige Materialien

- Fünf Jahre Garantie

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 9001

Ökologie

- Verschleißfreie Herstellung der Web-Strick-Membrane

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- Bezüge nicht verklebt

- Leder aus umweltgerechter Herstellung

- Einfache Demontage

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- Ausgezeichnet mit BLAUER ENGEL

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- FACT-Sheet Ökobilanz