| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext |  |
| --- | --- |

| ## black dot+ Bürodrehstuhl |  |
| --- | --- |

Similarmechanik mit Federkraftverstellung
für dynamisches Sitzen

- Ausgeglichene Kraftverläufe durch abgestimmtes Federkonzept

- Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron

- Anpassung an unterschiedliche Benutzer-Gewichte ermöglicht die individuelle Federkraftverstellung (450 bis 1200 N bzw. 550 bis 1500 N; [10N=1kg])
Optional Rückenlehne mit stärkerem oder schwächerem Anlehndruck.

- Rückenlehnenneigung bis zu 32°, stufenlos arretierbar

(11 unterschiedliche Einstellungen)

- Permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition durch gleichmäßigen Kraftverlauf der mechanischen Feder

- Sitzneigeverstellung in 3 Stufen (0°; 2°; 4°), für noch weniger Druckbelastung im Oberschenkel ohne Herausrutschen aus der Sitzmulde

- Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne ca. 1:2,7

Patentierte Dorsokinetik in der Rückenlehne

- Für deutlich erhöhte Bewegungsfreiheit sind Lehnenträger und Rückenlehne durch ein dorsokinetisches Gelenk miteinander verbunden.

- Rückenlehne weist durch dorsokinetisches Gelenk zusätzlichen Freiheitsgrad um 15° für Rückwärtsbewegungen und je 8° für Seitwärtsbewegungen des Oberkörpers auf.

Sitzhöhenverstellung

- Sedo-Lift-Mechanik: Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch hydraulische Verriegelung, nahezu verschleißfrei, kein Ausfall oder Gasfederwechsel. Es gelten 30 Jahre Garantie für die patentierte Mechanik.

Höhenverstellung 400 - 500 mm

- Optional Gasfeder mit Endlagendämpfung für stufenlose Höhenverstellung von 370 - 460 mm.

- Optional Sedo-Lift Mechanik „hoch” Höhenverstellung von
460 – 560 mm

Sitz / Schiebesitz

Anatomisch geformte Sitzfläche mit:

- Beckenstütze

- Sitzmulde

- Abgerundete Sitzvorderkante

- Polsterdicke: 50 mm im Bereich Sitzbeinhöcker; 50 mm an der Sitzvorderkante

- Formschaum (Polyurethanschaum)

- Sitz
Schiebesitz (Verstellbereich 70 mm) mit Sitztiefe 415 – 485 mm, Breite 470 mm.

- Sitz um bis zu 4 Grad in der Sitzneigung verstellbar

- (3 verschiedene Einstellungen von 0 bis 4 Grad Vorwärtsneigung)

Rückenlehne

- Rückenlehnenmaße
Höhe 620 mm x Breite 430 mm

- Rückenlehnenträger aus Aluminium und Deckplatte aus Polypropylen

- Rückenlehne umschäumt mit Polyäther-Schaum

- Polsterdicke 60 mm, besteht aus 50 mm Formschaum sowie einer 10 mm Komfortschaumbeilage

- Rückseite der Rückenlehne teilgepolstert für angenehme Haptik

- Seitenböden der Polsterung aus luftdurchlässigem Material durch farblich abgesetztes Abstandsgewirke (schwarz)

- Um 80 mm höhenverstellbare Lordose

Lumbalabstützbereich: 200 bis 290 mm

# Nackenstütze

Optional: rundum bezogene Nackenstütze mit Höhen und Neigungsanpassung, aus schwarzem Lederimitat bei Modellen in Stoff; bei Modellen in Leder, Nackenstütze in gewähltem Leder.
Wahlweise mit Standard- oder Komfortnackenstütze.

- Verstellbereich:		80 mm

- Neigung nach vorne:		25°

- Polsterdicke Standard:		15 mm

- Polsterdicke Komfort:		40 mm

4-D AL (Standard)

4-D Kunststoff Armlehnen mit 360° drehbaren Softtouchauflagen aus PU-Material oder wahlweise mit Lederimitatauflagen, immer in schwarz. Armlehnenträger schwarz bei Fußfarbe schwarz oder weißaluminium. Bei poliertem Fuß sind die Armlehnenträger poliert.

- Länge der Pads: 			215 m

- Breite der Pads: 			115 mm

- Verstellbereiche:
- Höhenverstellung: 		110 mm
- Tiefeneinstellung Pads: 	 	30 mm

- Breitenverstellung 			20 mm
- Schwenkbereich Pads: 	 	360°
- Werkzeuglose Breitenverstellung: je Seite 25 mm, ∑ 50 mm
- Lichte Weite parallel stehenden Armlehnen: 420 mm 
- Lichte Weite durch Schwenken der Pads: 400 – 510 mm
  (Abstand zwischen Armlehnenvorderkanten)

- Optional Höhenverstellbare AL

- Höhenverstellung:	190 - 300 mm

- Lichte Weite:		490 - 520 mm

Fußausführungen

- Aluminiumfuß weißaluminium oder schwarz pulverbeschichtet oder Aluminium poliert

- Rollen mit 65 mm Durchmesser

- Optional weiche Rolle für harte Böden

Benutzergewicht:

130 kg

Materialien / Farbkonzept

- Mechanik:	Aluminium, Stahl, Kunststoff

- Lehnenträger:		Aluminium

- Fußausleger:		Aluminium – pulverbeschichtet

schwarz, weißaluminium, oder

poliert

- Standsäule/ Gasfeder:	Stahl , Kunststoff

- Trägerplatte Sitz:		Kunststoffsitzplatte (PP), Tragplatte

aus PP, GF verstärkt

- Trägerplatte Schiebesitz:	Aluminium

- Armlehnen: 2D		Kunststoff (PP/ PA )

- Armlehnen: 4D 		Kunststoff (PP/ PA/ PUR)
 	optional Armlehnenträger
 	Aluminium poliert

- Stoffe / Leder:	über 100 Stoffe / Leder mit

vordefinierten Kontrastnähten zur Auswahl

Charakteristika der Bedienung

- Robuste, griffige und leicht erreichbare Bedienelemente

- Kurz gefasstes und übersichtliches Bedienhandbuch

- Leicht wechselbares Sitzpolster und Lehnenpolster (Lehnenpolster geclipst und eingehängt, Sitzpolster verschraubt)

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ 	 DIN EN 1335 / DIN 4573

- AGR Zertifikat

- QUALITY OFFICE Zertifikat

- Hochwertige Materialien

- Mechanische, nahezu verschleißfreie Komponenten

- 5 Jahre Garantie

- 30 Jahre Garantie auf die Sedo-Lift-Mechanik

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 9001

Ökologie

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- Bezüge nicht verklebt

- Leder aus umweltgerechter Herstellung

- Einfache Demontage

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- GREENGUARD certified

- Ausgezeichnet mit BLAUER ENGEL

- FACT-Sheet Ökobilanz