| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. ## meet table Stehtisch |  |
| --- | --- |

Staffelbarer Stehtisch für den Einsatz in kommunikativen Bereichen wie Bistros, Kantinen und Pausenzonen oder als Ergänzung zum informellen Austausch in Büros. Drei verchromte Rohrprofile, verbunden in einem dezenten Knotenpunkt, tragen die Tischplatte. Diese lässt sich durch ein intuitiv schwenkbares Gestellbein einfach und schnell abklappen.

Gestell

- Gestell aus drei durchgängigen, gewinkelten Standbeinen aus Präzisionsstahlrohr EN 10305-3 (Durchmesser 25 mm, Wandung 2 mm), verbunden durch einen dezenten Knotenpunkt aus Polyamid mit Glasfaseranteil.

- Schwenkbares Gestellbein zum Abklappen der Tischplatte, erkennbar durch einen grünen, in das Drehgelenk integrierten Kunststoffring.

- Drei symmetrisch verteilte Auflagepunkte des Gestells tragen die Tischplatte und erzeugen ein filigranes und leichtes Erscheinungsbild.

Gestelloberfläche

- Standbeine verchromt, Knotenpunkt schwarz

Gleiter

- Großflächige, elegant gestaltete Filzgleiter

Tischplatte

Maße rund

Ø 600 mm Ø 700 mm

- Kompaktfaserplatte (12mm) mit Melaminharzbeschichtung in reinweiß. Kanten schwarz mit attraktiver Fasung (30°).

- Optional Spanplatte (Plattenstärke 19 mm) mit:

  - Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Oberfläche nach      EN-14322), allseitig mit PP-Laserkante in Plattenfarbe. Die Lichtechtheit muss Mindeststufe 6 nach Wollskala betragen.

  - Echtholzfurnier mit 3 mm starker Echtholzkante

Materialien / Farbkonzept

- Platte:	Kompaktfaserplatte (Swiss CDF) / Spanplatte

- Oberfläche:	Melamin / Furnier

Maße

- Tischhöhe 1120 mm (Kompaktfaserplatte) / 1130 mm (Spanplatte)

- Gewicht: 12 kg (Kompaktfaserplatte, rund Ø700mm) / 10 kg (Spanplatte Ø700mm)

Verbindungsplatte

Verbindungsplatte zur Aufwertung von Pausenräumen und Kantinen für zwei oder drei Stehtische. Vergrößerung der nutzbaren Tischfläche. Durch Öffnungen sind die Oberflächen der Stehtische sichtbar, dadurch attraktive farbliche Kontraste.

Plattengrößen:	1900 mm x 900 mm

2315 mm x 1630 mm

Plattenstärke:	19 mm

Plattenmaterial: 	Kompaktfaserplatte, Kanten schwarz, 27° gefast an der Unterkante

Durchmesser der Plattenöffnungen:

Bei zwei Stehtischen (Ø 700 mm):	1x Ø 600mm & 1x Ø 500 mm

Bei drei Stehtischen (Ø 700 mm): 	2x Ø 600mm & 1x Ø 500 mm

Optional ohne Ausschnitte

Modellfarben:	weiß, anthrazit

Qualität und Ökologie

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ 	 DIN EN 15372

- DIN EN 15372 (Möbel – Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Sicherheit – Anforderungen an Tische für den Nicht-Wohnbereich)

- Brandschutz gemäß DIN 4102 Teil 1

- Kompaktfaserplatte: Klassifizierung B2

- Melamin: Klassifizierung B2

- Furnier: Klassifizierung B2, Decklack:  Klassifizierung B1

- Brandschutz gemäß DIN 13501-1

- Kompaktfaserplatte

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 9001

- iF product design award 2008

- reddot design award 2008