| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. ## crossline Bürodrehstuhl |  |
| --- | --- |

Similar-Plus-Mechanik mit Schnellverstellung der Federkraft

- Ausgeglichene Kraftverläufe durch abgestimmtes Federkonzept

- Permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Sitzposition

- Gleichmäßiger, optimal körpersynchroner Ablauf von Sitz und Rückenlehne

- Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte ermöglicht die feinfühlige Rastung der Schnellverstellung (500 bis 1500 N
[10N = 1Kg])

- Empfohlen für Benutzergewichte bis 120 kg

- mit vorwählbarem Lehnenöffnungswinkel in vier Stufen bis zu 32° (0°, 11°, 20°, 32°). Volle Beweglichkeit der Rückenlehne bis zur gewünschten Neigung für dynamisches Sitzen in verschiedensten Arbeitssituationen

- Optionale Sitzneigeverstellung ( -2°, +2°), weniger Druckbelastung im Oberschenkel ohne Herausrutschen aus der Sitzmulde

- Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne ca. 3,3

Sitzhöhenverstellung

- Sedo-Lift-Mechanik III: Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch pneumatische Verriegelung, nahezu verschleißfrei, kein Ausfall oder Gasfederwechsel. Es gelten 30 Jahre Garantie für die patentierte Mechanik. 
Höhenverstellung von 420 - 540 mm

Sitz / Schiebesitz

- Großzügig gepolsterte Sitzfläche mit Einsinkeffekt für Sitzhöcker

- Abgerundete Sitzvorderkante

- Polsterdicke: 50 mm

- 50 mm im Bereich der Sitzbeinhöcker

- 40 mm im Bereich der Sitzvorderkante

- Formschaum (Polyurethan)

- Sitzgrößen:
normaler Sitz:	490 mm (B) x 435 mm (T)

- Schiebesitztiefe variabel zwischen 425 und 475 mm

- Schiebesitz (50 mm) mit Rückholfunktion zur schnellen Identifikation der Grundposition

- Sitz optional um bis zu 4 Grad in der Sitzneigung verstellbar
(3 Einstellungen -2°, 0°, 2°)

Rückenlehne

Rückenlehne bestehend aus stützender Tragstruktur und beweglich gelagertem, flexiblem Polsteraufbau.

Tragstruktur aus Polyamid

Polsteraufbau aus flexiblem, mit Weichlamellen ausgestattetem, rundum gepolstertem Rahmen aus Polypropylen.

Polsteraufbau an Tragstruktur durch Drehlager (auf Schulterhöhe) und Schiebelager (unterhalb des Beckenkammbereichs) beweglich gelagert.

Die Rückenlehne nimmt die natürliche Rückenkontur auf und reagiert – ohne zu dominieren – auf Bewegungen des menschlichen Rückrats.

- Rückenlehnenmaße

Normale Lehne:		Höhe 620 mm x Breite 490 mm

Hohe Lehne:		Höhe 830mm x Breite 490 mm

- Um 60 mm höhenverstellbare Lordose (170-230 mm), in Polsteraufbau integriert

Multifunktionsarmlehnen (Standard)

Multifunktionale 3D Armlehnen (Polyamid) mit Softtouch- oder Lederauflagen

- Höhenverstellung: 90 mm

- Tiefenverstellung: 40 mm

- lichte Weite: 460 mm bis 510 mm, werkzeuglos durch benutzerfreundliche Bedienelemente einstellbar

Fußausführungen

- Aluminiumfuß pulverbeschichtet schwarz, weißaluminium, oder poliert

- Rollen mit 65 mm Durchmesser

Materialien / Farbkonzept

- Mechanik:				Aluminium

- Lehnenträger:			Aluminium - weißaluminium, 
				schwarz oder poliert

- Fußausleger:				Aluminium pulverbeschichtet
 					schwarz, weißaluminium, 						oder poliert

- Standsäule/Gasfeder:		Stahl, Kunststoff

- Trägerplatte Sitz:			Aluminium

- 3D Armlehnen:			Kunststoff (Polyamid)

- Modellfarbe/Kunststoffteile:	wahlweise durchgängig 						schwarz
   					(beinhaltet Tragestruktur der 
 					Rückenlehne und Armlehnen)

- Stoffe/Leder 			über 100 Stoffe/Leder zur
 					Auswahl

Charakteristika der Bedienung

- Durchdachtes Bedienkonzept mit im Sicht- und Griffbereich angeordneten Bedienelementen

- Weichkomponenten an den Berührzonen der Bedienelemente für angenehme Haptik

- Eindeutige Symbolik für schnelle Wiedererkennung der Bedienfunktionen

- Wechselbares Sitz- und Lehnenpolster

- Kurz gefasstes und übersichtliches Bedienhandbuch

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/           DIN EN 1335/ DIN 4573

- Ergonomie – Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- QUALITY OFFICE Zertifikat

- AGR Zertifikat

- Good Environmental Choice Australia

- Hochwertige Materialien

- 5 Jahre Garantie

- 30 Jahre Garantie auf die Sedo-Lift-Mechanik

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 9001

- reddot design award 2009

Ökologie

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- Bezüge nicht verklebt

- Leder aus umweltgerechter Herstellung

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- GREENGUARD Indoor Air Quality Certified

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement