| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext |  |
| --- | --- |

| ## crossline Konferenz- und Besucherstühle |  |
| --- | --- |

Rückenlehne

- Rückenlehne mit stützender Tragstruktur und flexiblem, leicht vorgespanntem Polsteraufbau für hohen Anlehnkomfort

- Tragstruktur aus Polyamid

- Polsteraufbau bestehend aus flexiblem, mit weichen Lamellen ausgestattetem, rundum gepolsterten Rahmen aus Polypropylen

- Abmessungen der RL

    - Höhe:	470 mm

    - Breite:	490 mm

Sitz / Sitzpolster

- Sitzfläche mit großzügig gepolsterter Sitzmulde

- Sitzpolster aus Formschaum (Polyurethanschaum)

- Polsterdicke: 50 mm

- Abmessungen des Sitzes:

  - Breite		490 mm

  - Tiefe		430 mm

Armlehnen

- Armlehnen ins Gestell integriert

- Armlehnen mit Kunststoffummantelung, wahlweise Lederummantelung

- Maße der Armlehnen: 220 mm x 30 mm

- Lichte Weite: 480 mm

Gestellausführung

- Freischwingermodell mit in das Gestell integrierten Armlehnen

- Stapelbare und nicht stapelbare Ausführung möglich

- 5 Stühle stapelbar

- Benutzergewichte:

      - Freischwinger empfohlen für Benutzergewichte bis: 110 kg (bis 150 kg bei nicht dauerhafter Nutzung)

- Freischwinger

Stahlrohr (Rundrohr):

    - Durchmesser: 	25mm

    - Wandung: 		2 mm

Materialien / Farbkonzept

- Gestell: 			Stahl – pulverbeschichtet (weiß-

aluminium oder Schwarz) oder
Stahl – verchromt (Schichtaufbau:
Halbglanznickel ca. 15-25 µm,
Glanznickel ca. 20-30 µm,
Chromschicht ca. 0,5-1,0 µm)

- Kunststoffgleiter:		schwarz, Polypropylen

- Trägerplatte Sitz:		Kunststoff, schwarz, Polypropylen

- Armlehnenauflagen:		Kunststoff, bei Modellen in Leder in
 				gewählter Lederfarbe

- Modellfarbe /Kunststoffteile: 	wahlweise durchgängig
 				schwarz oder weiß (beinhaltet
 				u. a. Tragstruktur der
 				Rückenlehne und Armlehnen)

- Stoffe / Leder:			über 100 Stoffe / Leder zur
 				Auswahl

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen

- Qualitätssiegel Quality Office

- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- Hochwertige Materialien

- Fünf Jahre Garantie

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 9001

Ökologie

- Bezüge nicht verklebt

- Leder aus umweltgerechter Herstellung

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- GREENGUARD Indoor Air Quality Certified

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- Produktion gemäß EMAS III Umweltmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement