| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. ## crossline Konferenzdrehstuhl |  |
| --- | --- |

Rückenlehne

- Rückenlehne mit stützender Tragstruktur und leicht vorgespanntem, flexiblem Polsteraufbau für hohen Anlehnkomfort.

- Tragstruktur aus Polyamid

- Polsteraufbau aus flexiblem, mit weichen Lamellen ausgestattetem und rundum gepolstertem Rahmen aus Polypropylen

- Polsterdicke 15 mm

- Mechanik ermöglicht leichtes Mitgehen der Rückenlehne 
(bis 10°), für bequemes Sitzen bei langen Besprechungen.

- Abmessungen der RL

  - Höhe:			470 mm

  - Breite:		490 mm

Benutzergewicht

- Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 110 kg

Sitzhöhenverstellung

- Zentrale Sitzfederung, nicht höhenverstellbar, Sitzhöhe       430 mm

- Optional Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung für stufenlose Höhenverstellung, Höhenverstellung 380 - 500 mm.

Sitz / Sitzpolster

- Sitzfläche mit großzügig gepolsterter, Sitzmulde

- Abgerundete Sitzvorderkante

- Sitzpolster aus: Formschaum (Polyurethan)

- Polsterdicke: 50mm

- Abmessungen des Sitzes:

  - Breite			490 mm

  - Tiefe			430 mm

Armlehnen

- Starre, fließend in die Tragstruktur der Rückenlehne übergehende Armlehnen

- Armlehnenauflagen mit Kunststoffummantelung, wahlweise Lederummantelung

- Maße der Armlehnen: 220 mm(T)x 30 mm(B)

- Lichte Weite: 480 mm

Fußausführungen

- Aluminiumfuß pulverbeschichtet schwarz, weißaluminium oder poliert.

- Rollen mit 65mm Durchmesser

- Optional Kunststoff oder Filzgleiter

Materialien / Farbkonzept

- Fußausleger:				Aluminium pulverbeschichtet 					schwarz, weißaluminium, 						oder poliert

- Armlehnen:				Kunststoff, Aluminium

- Modellfarbe /Kunststoffteile: 	durchgängig schwarz						(beinhaltet u.a. Tragstruktur 					der Rückenlehne und 						Armlehnen)

- Stoffe / Leder:			über 100 Stoffe / Leder zur 					Auswahl

Charakteristika der Bedienung

- Bedienelement der Höhenverstellung in Sicht- und Griffbereich angeordnet

- Weichkomponente an den Berührzonen des Bedienelements für angenehme Haptik

- Wechselbares Sitz- und Lehnenpolster

- Kurz gefasstes und übersichtliches Bedienhandbuch

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/           DIN EN 16139 L1

- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- QUALITY OFFICE Zertifikat

- Hochwertige Materialien

- Mechanische, nahezu verschleißfreie Komponenten

- Fünf Jahre Garantie

- Produktion gemäß DIN ISO 9001

Ökologie

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- Bezüge nicht verklebt

- Leder aus umweltgerechter Herstellung

- Einfache Demontage

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- GREENGUARD certified

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement