| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. ## crossline prime Bürodrehstuhl |  |
| --- | --- |

Similar-Plus-Mechanik mit Schnellverstellung der Federkraft

- Ausgeglichene Kraftverläufe durch abgestimmtes Federkonzept

- Permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Sitzposition

- Gleichmäßiger, optimal körpersynchroner Ablauf von Sitz und Rückenlehne

- Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte ermöglicht die feinfühlige Rastung der Schnellverstellung (500 bis 1500 N
[10N = 1Kg])

- Empfohlen für Benutzergewichte bis: 120 kg

- Mit vorwählbarem Lehnenöffnungswinkel in vier Stufen bis zu 32° (0°, 11°, 20°, 32°). Volle Beweglichkeit der Rückenlehne bis zur gewünschten Neigung für dynamisches Sitzen in verschiedensten Arbeitssituationen

- Optionale Sitzneigeverstellung (bis 4°), weniger Druckbelastung im Oberschenkel ohne Herausrutschen aus der Sitzmulde

- Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne ca. 3,3

Sitzhöhenverstellung

- Sedo-Lift-Mechanik III: Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch pneumatische Verriegelung, nahezu verschleißfrei, kein Ausfall oder Gasfederwechsel. Es gelten 30 Jahre Garantie für die patentierte Mechanik. 
Höhenverstellung von 420 - 540 mm

Sitz / Schiebesitz

- Großzügig gepolsterte Sitzfläche mit Einsinkeffekt für Sitzhöcker

- Abgerundete Sitzvorderkante

- Polsterdicke: 50 mm

- 50 mm im Bereich der Sitzbeinhöcker

- 40 mm im Bereich der Sitzvorderkante

- Formschaum (Polyurethan)

- Sitzgrößen
normaler Sitz:	490 mm (B) x 435 mm (T)

- Verstellbereich Schiebesitz:	425 mm – 475 mm

- Schiebesitz (50 mm) mit Rückholfunktion zur schnellen Identifikation der Grundposition

- Sitz optional um bis zu 4 Grad in der Sitzneigung verstellbar
(3 Einstellungen -2°, 0°, 2°)

Rückenlehne

Rückenlehne bestehend aus stützender Tragstruktur und beweglich gelagertem, flexiblem Polsteraufbau. Tragstruktur aus poliertem Aluminium.

Polsteraufbau aus flexiblem, mit weichen Lamellen ausgestattetem und rundum gepolstertem Rahmen aus Polypropylen.

Polsteraufbau an Tragstruktur durch Drehlager (auf Schulterhöhe) und Schiebelager (unterhalb des Beckenkambereichs) beweglich gelagert.

Die Rückenlehne nimmt die natürliche Rückenkontur auf und reagiert – ohne zu dominieren- auf Bewegungen des menschlichen Rückrats.

- Rückenlehnenmaße

Normale Lehne:	Höhe 620 mm x Breite 490 mm

Hohe Lehne:	Höhe 830 mm x Breite 490 mm

- Um 60 mm höhenverstellbare Lordose (170-230 mm), in Polsteraufbau integriert

Armlehnen (Standard)

Polierte Aluminiumarmlehnen mit Lederauflagen

- Lichte Weite:		510 mm

Fußausführungen

- Aluminiumfuß poliert

- Rollen mit 65 mm Durchmesser, gebremst

Materialien / Farbkonzept

- Mechanik:		Aluminium, schwarz

- Lehnenträger:		Aluminium poliert

- Fußausleger:		Aluminium poliert

- Standsäule/Gasfeder:		Stahl, Kunststoff

- Trägerplatte Sitz:		Aluminium

- 3D Armlehnen:		Kunststoff (Polyamid)

- Modellfarbe/Kunststoffteile:	Schwarz

- Stoffe/Leder		Über 100 Stoffe/Leder zur
		Auswahl

Charakteristika der Bedienung

- Durchdachtes Bedienkonzept mit im Sicht- und Griffbereich angeordneten Bedienelementen

- Weichkomponenten an den Berührzonen der Bedienelemente für angenehme Haptik

- Eindeutige Symbolik für schnelle Wiedererkennung der Bedienfunktionen

- Wechselbares Sitz- und Lehnenpolster

- Kurz gefasstes und übersichtliches Bedienhandbuch

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ DIN EN 1335 / DIN 4753

- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- AGR Zertifikat

- Hochwertige Materialien

- 5 Jahre Garantie

- 30 Jahre Garantie auf die Sedo-Lift-Mechanik

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 9001

Ökologie

- Bezüge nicht verklebt

- Leder aus umweltgerechter Herstellung

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- GREENGUARD certified

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement