## Ausschreibungstext

Modellfamilie

Das Besprechungstischprogramm muss Besprechungstische mit elektromotorischer Höhenverstellung für den Sitz/Steh-Bereich von 650-1250 mm umfassen.

Gestellsystem

Das Gestellsystem soll auf einer Traversenlösung aus zwei Traversen, zwei Doppeltraversen und verschraubten Tischplattenträgern bestehen, die gleichzeitig als seitliche Blende fungieren. Die hochfeste Verbindung der Seitenteile mit dem Gestellsystem hat über ein stabiles Schraub-System mit jeweils 8 Schrauben zu erfolgen, um eine optimale Krafteinleitung in das Gestellsystem sicherzustellen.

Motorsäulen

Der elektromotorisch höhenverstellbare Besprechungstisch soll immer mit vier Rundrohrsäulen mit Doppel-Teleskop ausgestattet sein. Diese müssen eine Höhenverstellung von 650-1250 mm ermöglichen. Die Hublänge soll 600 mm betragen. Der Durchmesser der runden Doppel-Teleskop Standsäule hat 70 mm zu betragen.

Der elektromotorisch höhenverstellbare Besprechungstisch soll optional mit vier Rechtecksäulen mit Doppel-Teleskop ausgestattet sein. Diese müssen eine Höhenverstellung von 650-1250 mm ermöglichen. Die Hublänge soll 600 mm betragen. Die Standsäule soll 90x60 mm betragen.

Die Besprechungstische müssen Motorsäulen mit einem Antrieb pro Säule besitzen. Die Motoren sind in einem Stahlgehäuse am oberen Ende der Führungssäulen zu montieren, welche mit einer stabilen Verschraubung mit dem Gestellsystem verbunden sind und die Kraft optimal übertragen. Eine spielfreie Gleitführung soll für eine sichere Führung des Zweifach-Teleskops sorgen und eine hohe Stabilität garantieren.

Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten müssen die Seitenteile mit Nivelliergleitern ausgestattet sein.

Tischplatten

Als Besprechungstisch müssen folgende Tischplatten zur Verfügung stehen:

Quadratisch:

- Tiefe 1600 mm, Breite 1600 mm

Rechteckig:

- Tiefe 1600 mm, Breiten 2000 und 2400 mm

- Tiefe 2000 mm, Breite 2400 mm

Die Tischplatten haben im Standard über 90°-Ecken zu verfügen. Optional sind gerundete Ecken mit einem Radius von r=80 vorzuhalten.

Trägermaterial

Als Arbeitsplatten sind 19 mm dicke Dreischicht-Feinspanplatten mit Melaminharzoberfläche oder Furnier vorzuhalten.

Der Einsatz von Dreischicht-Feinspanplatten muss dem Trägermaterial gemäß EN 312 entsprechen.

In Bezug auf Formaldehydemissionen müssen die beschichteten Spanplatten dem Standard E05 nach EN 717-1 entsprechen.

Modellmerkmale

Besprechungstische mit elektromotorischer Höhenverstellung bieten Mitarbeitern mit gesundheitlichen Problemen oder zur Prävention Bewegung durch wechselnde Körperhaltung auf Knopfdruck.

Besprechungstische mit elektromotorischer Höhenverstellung zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

  - sehr gute Führungsqualität

  - lange Lebensdauer

  - hohe Belastbarkeit durch Gleitführung

  - Gleichlauf der Motoren untereinander durch Synchronsteuerung

  - ruckfreie Höhenverstellung durch Soft-Start-Stop

  - Sensorabschaltung serienmäßig

  - Geringe Geräuschentwicklung

  - Verstellbereich bei Hub 600 mm gemäß DIN EN 527-1

Die Betätigung der Höhenverstellung muss über ein Auf/Ab- Bedienelement erfolgen, das bedienerfreundlich rechts oder links vorne unter der Tischplatte befestigt ist. Optional sind weitere Bedienelemente vorzuhalten:

- Auf/Ab-Bedienelement mit digitaler Höhenanzeige und USB-Charger.
Es soll dem Nutzer die Möglichkeit bieten das Smartphone im direkten Zugriffsbereich zu laden.

- Schiebbares Bedienelemente mit digitaler Höhenanzeige und 4fach-Memoryfunktion. Bei diesem Bedienelement muss z.B. im Call Center Betrieb die Höheneinstellungen unterschiedlicher Nutzer schnell abgerufen werden können.

Als Zubehör sind optional zusätzlich zu dem gewählten Bedienelement, die drei oben genannten Bedienelemente vorzuhalten. Die Handschalter haben ein Verbindungsstück und sind müssen untereinander kompatibel sein.

Die Besprechungstische sind serienmäßig mit sensibler Sensorabschaltung auszustatten. Die Sensorabschaltung soll auf Neigungen der Tischplatte reagieren und diese als Kollision werten. Die Verfahrbewegung muss bei einer Neigung der Tischplatte unmittelbar gestoppt werden, und durch eine kleine Gegenbewegung ein eventuell vorhandenes Hindernis freisetzen. Der Besprechungstisch zeichnet sich somit durch einen sehr sensiblen Auffahrschutz aus.

Die Verfahrgeschwindigkeit muss ca. 50 mm/sec im Leerlauf betragen. Die effektive Nutzlast soll je nach Tischgröße bis zu 50 kg betragen.

Elektrifizierung

Horizontale Kabelführung

Die beidseitig abklappbaren Kabelwannen, die auf die Breite des Tisches abgestimmt sein sollen, sind unter der Arbeitsplatte zu befestigen.  Sie sollen über 3fach- oder 4fach-Steckdosen die Elektrifizierung unterhalb des Tisches ermöglichen. Die Kabelwannen müssen ausreichend Platz für Restkabel bieten und in abgeklapptem Zustand optimal zugänglich sein.

Vertikale Kabelführung

Durch eine optionale Kabelkette sollen Kabel optisch geschützt vom Boden zum Kabelkanal geführt werden können. Die flexible Zuleitung mit Kabeltrennung und die Zugentlastung sind in den folgenden zwei Varianten zur Verfügung zu stellen:

- zur freien Positionierung unterhalb der Tischplatte mittels Schraubverbindung

- zur Befestigung an der Kabelwanne

Zugriff auf Strom und Daten

Für einen optimalen Zugang zu Kabelwannen sowie einer einfachen Einrichtung des Besprechungstisches sind diverse Kabeldurch- und Auslässe vorzuhalten. Als weitere Elektrifizierungsmöglichkeit sind darüber hinaus Tischanschlussfelder vorzuhalten.

Oberflächen

Gestellteile

Die Gestellteile aus Stahl sind mit lösemittelfreien, umweltschonenden Pulverbeschichtungen zu versehen. Die Gestellteile sind in den folgenden Ausführungen vorzuhalten:

- purweiß

- schwarz

Tischplatten

Die Tischplatten sind in folgenden Ausführungen vorzuhalten:

19 mm Dreischicht-Feinspanplatte:

- Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Oberfläche nach EN 14322)

  - Tischplatten/Bauteile allseitig mit Nullfugenkante in Plattenfarbe

- soft touch Oberfläche in matter Optik mit angenehm haptischer Eigenschaft, allseitig mit einer 1 mm ABS-Kante in Plattenfarbe

- Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei-Komponenten-Polyurethanlack auf Wasserbasis.

Verpackung

Ein geringes Transportvolumen muss durch teilzerlegte Lieferung sichergestellt werden.

Qualität & Ökologie

Das Tischprogramm ist nach auszugsweise berücksichtigten Normen in Abhängigkeit der Variante zu konzipieren:

- PEFC-Zertifizierung für Holzkomponenten

- Zertifikat AGR

Die Prozesse zur Herstellung der Produkte sind nach folgenden Normen zu zertifizieren:

- DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement

- DIN ISO 50001 Energiemanagement

- DIN ISO 45001 Arbeitssicherheit