## Ausschreibungstext

Modellfamilie

- Arbeitstische

- Besprechungs- und Konferenztische

Die Einzel- und Konferenztische müssen sich durch ein einfaches und leichtes Gestell auszeichnen und vielseitig einsetzbar sein.

Gestellsystem

Das Gestellsystem soll auf einer funktionalen Rahmenkonstruktion aus zwei Seitenteilen basieren, die über ein bis zwei Längstraversen verschraubt werden. Um eine optimale Krafteinleitung in das Gestellsystem sicherzustellen, hat die hochfeste Verbindung der Seitenteile mit dem Gestellsystem über ein stabiles Schraub-System mit jeweils 2 Schrauben zu erfolgen.

Fußgestell

Das Fußgestell muss aus Rundrohren bestehen. Diese sollen eine filigrane und leichte Optik erzeugen.

In der Standardausführung sind die Tische mit Stellgleitern auszustatten. Optional sind Rollen in purweiß oder schwarz vorzuhalten. Von den Rollen sollen zwei feststellbar sein, wodurch die Anwendung bei agilen Arbeitsplatzkonzepten unterstützt wird. Die Rollen sollen einen Durchmesser von 65 mm haben. Bei einem Einsatz von Rollen darf sich die Tischhöhe nicht verändern.

Das Tischprogramm muss folgende Höheneinstellung umfassen:

- Höhe fest 740 mm

(Querschnitt Rundrohr Ø 40 mm)

Tischplatten

Als Arbeitstische müssen folgende rechteckige Tischplatten zur Verfügung stehen:

- Tiefen: 600, 700, 800, 900, 1000 mm

- Breiten: 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

Als Konferenztische müssen folgende rechteckige Tischplatten zur Verfügung stehen:

- Tiefen: 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 mm

- Breiten: 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

Die Tischplatten haben im Standard über 90°-Ecken zu verfügen. Optional sind gerundete Ecken mit einem Radius von r=50 vorzuhalten.

Trägermaterial

Als Arbeitsplatten sind 19 mm dicke Dreischicht-Feinspanplatten mit Melaminharzoberfläche oder Furnier vorzuhalten.

Der Einsatz von Dreischicht-Feinspanplatten muss dem Trägermaterial gemäß EN 312-2003 entsprechen.

In Bezug auf Formaldehydemissionen müssen die beschichteten Spanplatten dem Standard E05 nach EN 717-1 entsprechen.

Modellmerkmale

Arbeitstische

Serienmäßig müssen die Tischplatten über Kehlscheiben fest mit dem Gestell verbunden sein. Optional ist eine geclipste Variante vorzuhalten.

Konferenztische

Der Konferenztisch soll in verschiedenen Plattenmaßen erhältlich sein. Das Gestellsystem muss identisch mit dem der Arbeitstische sein. Im Falle einer optionalen Elektrifizierung hat sich diese zur Tischmitte auszurichten. Serienmäßig sind die Tischplatten über Kehlscheiben fest mit dem Gestell zu verbinden und sind optional als geclipste Variante vorzuhalten.

Elektrifizierung

Horizontale Kabelführung

Zur horizontalen Kabelführung muss ein Set aus frei positionierbaren Klettbändern angeboten werden, die mittels doppelseitigem Klebeband unter der Tischplatte befestigt werden können. Das Set hat sieben Montageplättchen mit Klettband zu beinhalten.

Die beidseitig abklappbaren Kabelwannen, die auf die Breite des Tisches abgestimmt sein sollen, sind unter der Arbeitsplatte zu befestigen.  Sie sollen über 3fach- oder 4fach-Steckdosen die Elektrifizierung unterhalb des Tisches ermöglichen. Die Kabelwannen müssen ausreichend Platz für Restkabel bieten und in abgeklapptem Zustand optimal zugänglich sein.

Als weitere horizontale Kabelführungsmöglichkeit ist ein Kabelnetz vorzuhalten. Diese soll eine Größe von 280 x 200 mm haben und ist über 6 Anbindungspunkte unter der Tischplatte zu befestigen.

Vertikale Kabelführung

Durch eine optionale Kabelkette sollen Kabel optisch geschützt vom Boden zum Kabelkanal geführt werden können. Die flexible Zuleitung mit Kabeltrennung und die Zugentlastung sind in den folgenden zwei Varianten zur Verfügung zu stellen:

- zur freien Positionierung unterhalb der Tischplatte mittels Schraubverbindung

- zur Befestigung an der Kabelwanne

Zugriff auf Strom und Daten

Für einen optimalen Zugang zu Kabelwannen sowie einer einfachen Einrichtung des Arbeitsplatzes sind diverse Kabeldurch- und Auslässe innerhalb der Familie vorzuhalten. Als weitere Elektrifizierungsmöglichkeit sind darüber hinaus Tischanschlussfelder vorzuhalten.

Anbauoptionen

Folgende Elemente sollen über einen Klemm-Adapter befestigt werden können:

- Funktionsbrücken

- Sichtschutzelemente auf Tisch

- Arbeitsplatzleuchten

- Monitorhalter

PC-Gehäusehalterung

Die PC-Gehäusehalterung ist unter der Tischplatte zu befestigen. Die Nutzgröße der Grundträgerplatte soll 450 x 205 mm betragen. Die max. Belastung soll 10 kg betragen.

Laptop-Halter

Für das Tischprogramm ist ein Laptop-Halter vorzuhalten. Die Befestigung hat unter der Tischplatte zu erfolgen. Die Nutzgröße der Grundträgerplatte hat bei einer Maximalbelastung von 10 kg 350 x 330 mm zu betragen.

Untergehängte Schublade

Eine untergehängte Schublade ist vorzuhalten. Diese muss aus einem Metallgehäuse, das unter die Tischplatte geschraubt wird und einer ausziehbaren Schale aus PET-Filz bestehen. Das Innenmaß soll 349 x 225 mm und die Höhe 70 mm betragen, damit ausreichend Stauraum für die Dinge des alltäglichen Bedarfs, wie beispielsweise Stifte, Block und Smartphone vorhanden ist. Das Metallgehäuse muss in fünf modernen Farben gepulvert werden können. Die Filz-Schale ist in anthrazit und hellgrau vorzuhalten. Die untergehängte Schublade muss optional mit Schließung ausgewählt werden können. Die max. Belastung soll 10 kg betragen.

Oberflächen

Gestellteile

Die Rundrohre aus Stahl sind mit lösemittelfreien, umweltschonenden Pulverbeschichtungen zu versehen. Die Gestellteile sind in den folgenden fünf Ausführungen vorzuhalten.

- purweiß

- schwarz

- cayennerot

- sandbeige

- fjordgrün

- verchromt

Tischplatten

Die Tischplatten sind in folgenden Ausführungen vorzuhalten:

19 mm Dreischicht-Feinspanplatte:

- Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Oberfläche nach EN 14322)

  - Tischplatten/Bauteile allseitig mit Nullfugenkante in Plattenfarbe

- soft touch Oberfläche in matter Optik mit angenehm haptischer Eigenschaft, allseitig mit einer 1 mm ABS Kante in Plattenfarbe

- Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei-Komponenten-Polyurethanlack auf Wasserbasis.

Verpackung

Ein geringes Transportvolumen muss durch teilzerlegte Lieferung sichergestellt werden.

Qualität & Ökologie

Das Tischprogramm ist nach auszugsweise berücksichtigten Normen in Abhängigkeit der Variante zu konzipieren:

- Zertifikat geprüfte Sicherheit in Bearbeitung

  - DIN Fachbericht 147

  - DIN EN-527-1/2/3 Büro-Arbeitstische (außer für soft touch)

  - BGI 650

  - EK 5/AK3 (PfG-AF)

  - NEN 2449

  - PAK-Nachweise für relevante Bauteile

  - DIN, VBG+FAVW, BSO

- PEFC-Zertifizierung für Holzkomponenten

- Zertifikat AGR

- Greenguard

Die Prozesse zur Herstellung der Produkte sind nach folgenden Normen zu zertifizieren:

- DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement

- DIN ISO 50001 Energiemanagement

- DIN ISO 45001 Arbeitssicherheit