| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. ## mr. 24 Leitwartensessel |  |
| --- | --- |

Allgemeine Auslegung / Produkteigenschaften

Ergonomische, also absolut menschengerechte Gestaltung, die Einhaltung höchster Qualitätsstandards bei der Auswahl der Materialien und absolute Robustheit sind die Hauptkriterien, nach denen dieser Drehstuhl für die Leitwarte ausgelegt wurde, um den hohen Erwartungen gerecht zu werden

Dazu sind Sitz- und Rückenlehnenpolster des neuen „mr. 24“ großzügig dimensioniert und robust ausgelegt. Die Mechanik ist im Vergleich zu Bürodrehstühlen verstärkt. Daher eignet sich mr. 24 für Benutzer, die bis zu 200 kg Körpergewicht aufweisen.

Produkteigenschaften im Detail

Similarmechanik mit Federkraftverstellung
für dynamisches Sitzen

- Ausgeglichene Kraftverläufe durch abgestimmtes Federkonzept

- Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron

- Anpassung an unterschiedliche Benutzer-Gewichte ermöglicht die individuelle Federkraftverstellung (Federkraft 550 bis 1500N [10N = 1 kg])

- Empfohlen für Benutzergewichte bis: 200 kg

- Rückenlehnenneigung bis zu 32°, nahezu stufenlos arretierbar
(11 unterschiedliche Einstellungen)

- Permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition durch mechanische Federn

- Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne 1:2,7

Sitzhöhenverstellung mit Sedolift

- Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch Sedo-Lift mit hydraulischer Verriegelung. Verschleißfreie, patentierte Lösung, nahezu kein Ausfall oder Gasfederwechsel. Höhenverstellung von 420 bis 520 mm.

- Gasfeder Sedolift vor Verschmutzung durch ein Hülsenpaket gesichert.

- Es gelten 30 Jahre Garantie für die patentierte Mechanik.

Sitz /Sitzfläche

- Anatomisch geformte Sitzfläche mit: Beckenstütze und abgerundeter Sitzvorderkante

- Komfortable Polsterung mit Steppnähten für optimale Druckverteilung

- Schaumdicke Sitzpolster 50 + 10 mm Vlies

- Umlaufender Kantenrahmen aus Polyurethan für den Sitz 
als Kanten- und Polsterschutz

- Sitzpolster wechselbar

- Schiebesitz mit einer Sitzflächen-Tiefeneinstellung von 425 bis 495 mm und einer Sitzbreite von 480 mm, optional auch mit einem größeren Schiebesitz (35 mm größere Sitztiefe) und einer Sitztiefeneinstellung von 460 mm bis 530 mm.

Rückenlehne

- Rückenlehne rundum mit Stoff bezogen

- Komfortable Polsterung mit Steppnähten für optimale Druckverteilung

- Schaumdicke Lehnenpolster 40 + 10 mm Vlies

- Umlaufender Kantenrahmen aus Polyurethan für die Rückenlehne als Kanten- und Polsterschutz

- Rückenlehnenpolster wechselbar

- Rückenlehnenmaße
Höhe 650 mm x  Breite 480 mm

- Höhen- und tiefenverstellbare Lordosenstütze
Höhe: 70 mm Verstellbereich 
Tiefe: 40 mm Verstellbereich

- Funktionsprinzip: mechanische Verstellung über ergonomisch angeordnete Bedienelemente

Optionale Nackenstütze

- Nackenstütze bezogen mit schwarzem Lederimitat, Träger pulverbeschichtet schwarz, mit Höhen- und Neigungsanpassung:

  - Höhe:		50 mm

  - Neigung nach vorne:		22,5 Grad

  - Neigung nach hinten:		22,5 Grad

- Nackenstütze besonders komfortabel gepolstert und mit schwarzem Leder bezogen, Träger verchromt, mit Höhenanpassung:

  - Höhe
in fünf Stufen einstellbar		50 mm

Armlehnen

3-D verstellbare Armlehnen mit Softtouch- oder Lederauflagen.

Robuste Ausführung, in jeder Einstellposition beliebig arretierbar.

- Armlehnenhöhenverstellung 190 - 300 mm

- Armlehnentiefenverstellung 40 mm

- Breite zwischen den Armauflagen: 405 – 515 mm

- Breitenverstellung der Armauflagen 2 x 40 mm nach innen und nach außen zur Regulierung der lichten Weite (ohne Werkzeug)

- Breiteneinstellbarkeit der Armlehnenträger: Zusätzlich 2 x 15 mm mit Werkzeug

Fußkreuzausführung

- Aluminiumfuß pulverbeschichtet schwarz, Aluminium poliert

- Rollen mit 65 mm Durchmesser

Materialien / Farbkonzept

- Mechanik:			Aluminium, Stahl

- Lehnenträger:		Aluminium

- Rückenlehne:		Sperrholz

- Fußausleger:			Aluminium – pulverbeschichtet

Schwarz, poliert

- Standsäule/ Sedolift:	Stahl, Kunststoff

- Sitz:				Sperrholz

- Sitzträger:			Aluminium

- Armlehnen:			Kunststoff schwarz (PP/ PA/ PUR)

Armauflagen schwarz

- Bezüge:			Kollektion Phoenix, Pure, Leder

Charakteristika der Bedienung

- Robuste, griffige und leicht erreichbare Bedienelemente

- Kurz gefasstes und übersichtliches Bedienhandbuch

- Wechselbares Sitz- und Lehnenpolster

DIN EN 1335-1:2023 Typ A

Für Drehstühle in Verbindung mit:

- 3-D verstellbare Armlehnen
Robuste Ausführung, in jeder Einstellposition beliebig arretierbar.
- Armlehnenhöhenverstellung 190 - 300 mm
- Armlehnentiefenverstellung 40 mm
Werkzeuglose Breitenverstellung nach DIN EN 1335-1 : 
405 – 515 mm
- Breitenverstellung der Armauflagen 2 x 40 mm nach innen
  und nach außen zur Regulierung der lichten Weite
  (ohne  Werkzeug)
- Breitenverstellung der Armlehnenträger: Zusätzlich
  2 x 15 mm ohne Werkzeug

- Standardsitz

- Gasfeder (Code 1503) - Höhenverstellung von 390 bis 520 mm

- Aluminiumfuß (Code 2203)

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH (EN 1335-1; EN 1335-2 und DIN 4573 für 200kg Nutzergewicht und 24h Einsatz)

- Klassifizierung als Bürodrehstuhl Typ A gemäß DIN EN 1335-1

- „TÜV Ergonomie geprüft“

- British Standard BS5429-2 :2000

- ANSI/BIFMA X5.1

- Gütesiegel AGR

- Qualitätssiegel Quality Office

- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- Hochwertige Materialien

- Mechanische, nahezu verschleißfreie Komponenten

- Fünf Jahre Garantie gemäß der Garantiebedingungen, ohne Einschränkungen der Garantieleistungen durch 24h-Nutzung.

- 30 Jahre Garantie auf die Sedo-Lift-Mechanik

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 9001

Ökologie

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- Bezüge nicht verklebt

- Leder aus umweltgerechter Herstellung

- Einfache Demontage

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- Ausgezeichnet mit BLAUER ENGEL

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- FACT-Sheet Ökobilanz