| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext |  |
| --- | --- |

| ## netwin Bürodrehstuhl |  |
| --- | --- |

Similarmechanik mit Schnellverstellung der Federkraft

- Ausgeglichener Kraftverlauf durch abgestimmtes Federkonzept

- Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron

- Anpassung an unterschiedliche Benutzer-Gewichte ermöglicht die feinfühlige Rastung der Schnellverstellung (450 – 1500N [10N = 1 kg])

- Empfohlen für Benutzergewichte bis: 110 kg

- Rückenlehnenneigung bis etwa 35°, in drei Einstellungen arretierbar

- Permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition durch gleichmäßigen Kraftverlauf der mechanischen Feder

- Optionale Sitzneigeverstellung (4°) für noch weniger Druckbelastung im Oberschenkel

- Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne 1:3,4

Sitzhöhenverstellung

- Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung: Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition, Höhenverstellung 400 - 520 mm

- Optional Gasfeder mit Endlagendämpfung für stufenlose Höhenverstellung (400 - 520 mm)

- Optional Gasfeder für eine Sitzhöhe von 465 - 650 mm

- Optional Gasfeder für Countergestell mit Fußring

Sitz / Schiebesitz

- Anatomisch geformte Sitzfläche mit:

  - Beckenstütze

  - Sitzmulde

  - Abgerundeter Sitzvorderkante

  - Polsterdicke: 50mm im Bereich Sitzbeinhöcker; 50 mm an der Sitzvorderkante

  - Formschaum (Polyurethanschaum)

  - Sitztiefen: Fester Sitz /Schiebesitz

Fester Sitz: 430

Schiebesitz 400 – 460 mm

Rückenlehne

- Schwarzer Kunststoffrahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid, doppelseitig bespannt mit Web-Strick-Membran, luft- und feuchtigkeitsdurchlässig

- Doppelmembran aus Polyester, erfüllt DIN EN 1021,

Teil 1 und 2

- In den Rückenlehnenrahmen und Doppelmembran integrierte Lordosenverstellung (Höhenverstellung 70 mm), automatische Tiefenanpassung durch gewichtsabhängiges Einsinken in die Doppelmembran

Armlehnen

- Höhenverstellbare Basis-Armlehnen aus Kunststoff (Träger Polyamid; Armauflage Polypropylen)

  - Höhenverstellung um bis zu 100 mm (200 bis 300 mm)

  - Lichte Weite 470-500 durch unterschiedliche
Anschraubposition (Auslieferung mit lichter Weite 470 mm)

4-D Armlehnen optional (Code 3414 & 3484)

- Optional 4-D Kunststoff Armlehnen, wahlweise in den Farben schwarz (RAL 9011) oder in schwarz mit polierten Armlehnenträger. Armlehnenpads mit Softtouchoberfläche aus PUR-Material, immer in schwarz. 
Kleinster Abstand der Rückenlehne zur Armlehnen Vorderkante 300 mm  
Länge der Pads: 		225 mm  
Breite der Pads: 		90 mm 
Verstellbereiche:
- Höhenverstellung: 	200 - 300 mm
- Tiefeneinstellung Pads: 	40 mm
- Lichte Weite parallel stehenden Armlehnen: 460 – 510 mm
-Schwenkbereich Pads 	∑ 36° beidseitig, in 3 Stufen
   - nach innen, 2 Stufen	12°/ 24 °
   - nach außen, 1 Stufe	12°
- Werkzeuglose Breitenverstellung: je Seite 25 mm, ∑ 50 mm
- Lichte Weite durch Schwenken der Armauflagen: 360 – 510 mm (Abstand zwischen Armlehnenvorderkanten)

Fußausführungen

- Basis-Fußkreuz aus Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt)

  - Rollen mit Durchmesser 50 mm

- Aluminiumfuß pulverbeschichtet weißaluminium oder Aluminium poliert

  - Rollen mit 65 mm Durchmesser

Counterausführung

- Counterausführung in Verbindung mit Standardsitz und Armlehnen nach Wahl

- Fußring mit 19 mm breiter Auflagefläche, höhenverstellbar
von 300 – 500 mm, Ø 500 mm

- Fußring und Gasfeder in schwarz, Oberfläche Fußring in Aluminium gebürstet

- Sitzhöhe 675 – 920 mm

- Aluminiumfuß pulverbeschichtet in schwarz, weißaluminium oder poliert

- Konstant gebremste Rollen für sicheres Aufsteigen bei voller Mobilität des Stuhles, stets mit weichem Belag für verbesserte Haftung auch bei glatten Böden, Ø 65 mm

- Empfohlen für Benutzergewichte bis 110 kg

Materialien / Farbkonzept

- Mechanik:			Aluminium, Stahl, Kunststoff

- Rückenlehnenrahmen	Polyamid, glasfaserverstärkt

- Fußausleger:			Kunststoff schwarz

Alternativ:

Aluminium pulverbeschichtet
weißaluminium, schwarz oder Aluminium poliert.

- Counterausführung	Aluminium pulverbeschichtet,
 	schwarz, weißaluminium oder

Aluminium poliert

- Standsäule/ Gasfeder:	Stahl, Kunststoff

- Sitzträger			Polyamid, glasfaserverstärkt

- Sitzplatte			Polypropylen

- Armlehnen:			Kunststoff (PP/ PA/ PUR) schwarz
 				Alternativ:
 				Armlehnenträger Aluminium
   				poliert (4-D AL)

- Sonstige Kunststoffteile:	Schwarz (Materialien: PP, PA)

- Stoffe / Leder:		über 200 Stoffe / Leder zur
 				Auswahl

- Rückenlehnenbespannung aus 100 % Polyester in 9 Farben: anthrazit, dunkelblau, rot, schwarz, mittelgrau, orange, hellgrau, weiß, olivgrün

Charakteristika der Bedienung

- Robuste, griffige und leicht erreichbare Bedienelemente

- Intuitive und feinfühlige Bedienung der Einstellung für den Anlehndruck der Rückenlehne

- Kurz gefasste und übersichtliche Bedienungsanleitung direkt am Stuhl. Wechselbares Sitzpolster (mit Werkzeug)

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ 	 DIN EN 1335

- Ergonomie – Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- AGR Zertifikat

- QUALITY OFFICE Zertifikat

- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- Hochwertige Materialien

- Mechanische, nahezu verschleißfreie Komponenten

- Fünf Jahre Garantie

- Produktion gemäß DIN ISO 9001

- iF product design award 2007

Ökologie

- Verschleißfreie Herstellung der Strick-Membrane

- Bezüge nicht verklebt

- Leder aus umweltgerechter Herstellung

- Einfache Demontage

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- Ausgezeichnet mit BLAUER ENGEL

- GREENGUARD

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- FACT-Sheet Ökobilanz