| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. se:works - table |  |
| --- | --- |

Lounge table:

Tischplatte

Plattenmaße:

- Ø 1000/1200 mm

- trapezförmig 1000 x 559/615 mm

Materialien / Farbkonzept

- 19 mm Tischplatte aus Kompaktfaserplatte, Kanten schwarz, Farbe reinweiß (T14)

- Oder: 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte in Melamin oder Echtholzoberflächen

- Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Oberfläche nach EN14322), allseitig mit PP-Laserkante in Plattenfarbe. Die Lichtechtheit beträgt Mindeststufe 6 nach Wollskala. Trägermaterial nach EN 312-2003.

- Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit 3 mm dicken Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei–Komponenten–Polyurethanlack auf Wasserbasis

- Glanzgrad und Reflexionsgrad aller Oberflächen entsprechend den Anforderungen nach DIN Fachbericht 147. Ausnahmen bilden die Uni-Melaminoberflächen reinweiß, graphitschwarz und Ebenholz, sowie die Echtholzfurniere Esche weiß, Esche schwarz, Buche nussbaumfarben, Eiche wengefarben und Nussbaum dunkel.

- Holzwerkstoffe der Güteklasse E1

- Hinweis: Furnier ist ein Naturprodukt. Der Farbton des Furniers hängt von Art und Beschaffenheit des Holzes ab und kann variieren. Jedes Holz verändert durch Lichteinwirkung seine Farbe. Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Beweis für die Echtheit des Materials.

Gestellausführung

Säule und Bodenplatte in

- schwarz pulverbeschichtet

- purweiß pulverbeschichtet

- fjordgrün pulverbeschichtet

- cayennerot pulverbeschichtet

- sandbeige pulverbeschichtet

Abmessungen

- Tischhöhe:	680 mm (Kompaktfaserplatte)

690 mm (Spanplatte)

assistant table

Funktionsbereich

Beistelltisch für temporäre Nutzung in der Bürolandschaft. Bietet Platz für Utensilien für kommunikative oder konzentrierte Arbeiten in der Mittelzone, sowie Warte- und Empfangsbereiche. Kombinierbar mit Lounge Sesseln und Lounge Sofas. Höhenverstellbarer Einzeltisch für die kurzzeitige Arbeit mit Laptop.

Plattenmaße:

- Ø 500 mm

  - höhenverstellbar von ca. 470–775 mm.

  - starr Höhe: 680 mm

Materialien / Farbkonzept

- 12 mm Tischplatte aus Kompaktfaserplatte, Kanten schwarz, Farbe reinweiß (T14) oder schwarz (T17).

- Gestell bestehend aus Bodenplatte (drei Ausleger, Stahl) und höhenverstellbarer Gasfeder in

  - schwarz pulverbeschichtet

  - purweiß pulverbeschichtet

- Gestell bestehend aus Bodenplatte (drei Ausleger, Stahl) und Säule (Ø 40 mm) in

  - schwarz pulverbeschichtet

  - purweiß pulverbeschichtet

  - fjordgrün pulverbeschichtet

  - cayennerot pulverbeschichtet

  - sandbeige pulverbeschichtet

Qualitätsstandards

- 5 Jahre Garantie

- Produktion gemäß DIN ISO 9001

Ökologie

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement