| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext |  |
| --- | --- |

| ## on spot Drehstuhl auf Rollen Kunststoffschale |  |
| --- | --- |

Funktionsbereiche

Schalenstuhl für temporäre Zonen in der Bürolandschaft. Sitzhöhe, Sitzneigung

und Schale sind ausgelegt für temporäre Tätigkeiten.

Sitzschale

Einteilige Schale aus Polypropylen, aus bis zu 40 % wiederverwendetem Material.
Ergonomische geformte Sitzschale: optisch gleichbleibende Außenkontur kombiniert mit unterschiedlichen Wandstärken, insbesondere im Lordosenbereich.

Wandstärke beträgt 17 mm im Lordosenbereich, 6 mm an der Rückenkante.

Armlehnen (Breite 50 mm) auf Höhe der Rückenlehne, direkt in Schale integriert.

Armlehnenflügel und umfließende, runde Form der Schale ermöglichen unterschiedliche Armhaltungen zur erleichterten Nutzung von Tablet-PCs oder smartphones.

Sitz- und Rückenlehnenpolster

15 mm dickes Flachpolster mit Velours kaschiertem Schaumstoff und Einfassung
der Sitz- und Lehnenoberkante.

Sitzkissen

Sitzkissen, ca. 16 mm dick, mit ca. 10 mm Schaumstofffüllung, vernäht mit 2 x ca. 3 mm dicken Lagen aus echtem Wollfilz, auf der Unterseite ausgestattet mit Antirutschbeschichtung. Wahlweise grau oder graphit, Unterseite stets anthrazit.

Sitzhöhenverstellung

Stufenlose Höhenverstellung durch Gasfeder, in der untersten Position gedämpft durch Kunststoffpuffer. Höhenverstellung 400-490 mm bei Sitzneigung von ca. 6° für leicht aufrechte Sitzposition zwischen aktiver und entspannter Sitzhaltung zur Nutzung in Kombination mit Besprechungstischen.

Fußausführung

Kunststofffußkreuz mit 5 Auslegern, in schwarz oder purweiß.

Rollen

Es werden harte Rollen für weiche Böden (z.B. Teppich) mit einem Durchmesser von 50 mm geliefert. Optional sind weiche Rollen für harte Böden erhältlich.

Rollenfarbe abhängig von gewählter Modellfarbe: Bei schwarz in schwarz, bei purweiß in weiß.

Gleiter

Als Option können Kunststoff- oder Filzgleiter anstelle von Rollen bestellt werden. Die Gleiter mit Kunststofffläche sind universell einsetzbar, die Filzgleitfläche ist speziell für empfindliche Böden geeignet.

Gewicht

9 kg

Maximales Benutzergewicht

110 kg

Abmessungen

Gesamtbreite:	650 mm

Gesamttiefe:	690 mm

Sitzbreite:	435 mm

Sitztiefe:	480 mm

Sitzhöhe:	400 - 490 mm

Rückenlehnenhöhe vom Sitz:	400 mm

Armlehnenhöhe vom Sitz:	290 mm

Materialien / Farbkonzept

- Fußkreuz: 	Kunststoff in schwarz oder purweiß

- Sitzschale:	Polypropylen, in 4 verschiedenen Farben:
- schwarz (RAL 9017)
- purweiß (RAL 9016)
- grau (NCS S 5502-Y)

- Sitz- u. Lehnenpolster:	über 100 Stoffe

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ DIN EN 16139 L1

- Made in Germany

- Hochwertige Materialien

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bestimmungen in der Preisliste

- Produktion gemäß DIN ISO 9001

- interior innovation award 2015, Winner

- German Design Award 2016, Winner

Ökologie

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- GREENGUARD certified

- Global Reporting Initiative (Nachhaltigkeitsbericht nach GRI-Kriterien)

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement